- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 航空航天军工高端铸件产业化技术改造升级项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 江苏中超航宇精铸科技有限公司 |
| 编制日期： | 2025年2月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 航空航天军工高端铸件技术改造升级项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2410-320282-89-02-410377 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 吴** | 联系方式 | 139****3093 |
| 建设地点 |  | 江苏省宜兴市徐舍镇工业集中区长兴路16号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （119度41分7.04秒，31度24分17.9秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C3391黑色金属 铸造 | 建设项目行业 类别 | 三十、金属制品业33，68、铸造及其他金属制品制造339其他（仅分割、焊接、组装的除外） |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 |  | 宜兴市数据局 | 项目审批（核准/备案）文号 | 宜数投备〔2024〕266号 |
| 总投资（万元） |  | 5000 | 环保投资 （万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） |  | 2 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £ 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 8500 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况对照表 专项评价类别; 设置原则; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 无. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 无. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 无. |
| 规划情况 | 规划名称：《市政府办公室关于明确徐舍镇工业集中区发展区域的通知》 审批机关：宜兴市人民政府 审批文件名称及文号：关于《市政府办公室关于明确徐舍镇工业集中区发展区域的通知》的意见（宜政办发[2018]134号） |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价名称：《宜兴市徐舍镇工业集中区发展区域控制性详细规划环境影响报告书》 审批机关：无锡市宜兴生态环境局 审批文件名称及文号：《关于宜兴市徐舍镇工业集中区发展区域控制性详细规划环境影响报告书的审查意见》（宜环发[2019]84号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划相符性分析 根据《市政府办公室关于明确徐舍镇工业集中发展区域的通知》，宜兴市徐舍镇工业集中区的四至范围为：东至宜丰河，西至徐张路，南至芜申运河，北至摆布荡南侧300米一线，规划用地面积约为609.03公顷(约9135亩)。 产业定位调整为：以现代机械制造、轻工、电缆新材料、电子信息等为主导产业，同时发展新能源、新材料等战略性新兴产业，并适当配置为工业集中发展配套的现代物流服务、上下游配套产品、资源综合利用等项目。 本项目位于徐舍镇工业集中区长兴路16号，在现有租赁的宜兴市徐兴建设开发有限公司内的车间内进行生产，行业类别为C3391黑色金属铸造，产品为高温合金铸件，用于直升机小型航空发动机的燃烧室热端关键部位，是涡轮发动机上关键热端零部件和航空发动机燃烧室的重要易损关键部件，符合园区“现代机械制造”的产业定位。 2、与规划环境影响评价相符性分析 根据《关于对宜兴市徐舍镇工业集中区发展区域控制性详细规划环境影响报告书的审查意见》（宜环发（2019）84号）中的意见要求，本项目的相符分析见表1-2。与准入清单相符性分析见表1-3。 表1-2 项目与《关于对宜兴市徐舍镇工业集中区发展区域控制性详细规划环境影响报告书的审查意见》符合性分析 审查意见要求; 本项目情况; 相符情况. 应严格按照《报告书》提出的产业定位、相关环保政策、“环境准入负面清单、产业准入清单（详见附件一)”执行建设项目的环境准入,稳妥、有序推进工业集中区后续开发，并加快清理整顿现有企业。; 本项目类别为C3391黑色金属铸造，产品为高温合金铸件，对照《报告书》，本项目符合园区产业定位、相关环保政策、“环境准入负面清单、产业准入清单。; 相符. 工业集中区内现有居民点较多，应进一步优化空间布局,重视对区内外居民点、村庄等敏感目标的保护，区内现有环境敏感点必须按镇政府承诺及工业集中区开发进度适时实施搬迁,工业集中区内新、扩建项目在满足防护距离要求的基础上,其厂界与敏感目标之间设置至少50m的防护距离，改建项目必须满足项目的环境防护距离要求。; 项目最近敏感点为厂界西北侧340m处的王家桥及东北侧330m处的徐家桥村居民点，符合厂界与敏感目标之间设置至少100m防护距离的要求；本项目在现有5#、6#车间内生产，以5#车间为边界设置100m卫生防护距离，以6#车间为边界设置50m卫生防护距离，卫生防护距离内无敏感目标，符合卫生防护距离要求。; 相符. 按照"清污分流、雨污分流、综合利用"原则加快完善工业集中区污水管网建设进度，确保工业集中区内污水管网全覆盖。加强工业集中区内污水管网及企业的排查，严禁泄漏或偷排。; 厂区实行“雨污分流”制，生产废水和生活污水经化粪池预处理达标后接管宜兴市徐舍污水处理厂集中处理，处理达标后的尾水排入芜申运河。; 相符. 工业集中区内企业因工艺需求必须自建供热设施的，应采用天然气、电等清洁能源作为燃料，严禁使用煤炭、重油、渣油等高污染燃料；强化建设项目挥发性有机物、烟粉尘等大气污染因子防治措施的落实，提高废气捕集、处理效率，严格控制无组织排放。; 本项目不使用高污染燃料，使用天然气和电力，产生的废气主要为制壳废气、注蜡废气、脱蜡废气、浇注废气、焊接烟尘、喷砂废气，天然气烧结、焙烧废气。颗粒物经布袋除尘/滤筒除尘、非甲烷总烃经二级活性炭吸附/旋流喷淋塔+除雾+活性炭吸附处理达标后高空排放，尽量减少无组织排放。; 相符. 加强固体废物管理工作，入园企业应从源头控制实现废物的减量化，妥善贮存、处置固危废，危废的收集、贮存应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求，防止产生二次污染。; 本项目边角料、废蜡、废型壳、粉尘渣、焊渣等收集后出售给废旧物资回收单位；生活垃圾由当地环卫部门清运；废硅溶胶、脱蜡废液、废碱液、荧光废液、废活性炭收集后委托有资质单位统一处置。; 相符. 加强环境风险防范体系建设，建立健全工业集中区环境风险防控和应急管理体系。工业集中区及入园企业应按规范要求制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案，储备必须的设备物资，并定期组织应急演练，定期对已建企业进行环境风险排查，监督指导入园企业事故应急设施的建设与完善，最大限度防止和减轻事故的危害,确保工业集中区环境安全。; 建设单位须制定意外事故的防范措施和应急预案，同时，建筑物和工艺装置区均配置消防灭火设施，并加强生产人员安全生产教育，设专职巡检员定期进行巡检，一旦发现异常情况马上采取措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。; 相符. 建立健全环境管理机构，完善各种环境管理制度、污染控制制度和环境监测体系，入园建设项目须严格执行环境影响评价制度。加强跟踪监测和管理，对工业集中区周边地表水、地下水、噪声、大气、土壤和企业污水接管口附近进行跟踪监测。; 本项目制定大气、地表水、噪声跟踪评价，并建立应急管理制度。; 相符. |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策及行业政策相符性分析 1、产业政策相符性 本项目为C3391黑色金属铸造，生产高温合金精密铸件产品，主要是涡轮发动机上关键热端零部件和航空发动机燃烧室的重要易损关键部件，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目属于其中的鼓励类“十四、机械 11”中的“汽车、能源装备、轨道交通装备、航空航天、军工、海洋工程装备领域用高性能关键铸件、锻件”，符合国家产业政策要求。对照《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》，本项目不属于限制、禁止类项目；对照《宜兴市产业投资指导目录（2018年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。对照《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）（苏发改规发〔2024〕3号），本项目不属于其中的限制类、淘汰类和禁止类项目。对照《江苏省太湖流域战略性新兴产业类别目录（2018年本）》（苏发改高技发〔2018〕410号），本项目属于其中的第九项、空天海洋装备产业84、新型航空材料、航空发动机关键部件等航空基础零部件制造；对照《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》，本项目不属于《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）宜兴市实施细则》中的禁止类项目；不属于禁止投资类项目；对照《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》，本项目属于鼓励类“二、机械装备制造业 13.燃气轮机高温部件及控制系统”。项目建设符合国家和地方产业政策。对照《工业和信息化部 国家发展和改革委员会 生态环境部关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》（工信部联通装[2023]40号），本项目生产工艺为硅溶胶熔模铸造，符合重点任务内容；对照《关于推动全省铸造和锻压行业高质量发展的实施意见》（苏工信装备[2023]403号），本项目生产工艺属于其中的先进工艺，单位产品能耗、物耗、水耗和污染物排放量等指标符合法律法规标准要求，本项目符合苏工信装备[2023]403号要求。经查询《江苏省“两高”项目管理目录》（2024年版）名单，本项目不在目录中，不属于“两高”项目。 2、行业政策相符性 （1）与《铸造企业规范条件》（T/CFA 0310021-2023）相符性分析 表1-3 与铸造企业规范条件相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 4 建设条件与布局. 4.1 企业的布局及厂址的确定应符合国家相关法律法规、产业政策以及各地方装备制造业和铸造行业的总体规划要求。; 本项目位于徐舍镇工业集中区，厂址的确定符合国家和地方的相关法律法规、产业政策，同时符合徐舍镇工业集中区装备制造业和铸造行业的园区总体规划要求。; 符合. 4.2 企业生产场所应依法取得土地使用权并符合土地使用性质。; 本项目位于徐舍镇工业集中区，用地性质为工业用地。; 符合. 5企业规模. 5.1 现有企业及新建企业上一年度（或近三年）最高销售收入应不低于表1 的规定要求。（其他（有色），未规定销售收入）。; 本项目铸件材质为高温合金，达产后预计销售收入为5亿元/a。; 符合. 6 生产工艺. 6.1 企业应根据生产铸件的材质、品种、批量，合理选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺。; 本项目铸件原料高温合金，铸造采用真空熔炉及真空热处理炉。污染物排放量较低，能耗较低，经济效益高。; 符合. 6.2 企业不应使用国家明令淘汰的生产工艺。不应采用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺；粘土砂工艺批量生产铸件不应采用手工造型；水玻璃熔模精密铸造模壳硬化不应采用氯化铵硬化工艺；铝合金精炼不应采用六氯乙烷等有毒有害的精炼剂。; 本项目采用目前世界上最先进的熔模精密铸造工艺技术，属于发展先进铸造工艺与装备中的硅溶胶熔模铸造工艺与装备，不属于落后铸造工艺。. 6.3 新（改、扩）建粘土砂型铸造项目应采用自动化造型；新（改、扩）建熔模精密铸造项目不应采用水玻璃熔模精密铸造工艺。; 本项目采用硅溶胶熔模铸造工艺，属于国际通用的熔模铸造工艺。. 7 生产装备. 7.1 总则 7.1.1 企业不应使用国家明令淘汰的生产装备，如：无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁轭的铝壳中频感应电炉等。 7.1.2 铸件生产企业采用冲天炉熔炼，其他设备熔化率宜大于10吨/小时。; 本项目采用真空熔炼炉，不属于明令淘汰装备。; 符合. 7.2 熔炼（化）及炉前检测设备 7.2.1 企业应配备与生产能力相匹配的熔炼（化）设备，如冲天炉、中频感应电炉、电弧炉、精炼炉（AOD、VOD、LF炉等）、电阻炉、燃气炉、保温炉等。 7.2.2 企业熔炼（化）设备炉前应配置必要的化学成分分析、金属液温度测量等检测仪器。; 本项目配备2台真空熔炼炉、1台小焙烧炉、1台旋转预热炉、1台模壳预焙烧台车炉、2台焙烧预热炉、1台真空热处理炉，铸件年设计产量200吨。 本项目配备了荧光检测设备。. 7.3成型设备 企业应配备与产品及生产能力相匹配的造型、制芯及其他成型设备（线），如粘土砂造型机（线）、树脂砂混砂机、壳型（芯）机、铁模覆砂生产线、水玻璃砂生产线、消失模/V法/实型铸造设备、离心铸造设备、压铸造机、低压铸造设备、重力铸造设备、挤压铸造设备、差压铸造设备、熔模铸造设备（线）、制芯设备、快速成型设备等。; 本项目配备了与生产能力相匹配的焙烧炉、熔炼炉、压蜡机、淋砂机等。. 7.4 砂处理和砂再生设备 7.4.1 采用黏土砂、树脂自硬砂、酯硬化水玻璃砂铸造工艺的企业应配备完善的砂处理及砂再生设备，各种旧砂的回用率应达到表2 的要求（黏土砂≧95%，呋喃树脂自硬砂（再生）≧90%，其他树脂自硬砂（再生）≧80%，酯硬化水玻璃砂（再生）≧80%）。 7.4.2 采用普通水玻璃砂型铸造工艺的企业宜合理配置再生设备。; 本项目采用铸造工艺不属于黏土砂、树脂自硬砂、酯硬化水玻璃砂铸造工艺及普通水玻璃砂型铸造工艺。. 9 能源消耗. 9.2 新（改、扩）建铸造项目应开展节能评估和节能审查。; 企业已委托江苏国恒安全评价咨询服务有限公司编制本项目节能报告; 符合. 9.3企业主要熔炼（化）设备的能耗指标应满足表3～表9的规定。; 本项目使用主要材料为高温合金，不涉及表3～表9。; 符合. 10 环境保护. 10.1 企业应按HJ1115、HJ1200的要求，取得排污许可证；宜按照HJ1251的要求制定自行监测方案。; 本项目严格执行环评中列出的相关法律法规及标准要求，并按照要求申领排污许可证、制定自行监测方案。; 符合. 10.2 企业大气污染物排放应符合GB 39726的要求。应配置完善的环保处理装置，废气、废水、噪声、工业固体废物等排放与处置措施应符合国家及地方环保法规和标准的规定。; 本项目配备了完善的废气处理系统（滤筒除尘，活性炭吸附，酸喷淋塔等）、生产废水不排放、降噪措施（选用低噪声设备、基础减振、消声、隔声等）、一般固废临时贮存间和危废临时贮存间。环保措施符合国家及地方的相关法规及标准要求。. （2）与《关于推动全省铸造和锻压行业高质量发展的实施意见》（苏工信装备[2023]403号）相符性分析 表1-4 与苏工信装备[2023]403号相符性分析 文件要求; 项目情况; 相符性. 发展先进工艺与装备。重点发展高紧实度粘土砂自动化造型、高效自硬砂铸造、精密组芯造型、壳型铸造、离心铸造、金属型铸造、铁模覆砂、消失模/V 法/实型铸造，轻合金高压1挤压/差压/低压/半固态/调压铸造、硅溶胶熔铸造、短流程铸造、砂型3D打印等先进铸造工艺与装备；重点发展精密结构件高速冲压、超高强板材深拉深、高强轻质合金板材冲击液压成形、复杂异型结构旋压、高速精密多工位锻造、冷热径向锻造、冲锻复合近净成形、短流程模锻及自由锻、精密锻造、粉末精密锻造、数字化钣金制作成形中心、数字化高效通用零件加工中心等先进锻压工艺与装备。; 本项目采用硅溶胶溶铸造的先进铸造工业。; 相符. 引导行业规范发展。各级发展改革、工业和信息化、生态环境、应急管理、市场监管部门要严格执行节能、环保、质量、安全技术等相关法律法规标准和《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类目录，依法依规淘汰工艺装备落后、污染物排放不达标、生产安全无保障的落后产能。各级生态环境部门要严格落实主要污染物排放总量控制，依法依规制定污染防治方案，推动源头减排、过程控制和末端治理全过程深度治理。各级发展改革、工业和信息化部门要有效落实能源消耗总量和强度调控制度，以降碳为方向，加强能力建设，健全配套制度，推动能耗双控逐步转向碳排放总量和强度双控制度。各级工业和信息化部门要严格按照国家和省有关产业政策，依法依规淘汰无芯工频感应电炉、无磁轭(制度。各级工吨)铝壳中频感应电炉等落后工艺装备。新建、改扩建项目单位产品的能耗、物耗、水耗、资源综合利用和污染物排放量等指标应符合相关法律法规标准要求。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类“十四、机械11”中的“汽车、能源装备、轨道交通装备、航空航天、军工、海洋工程装备领域用高性能关键铸件、锻件”，不采用无芯工频感应电炉、无磁轭(≥0.25吨)铝壳中频感应电炉等落后工艺装备。; 相符. 铸造企业应当严格执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)及地方标准，加强无组织排放控制。; 本项目严格执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)及地方标准《大气污染物综合排放标准》，（DB32/4041-2021），加强无组织排放控制。; 相符. 综上，本项目符合产业政策及行业政策。 本项目已取得宜兴市数据局出具的立项备案文件（宜数投备〔2024〕266号），详见附件3，建设单位营业执照见附件4。 二、“三线一单”相符性分析 1、生态红线 （1）与生态保护红线的相符性 本项目位于徐舍镇工业集中区长兴路16号，结合《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）中《江苏省国家级生态保护红线规划》及《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）中“无锡市生态空间保护区域名录”及《江苏省自然资源厅关于宜兴市生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函[2025]64号），项目所在地不涉及省国家级生态红线保护区和省生态空间管控区，距离本项目最近的生态空间管控区域是三氿重要湿地，最近距离约2.4km；距离最近的国家级生态保护红线范围“宜兴团氿东氿翘嘴红鲌国家级水产种质资源保护区”约9700m。本项目不在省国家级生态红线保护区和省生态空间管控区内，满足管控要求。 （2）与《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号），本项目属于重点管控单元。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的中心城区和产业园区。重点管控单元主要推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。经对照，本项目与《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）相符。 （3）与《无锡市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 根据《关于印发<无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>的通知》（锡环委办〔2020〕40号），项目所在地位于太湖流域-宜兴市徐舍镇工业集中区，属于江苏省重点流域，重点管控单元。 表1-5 与《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析 重点管控单元-宜兴市徐舍镇工业集中区 管控类别; 重点管控要求; 相符性; 是否相符. 空间布局约束; 各类开发建设活动应符合无锡市国土空间总体规划、控制性详细规划等相关要求；优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入要求；合理规划居住区与园区，在居住区和园区、企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。; 本项目位于宜兴市徐舍镇工业集中区，用地为工业用地，符合规划要求；本项目属于工业集中区产业定位中的现代机械制造，符合宜兴市徐舍镇工业集中区的产业定位。本项目周边100米范围均为企业，最近敏感点为厂界西北侧340m处的王家桥及东北侧330m处的徐家桥村居民点；建成后本项目以5#车间边界设置100m卫生防护距离、以6#车间边界为计算边界设置50m卫生防护距离，卫生防护距离范围内无敏感目标。; 相符. 污染物排放管 控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 本项目建成投产后产生的废气经有效处理后对周边环境影响可以接受。本项目生产废水和生活污水经化粪池预处理后接管至宜兴市徐舍污水处理厂统一处理，处理达标后的尾水排入芜申运河。本项目固体废物均得到合理处置，其总量控制指标为零。; 相符. 环境风险防控; 园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。; 本项目拟配备必要的应急资源和风险防范措施，本项目建成后拟修编环境风险应急预案，并定期组织应急演练。; 相符. 资源利用效率要求; （1）禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：1、除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。（2）禁止使用国家明令禁止和淘汰的用能设备。（3）引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到相关要求。; 本项目所在地的供水、供电设施可满足本项目的需求。本项目未销售使用Ⅱ类燃料，未使用国家明令禁止和淘汰的用能设备。; 相符. 综上，本项目符合《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》和《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的要求。 2、环境质量底线 根据《2023年度宜兴市环境状况公报》，宜兴市全年各项常规污染物指标监测结果如下：PM2.5年均值为28.3μg/m3，PM10年均值为49μg/m3，NO2年均值为35μg/m3，SO2年均值为9μg/m3，一氧化碳（CO）浓度（以第95百分位浓度计）值为1.2mg/m3，臭氧（O3）8小时浓度（以日最大八小时均值第90百分位浓度计）为173μg/m3，项目所在区域判定为大气环境不达标区。 目前宜兴市已结合《大气污染防治行动计划》《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025年）》等相关要求，通过改善全市能源结构，提高产业准入门槛，强化涂装废气治理，开展挥发性有机物行业摸底调查，逐步建立污染源排放清单，开展挥发性有机物污染综合防治试点工作，加强城市扬尘整治，加大机动车尾气污染防治，从而降低全市颗粒物、挥发性有机物浓度，大气环境质量状况可以得到进一步改善；根据《2023年度宜兴市环境状况公报》，2023年，宜兴市11个国考断面中9个达到或优于Ⅲ类，优Ⅲ率为81.8%。31个省考断面中29个达到或优于Ⅲ类，优Ⅲ率为93.5%。2023年4个市控河流断面水质均为III类水。区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应的噪声标准III类要求；本项目不产生不达标因子污染物排放，对产生的各类污染物进行有效处理，各污染物达标排放，对环境影响可接受。本项目建成后不会突破区域环境质量底线要求。 3、资源利用上线 本项目依托现有租赁的宜兴市徐兴建设开发有限公司的5#车间和6#车间进行生产，总建筑面积8500m2，不新增用地；本项目运营期所利用的资源主要为水资源、电能。项目所在地水资源丰富，本项目用水量为1577.5m3/a，项目所在地供水设施可满足用水需要；用电量约622.28万kWh/a，项目所在地供电设施可满足用电需要；天然气用量15.86万Nm3/a，依托现有管网供应。物耗及能耗水平均可接受，并且本项目拟选用高效、节能的先进设备，可进一步节省能源。本项目的建设符合资源利用上线的要求。 4、环境准入负面清单 根据《<长江经济带发展负面清单指南>宜兴市实施细则（试行）》，本项目不属于上述负面清单内项目类型。具体相符性分析见表1-6。 表1-6 本项目与《〈长江经济带发展负面清单指南〉（试行，2022年版）宜兴市实施细则》相符性分析 长江经济带发展负面清单; 项目情况; 相符性. 二、河段利用与岸线开发; （五）禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及省、无锡市、宜兴市有关港口总体规划的港口码头。 （六）严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 （七）严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。 （八）严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 （九）禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 （十）禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 （十一）严格执行《宜兴市人民政府关于宜兴市河湖和水利工程管理范围划定工作的公告》，禁止在水库管理范围内从事建设宾馆、饭店、酒店、度假村、疗养院或者进行房地产开发等行为；禁止在河道管理范围内从事侵占河道、危害防洪安全、影响河势稳定和破坏河道水环境的活动。; 本项目不涉及码头；位于宜兴市徐舍镇工业集中区长兴路16号，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内；本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区的岸线和河段范围内；本项目不在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内；本项目不涉及长江流域河湖岸线；本项目运营过程中生产废水和生活污水经化粪池预处理后接管至宜兴市徐舍污水处理厂集中处理；本项目不在水库管理范围和河道管理范围内。; 相符. 三、区域活动; （十二）禁止在列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。 （十三）禁止在距离长江支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江支流一公里按照长江支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。 （十四）禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动（《江苏省太湖流域战略性新兴产业类别目录（2018年本）》明确的相关情况除外）。 （十五）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《＜长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）＞江苏省实施细则合规园区名录》执行。 （十六）禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。 （十七）禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。 （十八）园区外化工企业项目按照《关于加强全省化工园区化工集中区外化工生产企业规范化管理的通知》（苏化治〔2021〕4号）的规定和要求执行。 （十九）省级以上园区入园项目原则上必须符合园区产业定位；工业园区或集中区外新增用地工业项目必须报市工业项目准入评审办公室论证。 （二十）严格执行《宜兴市人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通告》相关规定，原则上禁止在燃气管网和集中供热管网覆盖范围内，新、改、扩建燃用煤炭、重油、渣油、成型生物质燃料的设施，确有需要，须报经市政府研究同意后实施。 （二十一）严格执行《宜兴市固危废处置工作方案》，禁止新、扩建原料来源于宜兴市域以外的危险废物贮存、填埋处置项目；原则上严格控制原料主要来源为市域外的固体废物资源再利用项目；危险废物贮存、处置、综合利用类项目必须进入符合园区产业定位和准入条件的工业园区或集中区。禁止在太湖一级保护区内新、扩建固废资源综合利用、处置项目（“治太”项目、民生项目除外）。; 本项目不在水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域；本项目不在长江支流岸线一公里范围内；本项目位于太湖流域三级保护区，不属于太湖流域三级保护区禁止建设项目；本项目行业类别“C3391黑色金属铸造”，不属于石化、化工等高污染项目；本项目用地性质为工业用地，符合园区产业定位要求；本项目不使用煤炭、重油、渣油、成型生物质燃料；本项目不属于危险废物贮存场、焚烧、填埋处置项目。; 相符. 四、产业发展; （二十二）禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。 （二十三）禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。 （二十四）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。 （二十五）禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》等各级政策中明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。 （二十六）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 （二十七）“两高”项目、商品混凝土、铜加工、PC构件（混凝土预制件）、工业固危废处置和利用、新上中（工）频炉等根据我市产业发展导向需要管控的项目，必须报行业主管部门牵头论证后实施。“两高”项目、铜加工及新上中（工）频炉项目由市发展和改革委员会牵头论证，商品混凝土、PC构件（混凝土预制件）项目由市住房和城乡建设局牵头论证，工业固危废处置和利用项目由宜兴生态环境局牵头论证。; 本项目行业类别为“C3391黑色金属铸造”，本项目不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目；本项目不属于农药原药、农药、医药和染料中间体化工项目；本项目不属于石化、现代煤化工、独立焦化项目；本项目不属于限制类、淘汰类、禁止类项目；本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目； 本项目行业类别为“C3391黑色金属铸造”，对照《江苏省“两高“项目管理目录（2024年版）》，本项目不属于“两高”项目。 本项目位于宜兴市徐舍镇工业集中区内。本项目生产中只使用清洁能源电能、天然气，不属于固废处置、利用项目。; 相符. 综上，本项目符合《〈长江经济带发展负面清单指南〉（试行，2022年版）宜兴市实施细则》的有关规定。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 三、流域、区域准入要求 1、与太湖流域相关条例符合性分析 （1）与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日）相符性 《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日）与项目有关的要求如下： “第二十八条排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。 第二十九条规定：新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、搬迁扩建化工、医药生产项目； （二）新建、搬迁扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。 第三十条规定：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； （二）设置水上餐饮经营设施； （三）新建、搬迁扩建高尔夫球场； （四）新建、搬迁扩建畜禽养殖场； （五）新建、搬迁扩建向水体排放污染物的建设项目； （六）本条例第二十九条规定的行为。” 相符性分析：本项目为C3391黑色金属铸造，生产高温合金精密铸件产品，主要用于直升机小型航空发动机的燃烧室热端关键部位零部件，结合项目产品、工艺、设备和规模，不属于二十八条中所禁止的生产项目；本项目位于宜兴市徐舍镇，所在地位于太湖流域三级保护区，距离太湖西岸约28km不属于新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，也不在太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内。因此，本项目满足《太湖流域管理条例》要求。 （2）与《江苏省太湖水污染防治条例（2021年修正本）》相符性 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号），太湖流域实行分级保护，划分为三级保护区。本项目位于徐舍镇，根据通知划分范围，属于太湖流域三级保护区。 根据《江苏省太湖水污染防治条例（2021年修正本）》，关于太湖流域三级保护区保护要求规定如下： “第四十三条太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 相符性分析：本项目为C3391黑色金属铸造，生产高温合金精密铸件产品，主要用于直升机小型航空发动机的燃烧室热端关键部位零部件，不属于四十三条禁止的行业范畴；生产废水中不含氮、磷，少量生产废水与生活污水一并进入纳管宜兴市徐舍污水处理厂处理；项目不涉及第四十三条禁止的其他行为。项目建设符合《江苏省太湖水污染防治条例》要求。 2、区域准入要求 本项目与所在工业集中区产业准入相符性分析见表1-7。 表1-7 项目与工业集中区产业准入清单符合性分析 鼓励类; 限制类; 禁止类. 现代机械制造业; 金属制品业; C3311金属结构制造; /; 含酸洗、磷化、电镀、镀层工序的. 通用设备制造业; C3441泵及真空设备制造；C3442气体压缩机械制造；C3443阀门和旋塞制造；C3461烘炉、熔炉及电炉制造；C3462风机、风扇制造；C3481金属密封件制造；C3482紧固件制造；C3483弹簧制造；C3484机械零部件加工；C3489其他通用零部件制造; /; 含酸洗、磷化、电镀、镀层工序的. 专用设备制造业; C3591环保、社会公共服务及其他专用设备制造；C3525模具制造; /; 含酸洗、磷化、电镀、镀层工序的. 相符性分析; 本项目类别为C3391黑色金属铸造，不含酸洗、磷化、电镀、镀层工序，不属于产业准入清单限制类和禁止类。. 四、环保政策 1、与《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）的相符性分析 表1-8 与《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》要求相符性分析 序号; 文件要求; 相符性分析; 是否相符. 1; 在保障能源安全的前提下，加快煤炭减量步伐，实施可再生能源替代行动。“十四五”时期，严控煤炭消费增长，非化石能源消费比重提高到20%左右，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量分别下降10%、5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代，鼓励自备电厂转为公用电厂。坚持“增气减煤”同步，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。; 本项目不使用燃煤锅炉，使用天然气锅炉供热。; 符合. 2; 严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目不涉及钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能新增。; 符合. 2、与《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日）的相符性分析 表1-9 项目建设与《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》要求相符性分析 序号; 文件要求; 相符性分析; 是否相符. 1; 加快能源绿色低碳转型。原则上不再新建以发电为目的的煤电项目，严禁以项目投资和产业拉动为由开发煤电，新上煤电项目必须是为保障电力供应安全的支撑性电源和促进新能源消纳的调节性电源。推进30万千瓦及以上燃煤机组供热改造，逐步关停整合落后燃煤小热电和燃煤锅炉，提高电煤使用比重。; 本项目不使用燃煤锅炉，使用天然气锅炉供热。; 符合. 2; 坚决遏制“两高”项目盲目发展。对不符合要求的“两高”项目，坚决停批停建。对大气环境质量未达标的地区，实施更加严格的污染物总量控制。加快改造环保、能效、安全不达标的火电、钢铁、石化、有色、化工、建材等重点企业，依法依规淘汰落后产能，化解过剩产能，对能耗占比较高的重点行业和数据中心实施节能降耗。; 本项目行业类别为“C3391黑色金属铸造”，对照《江苏省“两高”项目管理名录（2024年版）》，本项目不是“两高”项目。; 符合. 3; 强化生态环境分区管控。完善“三线一单”生态环境分区管控体系，衔接国土空间规划分区和用途管制要求。落实以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入。开展国土空间规划环境影响评价，将生态环境基础设施“图斑”纳入国土空间规划体系，保障生态环境基础设施建设用地。; 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求，具体见“三线一单”分析章节; 符合. 3、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）相符性 本项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）相符性分析见下表。 表1-10 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号） 序号; 重点任务; 相符性. 1; （一）加大产业结构调整力度。 严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 相符。本项目位于工业集中区，炉窑使用清洁能源天然气，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃项目。. 2; （二）加快燃料清洁低碳化替代。 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 相符。本项目炉窑使用清洁能源天然气。. 3; （三）实施污染深度治理。 推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑（见附件3），严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施（见附件4），确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度（见附件4），铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造。 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 相符。本项目使用清洁能源天然气，SO2、NOx、颗粒物满足江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）。 本项目无组织颗粒物产生量较少，物料贮存于车间仓库中。易散发粉尘的物料厂内转移、输送过程封闭；造型、浇注工序产尘点安装集气罩并配备除尘设施。喷砂等工序在封闭空间内操作，废气收集至除尘设施。. 4; （四）开展工业园区和产业集群综合整治。 各地要加大涉工业炉窑类工业园区和产业集群的综合整治力度，结合“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）、规划环评等要求，进一步梳理确定园区和产业发展定位、规模及结构等。制定综合整治方案，对标先进企业，从生产工艺、产能规模、燃料类型、污染治理等方面提出明确要求，提升产业发展质量和环保治理水平。按照统一标准、统一时间表的要求，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。加强工业园区能源替代利用与资源共享，积极推广集中供汽供热或建设清洁低碳能源中心等，替代工业炉窑燃料用煤；充分利用园区内工厂余热、焦炉煤气等清洁低碳能源，加强分质与梯级利用，提高能源利用效率，促进形成清洁低碳高效产业链。; 相符。本项目符合“三线一单”要求。详见表1-5。. 4、与挥发性有机物污染防治政策及标准相符性 表1-11 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 相符性分析 标准要求; 本项目情况; 相符性. VOCs物料储存无组织排放控制要求; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 铸造蜡储存于密闭的容器、包装袋中，存放于厂房内原料仓库。盛装铸造蜡的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 相符. 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 相符. VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。; 满足相关要求。; 相符. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 项目液态VOCs物料均采用密闭容器包装，采用桶装。; 相符. 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目液态VOCs物料均采用密闭容器包装，采用桶装。; 相符. 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。; 模型蜡采用密闭固体投料器密闭投加。无法密闭投加时，在密闭空间内操作。; 相符. VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时， 对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 相符. 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。; 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置符合GB/T16758的规定。; 相符. 废气收集系统的输送管道应密闭。; 废气收集系统的输送管道密闭。; 相符. VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; VOCs废气收集处理系统污染物排放符合地方排放标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 相符. 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 收集的废气中NMHC初始排放速率<2kg/h，且配置VOCs处理设施，处理效率不低于80%。; 相符. 表1-12 挥发性有机物污染防治政策相符性分析 文件名称; 文件要求; 项目情况; 相符性. 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）; 挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。喷涂、烘干作业应当在装有废气处理或者收集装置的密闭车间内进行；禁止露天喷涂、烘干作业。; 本项目射蜡、脱蜡产生的非甲烷总烃收集处理系统在负压下运行，去除效率80%以上。; 相符. 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策（中华人民共和国生态环境部2013年第31号）; 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 项目使用的射蜡、脱蜡产生的非甲烷总烃收集处理系统在负压下运行。VOCs初始排放速率<2kg/h，废气去除效率达80%以上。; 相符. 《关于印发无锡市2020年挥发性有机物专项治理工作方案的通知》（锡大气办〔2020〕3号）; 严格控制含VOCs原料与产品在生产与储运过程中的VOCs排放；对涉及VOCs排放的生产单元或设施进行密闭，废气收集系统保持微负压状态；收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，处理效率不应低于80%。; 相符. 《关于印发宜兴市2020年挥发性有机物专项治理工作方案的通知》（宜大气办〔2020〕3号）; 完成挥发性有机物储罐升级改造、生产工艺环节密闭化改造等无组织控制环节整治任务；VOCs排放量大于等于2千克/小时的企业，除确保排放浓度稳定达标外，去除效率不低于80%。; 相符. 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）; 采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。; 相符. 5、与《无锡市水环境保护条例》相符性分析 根据《无锡市水环境保护条例》（2021年修订）中第十四条：实行化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等重点水污染物排放总量控制制度。排污单位排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。 第二十六条：城镇污水集中处理设施运营单位应当接纳取得污水排入城镇排水管网许可的所有污水。不具备接管条件或者有其他特殊原因，需要通过管网以外方式接纳污水的，应当经排水部门批准。 相符性分析：本项目少量低浓度生产废水和生活污水通过化粪池预处理达标后经污水管网排入宜兴市徐舍污水处理厂（处理宜兴市徐舍镇镇区、鲸塘、工业区、吴圩、宜丰五个片区的市政污水和工业污水）集中处理，本项目周边市政污水主管网已铺设到位，项目运营期产生的生活污水预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级要求后纳入市政污水管网，再排入宜兴市徐舍污水处理厂集中处理，项目总量指标申请在宜兴市内平衡，符合《无锡市水环境保护条例》。 6、与《江苏省铸造行业大气污染综合治理方案》（宜兴市铸造行业大气污染专项治理方案）相符性 表1-13 与宜兴市铸造行业大气污染专项治理方案相符性分析 文件要求; 项目情况; 相符性. 铸造行业包括黑色金属铸造（C3391）和有色金属铸造（C3992）; 本项目属于黑色金属铸造（C3391）; /. 大气污染防治应满足以下要求; （一）有组织排放控制要求燃气炉烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度小时均值分别不高于30、100、400毫克/立方米；自硬砂及干砂等造型设备、落砂机和抛（喷）丸机等清理设备、加砂和制芯设备、 浇注区的颗粒物浓度小时均值不高于30毫克/立方米。砂处理及废砂再生设备烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度小时均值分别不高于30、150、300毫克/立方米；铸件热处理设备烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度小时均值分别不高于30、100、300毫克/立方米。其他生产工序或设备、设施烟气颗粒物浓度不高于30毫克/立方米。车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h的，VOCs（挥发性有机物）处理设施的处理效率不低于80%。; 本项目熔炼浇注、预热废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的有组织排放浓度均值分别不高于30、100、400毫克/立方米。NMHC初始排放速率<2kg/h，VOCs二级采用活性炭吸附和旋流喷淋塔+活性炭吸附，处理效率分别为85%和80%。 本项目不涉及砂处理及废砂再生设备。 本项目喷砂、打磨、制壳废气颗粒物浓度不高于30毫克/立方米，最高浓度为2.2毫克/立方米。; 相符. （二）无组织排放控制要求 1.颗粒物无组织排放控制要求。企业厂区内颗粒物无组织排放1小时平均浓度值不高于5毫克/立方米。物料储存：煤粉、 膨润土等粉状物料和硅砂应袋装或罐装，并储存于封闭储库或半封闭料场（堆棚）中。生铁、废钢、焦炭和铁合金等粒状、块状 散装物料应储存于封闭储库、料仓中，或储存于半封闭料场（堆棚）中。物料转移和输送：粉状、粒状等易散发粉尘的物料厂内 转移、输送过程，应封闭；转移、输送、装卸过程中产尘点应采 取集气除尘措施，或喷淋（雾）等抑尘措施；除尘器卸灰口应采取遮挡等抑尘措施，除尘灰不得直接卸落到地面；除尘灰采取袋装、罐装等密闭措施收集、存放和运输；厂区道路应硬化，并采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁。废钢、回炉料等原料加工工序和孕育、 变质、炉外精炼等金属液处理工序产尘点应安装集气罩，并配备除尘设施。造型、制芯、浇注工序产尘点应安装集气罩并配备除尘设施，或采取喷淋（雾）等抑尘措施。落砂、抛丸清理、砂处理工序应在封闭空间内操作，废气收集至除尘设施；未在封闭空间内操作的，应采用固定式、移动式集气设备，并配备除尘设施。 清理（去除浇冒口、铲飞边毛刺等）和浇包、渣包的维修工序应在封闭空间内操作，废气收集至除尘设施；未在封闭空间内操作的，应采用固定式、移动式集气设备并配备除尘设施。车间外不得有可见烟粉尘外逸。 2. VOCs无组织排放控制要求。厂区内NMHC无组织排放1小时平均浓度不高于10毫克/立方米，任意一次浓度不高于30毫 克/立方米。VOCs物料的储存和转移：涂料、树脂、固化剂、稀释剂、清洗剂等VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储库中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗的专用场地；盛装VOCs物料的容器或包 装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；转移VOCs物料时，应采用密闭容器。; 1.本项目无组织颗粒物产生量较少，采取本报告提出的无组织排放措施后，厂区内颗粒物无组织排放1小时平均浓度值不高于5mg/m3。除尘器卸灰口采取遮挡等抑尘措施，除尘灰不直接卸落到地面；除尘灰采取袋装、罐装等密闭措施收集、存放和运输；厂区道路硬化，并采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁。制壳工序产尘点安装集气罩并配备除尘设施。浇铸、喷砂、打磨工序在封闭车间内操作，废气收集至除尘设施；本项目工序均在封闭空间内操作的。确保车间外无可见烟粉尘外逸。 2.本项目无组织VOCs产生量较少，采取本报告提出的无组织排放措施后，厂区内NMHC无组织排放1小时平均浓度不高于10mg/m3，任意一次浓度不高于30mg/m3。项目涉及VOCs的物料为蜡质，固态，常温下不挥发，储存于密闭的容器、包装袋、储库中，存放于厂房内原料仓库，在非取用状态时保持密闭；转移时采用密闭容器。; 相符. 各地组织铸造企业根据《铸造工业大气污染防治可行性技术指南》（HJ 1292—2023），选择适合自身的高效污染防治技术开展深度治理，实现源头减排、过程控制和末端治理的全流程深度治理。源头减排方面，可采用少/无煤粉粘土砂添加替代技术、改性树脂粘结剂（含固化剂）替代技术、陶瓷砂替代技术、无机粘结剂替代技术、水基铸型涂料替代技术、低（无）VOCs含量涂料替代技术等实现煤粉、粘结剂、硅砂、涂料等原辅材料的替代。过程控制方面，可采用炉盖与除尘一体化技术、金属液定点处理技术、微量喷涂技术、金属液封闭转运技术、静电喷涂技术、阴极电泳技术、湿式机械加工技术，实现废气高效收集、涂料高效喷涂和重复利用。末端治理方面。颗粒物治理，可采用旋风除尘技术、袋式除尘技术、滤筒除尘技术、湿式除尘技术、漆雾处理技术等。SO2（二氧化硫）治理，可采用湿法脱硫技术（钠碱法脱硫技术和双碱法脱硫技术，需配合自动添加脱硫剂设备、自动pH值监测、曝气等系列设施配套使用）、干法脱硫技术（钠基吸收剂细度一般不小于800目，钙基吸收剂细度一般不小于300目）等。NOx(氮氧化物)治理，可采用低氮燃烧、SCR（选择性催化还原）、SNCR（选择性非催化还原）等高效脱硝技术。VOCs治理，可采用吸附技术（固定床吸附和旋转式吸附）、燃烧技术（催化燃烧、蓄热燃烧、热力燃烧）、吸收技术（化学吸收、物理吸收）等。油雾治理，可采用机械过滤技术和静电净化技术等。鼓励铸造企业的大宗物料和产业运输采用铁路、水路、管道或管状带式输送机等清洁运输方式，运输车辆优先采用新能源汽车。; 本项目根据《铸造工业大气污染防治可行性技术指南》（HJ1292—2023），选择适合自身的高效污染防治技术开展深度治理。不使用含挥发性有机化合物的涂料。颗粒物治理采用滤筒除尘和布袋除尘技术。氮氧化物治理采用低氮燃烧技术。VOCs治理采用活性炭吸附。 本项目二氧化硫主要为天然气产生的产物，不涉及具体工艺。本项目不涉及油雾。 本项目采用陆路运输方式。; 相符. 加强在线监控。铸造企业应安装自动监测、视频监控、用电监控等监测监控设施，强化全过程全流程精细化管理。对物料储存与输送、金属熔炼（化）、造型、制芯、浇注、清理、砂处理、废砂再生、铸件热处理等主要产尘点位和设施安装高清视频监控设施，生产设施和治污设施应安装用电监控设施，生产车间门口和厂区内物料运输主干道路口等关键点位布设空气质量监测微站，有条件的铸造企业应安装分布控制系统（DCS）。推进铸造企业建设全厂一体化环境管控平台，记录有组织排放、无组织排放相关监测监控和治理设施运行情况。自动监测、用电监控、空气质量监测微站、DCS系统等数据至少保存五年以上，高清视频监控数据至少保存一年以上。; 本项目将按照本文件具体要求安装自动监测、视频监控、用电监控等监测监控设施。在物料储存与输送、金属熔化、制壳、浇注、清理、铸件热处理等主要产尘点位和设施安装高清视频监控设施，生产设施和治污设施应安装用电监控设施；在生产车间门口和厂区内物料运输主干道路口关键点位布设空气质量监测微站。建议企业安装分布控制系统（DCS）；自动监测、用电监控、空气质量监测微站、DCS系统等数据按照要求至少保存五年以上，高清视频监控数据至少保存一年以上。; 相符. 五、环评审批原则 1、与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》相符性 表1-14 与《关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》相符性 序号; 文件要求; 相符性分析; 是否相符. 1; （1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 本项目为C3391黑色金属铸造，项目位于宜兴市徐舍工业集中区，符合产业定位。项目所在地土地性质属于工业用地，本项目建设符合用地规划要求。根据《2023年度宜兴市环境状况公报》，宜兴市全年臭氧（O3）8小时浓度（以日最大八小时均值第90百分位浓度计）为173μg/m3，项目所在区域判定为大气环境不达标区，本项目不涉及不达标污染物及相关污染物的排放；本项目对产生的各类污染物进行有效处理，各污染物达标排放，对环境影响较小。; 相符. 2; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 本项目不属于优先保护类耕地集中区域，不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业；属于C3391黑色金属铸造，项目生产废水不外排，主要废气污染物为颗粒物，经处理后达标排放，不会造成耕地土壤污染。; 相符. 3; 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 本项目严格实施污染物总量控制制度，采取有效措施减少污染物排放总量。; 相符. 4; 1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目为C3391黑色金属铸造，符合《宜兴市徐舍镇工业集中区发展区域控制性详细规划环境影响报告书》结论及审查意见的要求。根据《2023年度宜兴市环境状况公报》，宜兴市全年臭氧（O3）8小时浓度（以日最大八小时均值第90百分位浓度计）为173μg/m3，项目所在区域判定为大气环境不达标区，本项目不涉及不达标污染物及相关污染物的排放；本项目对产生的各类污染物进行有效处理，各污染物达标排放，对环境影响较小。; 相符. 5; 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。; 本项目不属于化工项目。; 相符. 6; 禁止新建燃煤自备电厂。在重点地区执行《江苏省化工钢铁煤电行业环境准入和排放标准》。燃煤电厂2019年底前全部实行超低排放。; 本项目不涉及新建燃煤自备电厂。; 相符. 7; 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 项目不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等。; 相符. 8; 一律不批新的化工园区，一律不批化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目），一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。; 本项目不涉及化工企业、不涉及危化品码头。; 相符. 9; 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途; 本项目用地不涉及生态保护红线。; 相符. 10; 禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。; 本项目产生危险废物主要为废硅溶胶、脱蜡废液、废碱液、荧光废液等，均委托有资质单位处置。; 相符. 11; 符合长江经济带发展负面清单指南各项要求。; 本项目符合《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）。; 相符. 2、与《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动“的工作意见》（锡环办〔2021〕142号）的相符性分析 表1-15 项目与锡环办〔2021〕142号文相符性分析 序号; 文件要求; 相符性分析; 是否相符. 1; 生产工艺、装备、原料、环境四替代; 生产工艺选用的各种涂料、厂房建筑用涂料、工业设备防护涂料等，除有特殊要求外，必须选用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）标准的产品。; 本项目不涉及涂料使用。; 相符. 2; 对“两高”项目（当前按煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材界定）要严格环境准入，满足总量控制、碳达峰、碳中和目标、生态环境准入清单、规划环评及行业建设环境准入条件。; 本项目行业类别为“C3391黑色金属铸造”，不属于“两高”项目。; 相符. 3; 生产过程中水回用、物料回收; 新建、改建项目的中水回用水平必须高于行业平均水平，达到国内先进水平以上。; 本项目生产过程无中水回用。; 相符. 4; 根据《江苏省太湖水污染防治条例》规定，非战略性新兴产业，不得新增含磷、氮的生产废水; 本项目生产废水中不含氮、磷。; 相符. 5; 用水量较大的印染、电子等行业必须大幅提高中水回用率。; 本项目不是印染、电子等行业，生产过程工艺废水部分作为危废，部分与生活污水一并纳管。; 相符. 6; 冷却水强排水、反渗透（RO）尾水等“清净下水”必须按照生产废水接管，不得接入雨水口排放。; 本项目冷却水循环使用不外排。; 相符. 7; 治污设施提高标准、提高效率; 要按照所属行业的《排污许可证申请与核发技术规范》要求，选择采用可行性技术，提高治污设施的标准和要求，对于未采用污染防治可行技术的项目不予受理；鼓励采用具备应用案例或中试数据等条件的新型污染防治技术。; 本项目均采用可行性技术，提高治污设施的标准和要求。; 相符. 8; 涉挥发性有机物排放的项目，必须严格落实国家《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求，对挥发性有机物要有效收集、提高效率，鼓励采用吸附、吸收、生物净化、催化燃烧、蓄热燃烧等多种治理技术联合应用的工艺路线，确保稳定达标并符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》的相关要求。 对于无组织排放点多、难以有效收集的情况，要整体建设负压车间，对含挥发性有机物的废气进行全收集和治理。; 本项目属于铸造行业，不属于《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中的重点行业。对挥发性有机物采用吸附处理。; 相符. 9; 新建燃气炉必须采用低氮燃烧技术，工业炉窑达到深度治理要求。; 本项目燃气炉采用低氮燃烧技术。; 相符. 3、《无锡市建设项目环评审核要点（试行）》（锡环发〔2024〕136号） 本项目与《无锡市建设项目环评审核要点（试行）》（锡环发〔2024〕136号）相符性分析见下表。 表1-16 与《无锡市建设项目环评审核要点（试行）》相符性 序号; 内容; 本项目情况. 一、; 项目选址. 1; 建设项目选址应符合规划要求和用地性质，符合“三线一单”分区管控要求，根据“江苏省生态环境分区管控综合服务系统”出具生态环境分区管控综合查询报告，并将查询报告附在环评文件中。确需占用或临时占用生态保护红线、生态空间管控区域的项目，应依法办理相关手续。; 相符。本项目选址于徐舍镇工业集中区，符合园区规划，项目用地为工业用地，所在地属于重点管控单元，经分析，项目符合“三线一单”分区管控要求。项目不占用生态保护红线和生态空间管控区。. 2; 建设项目涉及空压机、印刷机、鼓风机、铸锻、大型运输机械等高噪声设备，以及涉VOCs、恶臭、有毒有害气体等污染物排放的，应现场踏勘，了解、核实项目周边200米范围内环境敏感目标分布情况，对环评文件中的降噪、除异味措施重点审核把关。; 相符。本项目周边200米范围内无环境敏感点，环评报告中已提出相关废气、噪声污染防治措施，确保达标排放。. 3; 项目选址不得位于非法用地、违章建筑内，针对待审批项目有群访集访行为的，要开展社会稳定风险评估。项目周边200米范围内近一年内有效信访3次以上且未化解的，环评文件应详细评价其环境现状、问题及改善措施，并严格控制新增污染物排放。; 相符。本项目选址位于工业集中区，用地性质为工业用地，项目周边200m范围内近一年无信访问题。. 4; 项目选址涉及水源地保护区、重点水域等敏感区域（水域）的，对环评文件中的选址合规性、对目标水体的环境影响分析以及相关对策措施等重点审核把关; 相符。项目所在地不涉及水源保护区、重点水域等敏感区域（水域）。. 二、; 废水治理. 1; 氮磷废水。除《江苏省太湖水污染防治条例》第46条规定的情形外，其余建设项目不得排放含氮磷生产废水。氮磷废水“零排放”的，应在环评文件中明确处理工艺、回用用途等，并进行经济、技术合理性分析。其中产生含氮磷废水量超过3000吨/年的“零排放”项目，必须纳入技术评估，比照同类型成功案例开展论证，并须经局务会、开发区常务会集体讨论通过。; 相符。本项目不排放含氮磷的工艺废水，工艺废水主要为软水制备废水、锅炉废水和模壳准备废水，废水中主要含COD、SS、盐分，不含氨氮。. 2; 中水回用。应重点审核废水处理工艺、水平衡、回用规模、途径、标准及经济技术合理性等，废水回用于厂区绿化浇灌、场地冲洗、冲厕等，不得明显超过合理需求量，含氮磷、有毒有害物质的生产废水，经处理后不得回用于绿化浇灌、场地冲洗、冲厕。企业的生产设备冷却水、空调冷却水、锅炉冷凝水应当回收利用。; 相符。本项目无中水回用，循环冷却水、清壳冲洗水均循环利用，不外排。. 3; 雨水排放。建设项目应实行雨污分流，各类清下水不得通过雨水管网排放，鼓励处理后回用。化工、电镀、印染、冶金、原料药制造等行业建设项目，应按照《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法》做好雨水收集与管理。; 相符。本项目实行雨污分流，无清下水排放。. 4; 特征污染物。建设项目产生工业废水且含有特征污染因子的，环评文件需结合生产工艺及环节对特征污染物产生、预处理、废水排放、纳管浓度及总量等情况开展分析。; 相符。本项目工业废水中不含有特征污染因子。. 5; 工业废水排入城镇污水厂。有工业废水产生并排入城镇污水处理厂的建设项目，需按照《江苏省城镇污水处理厂纳管工业废水分质处理评估技术指南（试行）》评估纳管可行性; 相符。本项目工业废水主要为软水制备废水、锅炉废水和模壳准备废水，水质浓度较低，水量较小，能够排入宜兴市徐舍污水处理厂。. 6; 入河排污口。因建设项目实施需要设置入河排污口，以及导致现有入河排污口排放位置、排放方式等重大改变，或排污能力增大的，需按照《入河排污口监督管理办法》及有关文件要求，申请入河排污口设置。; 相符。本项目纳管排放，不设置排污口。. 三; 废气治理. 1; 挥发性有机物（VOCs）。VOCs产生量超过50吨/年的建设项目，必须纳入技术评估，重点对废气收集和处理效率、处理工艺适用性和经济、技术合理性等环节，比照同类型成功案例开展论证。VOCs废气收集系统的输送管道应密闭，其系统应在负压下运行，若处于正压状态且输送管道密封点超过2000个时，应进行泄漏检测。对于使用水性或低VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料的企业，需提供能够鉴定产品质量的证明资料; 相符。本项目VOCs废气主要产生于修蜡、蜡模检验、蜡模组装、脱蜡过程，废气收集采用负压收集，处理方式采用二级活性炭吸附和旋流喷淋塔+活性炭吸附，二级活性炭吸附处理效率能够达到85%，旋流喷淋塔+活性炭吸附处理效率可达到80%. 2; 氮氧化物（NOx），燃气锅炉应选用带低氮燃烧锅炉或配备低氮燃烧设施，燃煤锅炉应配备脱硝设施，脱硝设施去除效率应在合理范围，其中选择性非催化还原（SNCR）法去除效率应在30%~40%（煤粉炉）和60%~80%（循环流化床锅炉）范围，选择性催化还原（SCR）法去除效率50%~90%; 相符。本项目型壳焙烧炉采用低氮燃烧. 四; 固体废物治理. 1; 环评文件应按照《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》要求明确各类废物属性，贮存场所应根据《危险废物贮存污染控制标准》等国家标准规范建设，满足“三防”要求，防止产生二次污染，应明确各类固体废物去向，委托有资质单位处置或利用，并评估处置利用的可行性、合理性，杜绝非法处置、遗弃。; 相符。本项目危废贮存场所依托现有，满足“三防”要求，各类固废均能做到妥善处置。. 2; 危险废物收集、利用、处置单位，不得选择无法办理房产证、无规划建设手续、无消防验收手续的厂房进行改建，在新建危险废物贮存设施时应同时考虑安全、消防及环保等方面要求；直接使用既有仓库贮存危险废物的，仓库的防火等级应符合企业收集、利用、处置次生危险废物类别对应的风险等级。危险废物收集、利用、处置单位，以及自建危废自行利用处置设施企业，应落实《危险废物综合利用与处置技术规范 通则》等国家、地方污染控制技术规范，明确危废再生利用产品、产物的产品质量和污染控制标准。; 相符。本项目危废暂存间依托现有厂区，收集后的危废送有资质单位安全处置。. 五; 土壤和地下水污染防治. 对于化工、电镀、印染、冶金、原料药制造等含有毒有害物质产生的建设项目。环评文件中应提出分区防渗要求，生产车间、原辅料储存库、危废仓库、污水池及污水管网、事故池、初期雨水池等应采取重点防渗措施，并制定土壤、地下水跟踪监测计划。; 本项目不属于化工、电镀、印染、冶金、原料药制造项目。. 六; 环境风险管控. 1; 依据《建设项目环境风险评价技术导则》要求，规范建设项目环境影响评价文件中环境应急内容编制，重点关注是否提出突发环境事件应急预案编制要求、项目排放有毒有害大气污染物环境风险预警体系建设情况等，明确“单元——厂区——园区/区域”环境风险防控体系措施，科学合理设置事故应急池容量，参照《环境应急资源调查指南（试行）》等相关规范明确环境应急物资、装备配备要求。; 本项目环评已提出需要编制突发环境事件应急预案，本项目设有天然气泄漏报警装置，已明确“单元——厂区——园区/区域”环境风险防控体系措施。本项目不新增厂房，依托现有事故应急. 2; 对涉及新污染物产生、排放的项目，加强项目原辅材料和产品审核，落实《重点管控新污染物清单》、《产业结构调整指导目录》以及《斯德哥尔摩公约》等有关文件管控要求，对原辅材料或产品中含有禁止生产、加工使用的新污染物的建设项目，依法不予审批。; 本项目不涉及新污染物产生和排放. 七; 自行监测. 环评文件中应明确废水、废气（有组织、无组织）、土壤、地下水、噪声监测方案，监测因子、点位、方式和频次要求不得低于排污许可核发技术规范及自行监测技术指南要求; 环评文件中已明确废水、废气、噪声监测方案. 六、安全风险识别内容 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）的要求：企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。 企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 本项目涉及的环境治理设施主要为活性炭吸附装置（处理蜡料熔化有机废气）、焙烧废气低氮燃烧装置、喷砂粉尘滤筒除尘装置、制壳废气布袋除尘装置等设施。企业应按该文件要求在运营过程中切实履行好自身主体责任，开展安全风险辨识管控，配合相关部门积极有效开展环境保护和应急管理工作。 表1-17 企业涉及的环境治理设施 序号; 环境治理设施; 本项目涉及的设施. 1; 废气; 活性炭吸附装置. 2; 低氮燃烧装置. 3; 滤筒除尘装置. 4; 布袋除尘装置. 5; 碱雾净化塔. 6; 旋流喷淋塔+除雾器+活性炭吸附装置. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 江苏中超航宇精铸科技有限公司成立于2017年1月20日，是江苏中超控股股份有限公司与上海交通大学合作成立的面向航空航天军工产品研制的科创企业。公司定位于军工航空发动机及燃气轮机、高超飞行器、运载火箭等关键热端零部件研制。 公司现有项目为军工高端铸件项目，年产铸件100t/a。随着现代军事技术的不断发展，军工铸件对高温合金铸造企业的发展战略需求越来越重要。军工领域是一个高度机密、高度专业化的行业，其生产的各种装备和器材都具有高度机械化和科技含量，而高温合金铸件作为其中的一种组成部分，其质量和性能的稳定性对于军事装备的安全性和可靠性至关重要。 本项目拟在现有厂区内进行新产品产业化技术改造升级，核心内容包括关键工装模具与原材料研发、特种铸造工艺优化、试验测试能力提升、水电动力设施扩建，并新增压蜡机、制壳线、台车式焙烧炉、旋转预热炉、高精度三坐标、喷砂机等生产及监测设备及安装，同时构建ERP等信息系统。项目同时依托现有生产储运能力，新增年产航空军工高端铸件200吨产能，使全厂铸件总产能提升至300吨。 本项目已于2024年10月28日取得宜兴市数据局出具的立项备案文件（备案证号：宜数投备〔2024〕266号，项目代码：2410-320282-89-02-410377），详见附件3。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）》，本项目属于“三十、金属制品业，68、铸造及其他金属制品制造”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外）”，故应编制环境影响评价报告表。江苏国恒安全评价咨询服务有限公司受江苏中超航宇精铸科技有限公司的委托，承担本项目环境影响报告表编制工作。我单位接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘，在此基础上，编制了本项目环境影响报告表，以作为管理部门决策和管理的依据。 2、项目概况 项目名称：航空航天军工高端铸件技术改造升级项目 建设单位：江苏中超航宇精铸科技有限公司 建设地点：江苏省宜兴市徐舍镇工业集中区长兴路16号 总投资：5000万元 建设性质：技改扩建 工作时数：昼间16小时两班制，年工作300天，总计工作4800小时。 职工人数：新增职工定员100人。 建设内容：关键工装模具与原材料研发、特种铸造工艺优化、试验测试能力提升、水电动力设施扩建，并新增压蜡机、制壳线、台车式焙烧炉、旋转预热炉、高精度三坐标、喷砂机等生产及监测设备及安装，同时构建ERP等信息系统。项目同时依托现有生产储运能力，新增年产航空军工高端铸件200吨产能，使全厂铸件总产能提升至300吨。 3、项目周边环境概况及厂区平面布置 本项目所在厂房为中创工业园区5号及6号厂房，位于宜兴市徐舍镇工业集中区范围内，项目北侧为已建厂房，东侧为小河，南侧为中创产业园，西侧为长兴路。地理位置见附图1，周边环境概况见附图4。 4、产品方案 本项目主要进行高端铸件的生产，本项目产品方案见下表2-1。 表2-1 本项目研发方案 产品类别; 改扩建前生产能力; 改扩建后生产能力. 产品名称; 许可产能（t/a); 生产时间（h/a）; 产品名称; 数量（t/a）; 生产时间（h/a）. 铸件; 铸件; 100; 2000; 高端铸件; 300; 4800. 5、主要设备、原辅材料 （1）主要设备 表2-2 本项目新增设备表 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量（台）; 备注. 1; 模壳预焙烧台车炉; ASB-S20/9; 1; 型壳焙烧. 2; 小焙烧炉; 180kw; 1; 型壳焙烧. 3; 旋转预热炉（燃气）; ASB-RHK-D2.5-AB; 1; 型壳预热. 4; 双工位真空快速熔炼炉; 6/9kg; 1; 熔炼浇注. 5; 真空熔炼炉; 50kg; 1; 熔炼浇注. 6; 真空熔炼炉; 500kg; 1; 熔炼浇注. 7; 焙烧预热炉; 500kg; 1; 型壳预热. 8; 焙烧预热炉; 50kg; 1; 型壳预热. 9; 卧式真空热处理炉; φ1.5*2.0m; 1; 真空热处理. 10; 压蜡机; 15T; 1; 蜡模制备. 11; 25T C型射蜡机; ZH-CYLY-25; 1; 蜡模制备. 12; 50T C型射蜡机; ZH-CYLY-50; 1; 蜡模制备. 13; 立式淋砂机; ZH-LSJ; 3; 制壳. 14; 浮砂桶800*650; ZH-FST; 2; /. 15; 沾浆机; ZH-ZJJ; 4; /. 16; 沾浆机; HCZJ1450-A; 2; /. 17; 旋风分离加压式转台304不锈钢喷砂机; FGP1212; 2; 喷砂. 18; 旋风分离加压式转台碳钢喷砂机; FGP1515; 2; 喷砂. 19; 超声清洗机; 2*4*2m; 1; 制壳. 20; 配浆机; 1.2m; 1; 制壳. 21; 电阻炉; CL-80-13; 1; /. 22; 脱蜡釜; 1.2*1.4m; 1; 制壳. 23; 脱芯釜; /; 1; 制壳. 24; 简易喷砂机; 1.2m; 2; 后处理. 25; 铸件清洗线; CHPL-950; 1; 后处理. 26; 振壳机; F2K1008; 1; 后处理. 27; 立式手动切割机; FLQ5000; 1; 后处理. 28; 卧式手动切割机; FWQ500; 1; 后处理. 29; 双头砂带抛光机; FSSM53; 1; 后处理. 30; 多功能砂带抛光机; FDSM22; 1; 后处理. 31; 三轴液压机; YJ35-20T*3; 1; 液压. 32; 激光打标机; XW-GX50; 1; /. 33; 线切割; DK7755; 1; /. 34; 切割机; CT250; 4; 切割. 35; 制壳小型机械手; VS; 2; /. 36; 整形压机; /; 1; 矫形. 37; 海克斯康三坐标; Global Plus 10.12.08; 1; 尺寸检测. 38; 手持式三维扫描仪; 加拿大“形创”CREAFORM; 1; 尺寸检测. 39; 半自动荧光渗透检测线; PTB-1000; 1; 无损检测. 40; 工业内窥镜; /; 1; 目视检测. 表2-3 项目新增辅助设备 序号; 设备名称; 规格; 数量（台）; 备注. 1; 恒温恒湿系统; 800m²; 1; 制蜡制壳车间配套系统. 2; 工艺冷却水系统; /; 1; 制蜡制壳车间配套系统. 3; 热处理配套水系统; /; 1; 热处理辅助设备. 4; 冷冻式干燥机; /; 1; 配套辅助设备. 5; 吸烟设备; /; 2; 环保设备. 6; 软化水设备; /; 2; 环保设备. 7; 除尘机设备; /; 2; 环保设备. 8; 颗粒物除尘设备; /; 2; 环保设备. 9; 荧光废水处理设施; /; 1; 环保设备. 10; 柴油发电机; /; 1; 应急发电. 11; 复盛变频螺杆式空压机; /; 2; 压缩空气. 12; 永磁变频螺杆空压机; /; 1; 压缩空气. 13; 天然气站及管道; /; 1; /. 表2-4 依托现有设备一览表 序号; 设备名称; 台数; 设备规格; 备注. 1; 真空浇铸炉; 1; 1吨，600kw; 熔炼浇注. 2; 大焙烧炉; 1; 2米*2米*1.5,320kw; 焙烧. 3; 真空浇铸炉; 1; 100kg，100kw; 熔炼浇注. 4; 小焙烧炉; 1; 1米*1.5米*1米，180kw; 焙烧. 5; 大热处理炉; 1; 直径2米，305kw; 热处理. 6; 机械手; 1; KUKA-2吨，60kw; /. 7; X光射线探伤机; 1; 450KV，10kw; 检测. 注：X光射线探伤机已具备环保手续 表2-5 现有厂区拟淘汰设备一览表 序号; 设备名称; 台数; 设备规格; 备注. 1; 中频炉; 1; 150kg，160kw; 拆除. 2; 小脱蜡釜; 1; 直径1.4米，150kw; 拆除. （2）主要原辅料及理化性质 表2-6 本项目原辅材料消耗表 序号; 原料名称; 规格型号; 消耗量t/a; 备注. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 表2-7 本项目主要原辅材料理化性质表 名称; 理化特性; 爆炸燃烧性; 毒理特性. 铝酸钴; 无机化合物，为红色结晶性粉末，溶于水、酸、主要用作颜料、催化剂。熔点100~105℃（分解），密度2.49g/cm3; 不燃; LD50：434mg/kg（大鼠经口）. 锆英砂; 又称硅酸锆或锆英石，分子式为ZrO2•SiO2(或ZrSiO4)，理论组成(质量分数)为ZrO2 67.23%、SO2 32.77%，常含有(HfO2)0.5%-3.0%、w(TiO2)0%-2%和微量稀土氧化物。锆砂属正方品系，密度变动范围大(3.9~4.9g/cm)，熔点：2700~，沸点：4300~，闪点：5000~难溶于水、盐酸和稀硫酸。化学性质不活泼，且具有高熔点、高电阻率、高折射率和低热膨胀系数的性质。外观颜色有淡红褐、红紫、棕黄、淡黄和浅灰色，亦有完全无色的。; 不燃; 无毒理学资料. 莫来石砂; 无色，含杂质时带玫瑰红色或蓝色，斜方晶系，呈柱状或针状晶体。熔融温度约1910℃。在煅烧黏土、高铝质材料和陶瓷时生成。是粘土砖、高铝砖和瓷器等的主要组分。耐火度：1800℃时仍很稳定，1810℃分解为刚玉和液相。莫来石是一种优质的耐火材料，主要由高淳电熔莫来石、普通电熔莫来石、全天然铝矾土精矿烧结莫来石和轻烧莫来石。; 不燃; 无资料. 铝酸钴; 深蓝色粉末，相对密度4.370，不溶于水。具有鲜明的色调、优异的热稳定性和化学稳定性，以及极强的耐候性。; 不燃; 在皮肤上面：刺激皮肤和粘膜；在眼睛上面：刺激的影响；致敏作用：通过皮肤接触可能造成敏化作用. 消泡剂; 白色粘稠乳液，不挥发物，130℃不破乳、不漂油、不分层; 无资料; 无资料. 粘接蜡; 蜡珠状，硬度高，线收缩率小，韧性好，稳定性好，可反复使用。以石油树脂或天然树脂（如松香）为基础，加入石油蜡或其他天然蜡以及强化填充物等调制而成的，用于熔模铸造工艺的蜡模制作的模料。熔化温度65℃。; 无资料; 无资料. 水溶蜡; 水溶性高聚物聚乙二醇为基的模料，主要包含填料如滑石粉、云母粉、NaCl粉，溶解促进剂NaHCO3。; 不燃; 无资料. 荧光液; 水洗型荧光渗透剂，油性黄绿色液体，轻微气味，pH值中性；沸点/沸点范围235℃，熔点/熔点范围：无数据；闪点：>93℃；燃烧/爆炸极限值-下限值体积百分比%：1；燃烧/爆炸极限值-上限值体积百分比%：6；相对密度：0.99；蒸气压<0.10mm@21℃；蒸汽密度：>1(空气=1)。溶解性：不溶于水。组分：①仲链烷醇聚醚（50%～100%）；②乙氧基与丙氧基化的C6-10醇（10%～30%）③二元酸酯（3%～7%）④荧光增亮剂1.95%; 不燃; 急性毒性(经口) LD50：5000mg/kg (大鼠)，微毒. 白刚玉砂; 白色固体，密度3.9g/cm3，熔点2250℃，比热0.26Cal/g·C; 无资料; 无资料. 硅溶胶; 无机黏结剂，二氧化硅的溶胶，即由无定型二氧化硅的微小颗粒分散在水中而形成的稳定胶体溶液，亦称胶体二氧化硅，外观为清淡乳白色。主要成分是30%左右的SiO2，70%左右水。; 不燃; 无资料. 氢氧化钠; 白色结晶性粉末，密度2.13g/cm3，熔点318.4℃，沸点1390℃，蒸汽压24.5mmHg，饱和蒸汽压0.13Kpa，易溶于水、乙醇、甘油、不溶于丙酮、乙醚; 无资料; 无资料. 天然气; 主要成分为甲烷，无色无味的气体，在常温常压下，天然气的相对密度为0.66~0.71，微溶于水、溶于醇、乙醚，引燃温度为537℃; 爆炸上限15% 爆炸下限5%; 无毒. 6、公辅工程 （1）给水 本项目用水主要包括：生活用水、脱蜡釜用水、软水制备系统用水、循环冷却水补水、荧光检验用水、水力清壳用水、制壳用水、模壳准备用水、碱煮用水等。 生活用水：本项目新增定员100人，年工作300天，参照《建设给水排水设计标准》（GB50015-2019），生活用水按50L/（p·d）计，年用水量为1500t。 脱蜡釜用水：采用蒸汽脱蜡，脱蜡釜集电热蒸汽发生器一体化，脱蜡釜内的蜡模壳体在蒸汽压力（6kg）以上时釜内温度加热蜡模壳体，壳体内的蜡模融化为蜡液，蜡液从壳体中脱离出来，由排蜡口排出，蒸汽冷凝后的水分从排水口排除。蒸汽用量为5t/a。 软水制备用水：本项目脱蜡和制壳采用软水，软水用量约41t/a，软水制备需要用水量约42.5t/a。 制壳用水：采用纯水与铝酸钴粉、石英粉、硅溶胶按照一定比例进行配浆，用软水量约20t/a。 模壳准备用水：模壳准备过程需要用水约5t/a。 循环冷却水补水：在熔炼浇注过程需要用电预热1100℃将钢融成钢水，再将钢水浇注入壳内，该过程需要冷却水对设备进行降温，冷却水循环使用，定期补充冷却水，补充用水量约10t/a。 荧光检验用水：无损检测荧光检验是将产品浸入荧光渗透液中，然后放入水槽进行清洗，该过程用水量约5t/a。 水力清壳用水：铸件毛坯采用水力脱壳，水力脱壳使用的冲洗水循环使用，补充新水20t/a。 碱煮用水：对清壳后的铸件进行碱煮，将外购30%的氢氧化钠与水调配，用水量约5t/a。 （2）排水 本项目脱蜡产生的冷凝水中含油和蜡，将作为危废处置；制壳过程加入的水均进入模壳内，无废水产生；循环冷却水定期补充新鲜水，不外排；荧光检验产生的荧光废水作为危废处置；水力清壳使用冲洗水为循环利用，无废水排放；碱煮过程产生的废碱液作为危废处置。生活污水排污系数取0.8，则生活污水排放量为1200t/a。污染物浓度分别为COD：400mg/L、SS300mg/L、氨氮35mg/L、总氮50mg/L、总磷4mg/L，产生量分别为COD：0.48t/a，SS：0.36t/a，氨氮：0.042t/a，总氮：0.06t/a，总磷：0.005t/a。软水制备系统树脂再生冲洗废水和锅炉废水量约2t/a，该废水污染物浓度为COD：100mg/L、SS60mg/L、总盐量100mg/L，产生量分别为COD：0.0002t/a，SS：0.0001t/a，总盐量：0.0002t/a。模壳准备废水量约5t/a，该废水污染物pH：8~10，COD：300mg/L、SS200mg/L。 图2-1 本项目水平衡（m3/a） （3）供电 本项目年耗电量622.28万kW·h用电量，来自市政电网。 - 供气 本项目脱蜡后的砂壳根据不同产品的要求，分别通过天然气加热预焙烧炉进行预焙烧，天然气用量约15.86万m3/a，由当地港华燃气公司提供。 本项目主体、公辅工程见表2-8。 表2-8 本项目组成情况一览表 类别; 名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 车间五; 占地面积4950m2，建筑面积6300m2; 射蜡、修蜡、蜡模检验、蜡模组装、制壳、干燥、脱蜡、型壳焙烧、模壳准备、熔炼浇注. 车间六（含荧光检测间）; 占地面积7050m2，建筑面积2320m2; 水力清壳、喷砂、切割打磨、精磨、真空热处理、无损检测、喷砂、检验、包装. 辅助工程; 成品仓库; 1间，30m2; /. 办公区; 1个，200m2; 含会议室、集中办公区等. 公用工程; 给水; 用水量为1578t/a; 依托园区给水. 排水; 1207t/a; 依托现有厂区内化粪池. 供电; 622.28万kwh/a; 依托园区供电. 环保工程; 废气; 蜡模组装废气收集后经活性炭吸附装置处理后通过1#排气筒排放； 焙烧浇铸和预处理废气采用低氮燃烧后经2#排气筒排放； 喷砂、切割打磨和精磨废气收集后经滤筒除尘装置处理后通过3#排气筒排放； 制壳废气收集后经布袋除尘处理后通过4#排气筒排放； 脱蜡废气收集后经旋流喷淋塔+除雾器+活性炭吸附装置处理后通过5#排气筒排放； 型壳焙烧废气收集后经6#、7#排气筒排放； 碱煮线收集废气经酸喷淋塔处理后通过8#排气筒排放；补焊废气收集后经滤筒除尘器处理后通过15m高9#排气筒排放。; 1~5#处理装置及排气筒依托现有，6#~9#处理装置及排气筒新增. 废水; 生活污水、软水制备及锅炉排水、模壳准备废水量共计1207t/a; 依托厂区现有化粪池. 噪声; 选用低噪声设备，合理布局，采取隔声、减振等措施; 厂界达标. 固废; 依托现有15m2危废暂存间，危废经分类收集后，在危废间暂存，定期委托有资质单位安全处置；依托现有10m2一般固废暂存间；生活垃圾由环卫部门清运; /. 应急工程; 企业配备消防灭火器及个人防护装备等应急物资; /. 500m3事故池; 依托现有厂区. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目高端铸件主要为航空发动机高温合金复杂薄壁涡轮导向器和航空发动机高温合金火焰筒内外环瓦块挡溅盘，两种铸件工艺相同，生产工艺及产污如下。 （略） 图2-1 高端铸件工艺流程和产污环节图 工艺说明： （略） |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 江苏中超航宇精铸科技有限公司现有项目选址于宜兴市徐舍镇工业集中区，租用宜兴市中创工业地产置业有限公司厂房建设（租赁协议与不动产权证见附件）。现有项目为年产各类合金铸件100吨。总投资30000万元。 （二）现有项目概况、环评批复及建设情况 江苏中超航宇精铸科技有限公司现有项目为“航空军工高端铸件项目”，2017年5月8日取得宜兴市发展和改革委员会审批通过的《工业基本建设（内资）项目备案通知书》（备案号：宜发改产业备（2017）83号），2017年10月江苏兴盛环境科学研究院有限公司编制了《江苏中超航宇精铸科技有限公司航空竣工高端铸件项目环境影响报告表》，2017年11月通过宜兴市环境保护局批复（批文号：宜环表复[2017]（204号））。后期实际建设过程新租赁6号车间，对车间平面布置进行了优化调整，同时对生产设备数量及参数进行了优化调整等，但不涉及重大变动，企业委托江苏环保产业技术研究院股份有限公司协助编制了《江苏中超航宇精铸科技有限公司航空军工高端铸件项目一般变动影响分析》。该项目现有项目环评批复、建设、环保验收及运行情况见下表所示。 表2-9 现有项目环评批复、建设、环保验收及运行情况一览表 项目; 建设内容; 环评批复 文号; 实际建设 情况; 验收情况; 运行情况. 航空军工高端铸件项目; 购置压蜡机、琳砂机、焙烧炉、碱洗槽等设备，总投资3亿元。年产铸件100t/a。; 宜环表复[2017]（204号）; 已建成; 2021年7月通过环保验收; 正常运行. 航空军工高端铸件项目一般变动影响分析; 平面布置、部分生产设备数量及参数进行优化；改进废气处理措施；扩大一般固废仓库面积，规范危废库。生产规模不变。; /. 公司现有项目产品方案见表2-10。 表2-10 现有项目产品方案 序号; 内容; 产品量. 1; 铸件; 100t/a. （二）现有项目工艺流程 现有项目生产工艺与本项目生产工艺相比区别在于：蜡模模具在厂区内制作，蜡模组装采用电烙铁而不是通过粘结蜡组装，浇铸前模壳不需要用水清洗，脱壳过程也不需要用水冲洗，铸件表面喷砂后不需要再进行打磨。检测后的铸件不需要进一步进行表面喷砂。 1、工艺流程图 图2-2 现有项目铸件工艺流程图 （三）现有项目主要设备及原辅材料 表2-11 现有项目生产设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台）. 1; 真空浇铸炉; 1吨，800kw; 1. 2; 大焙烧炉; 2m*2m*1.5m，240kw; 1. 3; 真空浇铸炉; 100kg，220kw; 1. 4; 小焙烧炉; 1m*1.5m*1m，180kw; 1. 5; 中频炉; 150kg，160kw; 1. 6; 小脱蜡釜; 直径1.4米，150Kw; 1. 7; 脱蜡釜; 4150*3150*4010mm,360kw; 1. 8; 模壳翻转机; 2.2m*2.2m，5kw; 1. 9; 热处理炉; 1200*1000*1000mm，405kw; 1. 10; 压蜡机; MPI-100，10kw; 1. 11; 机械手; KUKA-2吨，60KW; 1. 12; 浆桶; 直径2.2m，10kw; 2. 13; 淋砂机; 直径2.5m，8kw; 2. 14; 荧光池; 2m*2m*1m，50kw; 1. 15; X光射线探伤机; 450KV，10kW; 1. 16; 洗片机; 1m*1m，1kw; 1. 17; 氩弧焊机; 400A，3kw; 1. 18; 喷砂机; 2m*2m，10kw; 1. 19; 碱洗池; 直径2m，高1.5m，8kw; 1. 20; 高压水枪; 380V，3kw; 1. 21; 三坐标; 2m*2m，1kw; 1. 表2-12 现有项目原辅材料消耗情况表 序号; 名称; 主要成分、规格; 耗量t/a. 1; K4169高温合金; 镍、铁; 50. 2; K423高温合金; 镍、铁; 50. 3; 铝板; 铝; 1. 4; 蜡料KC4017B; 合成蜡、树脂、固态有机填充物、水; 3. 5; 莫来石砂; 莫来石，120目; 10. 6; 锆英砂; 锆，120目; 10. 7; 硅溶胶; 二氧化硅; 10. 8; 荧光渗透液; 荧光染料、荧光增白剂; 1. 9; 氢氧化钠; 氢氧化钠; 0.005. 10; 钢砂; 钢; 50. （四）主要污染物产生情况与防治措施 （1）废气 现有项目废气主要为蜡料熔化产生的非甲烷总烃，焙烧和浇铸过程产生的烟尘，喷砂过程产生的粉尘，制壳过程产生的粉尘，脱蜡过程产的非甲烷总烃。蜡料熔化废气经集气罩收集后由活性炭吸附装置处理后经15m高1#排气筒排放，焙烧烟尘及浇铸烟尘经集气罩收集后由布袋除尘装置处理后经15m高2#排气筒排放，喷砂粉尘经集气罩收集后由滤筒除尘装置处理后经15m高3#排气筒排放，制壳废气收集后由布袋除尘装置处理后经15m高4#排气筒排放，脱蜡废气收集后经活性炭吸附后经15m高5#排气筒排放。大气污染物产排情况见表2-13。废气污染物排放量来源于现有项目环评及排污许可证中数据。 表2-13 废气产生及排放情况一览表 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量; 进入环境量. 有组织; 非甲烷总烃; 1.62; 1.458; 0.162; 0.162. 焙烧、浇铸烟尘、喷砂粉尘、制壳粉尘; 1.285; 1.2721; 0.0129; 0.0129. 无组织; 非甲烷总烃; 0.18; 0; 0.18; 0.18. 烟尘; 0.163; 0; 0.163; 0.163. 粉尘; 0.025; 0; 0.025; 0.025. （2）废水 现有项目员工300人，生活用水量为4500t/a，生活污水排放量为3600t/a，该生活污水经化粪池预处理后托运至宜兴市徐舍污水处理厂进行处理。 生产用水为荧光用水、脱蜡用水、碱洗用水，用水量共18t/a，其中荧光废水和碱洗废水作为危废委托有资质单位处置，脱蜡用水循环利用，不外排。 （3）固废 现有项目固废主要为职工生活垃圾、金属边角料、蜡模边角料、碎陶瓷、废砂、废活性炭、荧光废水、废碱液等。其中危废委托有资质单位安全处置，金属边角料、碎陶瓷和废砂出售给相关单位，蜡模边角料回收利用，生活垃圾环卫清运。现有项目固废产生情况见下表。 表2-14 固废产生情况一览表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 45. 2; 金属边角料; 一般固废; 模具制作; 固态; 0.5. 3; 蜡模边角料; 一般固废; 蜡模修正; 固态; 0.3. 4; 碎陶瓷; 一般固废; 脱壳; 固态; 30. 5; 废砂; 一般固废; 喷砂; 固态; 2. 6; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固态; 3. 7; 荧光废液; 危险废物; 荧光检测; 液态; 5. 8; 废碱液; 危险废物; 碱洗; 液态; 2. （4）噪声 现有项目噪声源主要来自机泵类和风机，采用隔声、消声、减振等措施后排放。 （四）污染源达标排放情况 现有项目生产过程产生废气主要为颗粒物、非甲烷总烃，废水为生活污水，无生产废水排放，噪声源主要为机泵、风机。废气和噪声例行监测情况如下。 （1）废气 根据企业2024年6月委托江苏钦天检测技术有限公司进行的例行检测（检测报告编号：QThj2406259），有组织废气监测结果见表2-15，无组织废气监测结果见表2-16和表2-17。 表2-15 有组织废气监测结果表 监测日期; 检测因子; 监测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 标准限值; 评价. 2024.6.19; 非甲烷总烃; 1#排气筒出口; 排放浓度mg/m3; 5.08; 5.49; 5.39; 60; 达标. 排放速率kg/h; 0.032; 0.033; 0.034; 3; 达标. 监测日期; 检测因子; 监测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 标准限值; 评价. 2024.6.19; 颗粒物; 2#排气筒出口; 排放浓度mg/m3; 2.7; 2.5; 3.0; 30; 达标. 排放速率kg/h; 0.045; 0.042; 0.050; /; /. 监测日期; 检测因子; 监测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 标准限值; 评价. 2024.6.19; 颗粒物; 3#排气筒出口; 排放浓度mg/m3; 1.8; 1.9; 1.4; 30; 达标. 排放速率kg/h; 0.021; 0.025; 0.018; /; /. 监测日期; 检测因子; 监测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 标准限值; 评价. 2024.6.19; 颗粒物; 4#排气筒出口; 排放浓度mg/m3; 3.7; 3.5; 4.2; 30; 达标. 排放速率kg/h; 0.010; 0.010; 0.012; /; /. 监测日期; 检测因子; 监测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 标准限值; 评价. 2024.6.19; 非甲烷总烃; 5#排气筒出口; 排放浓度mg/m3; 1.65; 1.86; 2.02; 60; 达标. 排放速率kg/h; 0.031; 0.035; 0.038; 3; 达标. 监测结果表明，现有项目1#~5#排气筒出口中烟尘、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）和《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）要求。 表2-16 无组织废气监测结果表 采样日期; 2024.6.19; 标准限值; 评价. 气象参数; 第一次; 第二次; 第三次; 最大值. 非甲烷 总烃 （mg/m3）; 上风向 G1; 0.94; 0.84; 0.77; 1.92; 4.0; 达标. 下风向 G2; 1.92; 1.85; 1.39. 下风向 G3; 1.69; 1.58; 1.78. 下风向 G4; 1.32; 1.24; 1.51. 颗粒物 （mg/m3）; 上风向G1; 0.26; 0.276; 0.269; 0.344; 0.5; 达标. 下风向 G2; 0.309; 0.333; 0.302. 下风向 G3; 0.284; 0.3; 0.322. 下风向 G4; 0.324; 0.313; 0.344. 监测结果表明，现有厂界非甲烷总烃和颗粒物监控点无组织排放浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。 表2-17 厂区内无组织废气监测结果表 采样日期; 2024.6.19; 标准限值; 评价. 气象参数; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 非甲烷总烃 （mg/m3）; 厂区内; 2.38; 2.31; 2.52; 2.40; 20; 达标. 颗粒物 （mg/m3）; 厂区内; 0.411; 0.376; 0.447; 0.411; 0.5; 达标. 监测结果表明，现有厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，颗粒物无组织排放浓度能够达到《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）附录表A.1。 （2）噪声 根据企业2024年6月委托江苏钦天检测技术有限公司进行的例行检测（检测报告编号：QThj2406259），现有厂区周界噪声排放监测结果见表2-18。 表2-18 厂界噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 检测点位及编号; 2024.6.19; 标准限值dB（A）. 昼间; 夜间; 昼; 夜. N1东厂界外1m; 60.4; —; 65; —. N2南厂界外1m; 61.5; —. N3西厂界外1m; 60.5; —. N4北厂界外1m; 61.2; —. 监测结果表明，现有项目厂界昼、夜间环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放限值》（GB12348-2008）3类标准。 （五）现有项目排污口设置情况 表2-19 现有项目排污口统计 类别; 排放口 编号; 排放口名称; 排气筒参数; 备注. 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 排气温度℃. 有组织废气; 1#; DA001; 15; 0.6; 25; 现有. 2#; DA002; 15; 0.6; 25; 现有. 3#; DA003; 15; 0.6; 25; 现有. 4#; DA004; 15; 0.6; 25; 现有. 5#; DA005; 15; 0.6; 25; 现有. 类别; 排放口编号; 排放口名称; 污水处理厂/受纳自然水体信息; 备注. 废水; DW-001; 废水总排放口; 化粪池; 现有. 类别; 排放口编号; 排放口名称; 备注. 危废暂存间; TS001; 危险废物贮存设施; 现有. 一般固废暂存间; TS002; 一般固废贮存设施; 现有. （六）现有项目污染物总量控制 表2-21 现有项目污染物排放情况 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 接管量/排放量; 已批总量; 排污许可核准量. 有组织 废气; 非甲烷总烃; 1.62; 0.162; 0.162; 0.162. 颗粒物; 1.285; 0.0129; 0.0129; 0.0129. 无组织 废气; 非甲烷总烃; 0.18; 0.18; 0.18; 0.18. 颗粒物; 0.188; 0.188; 0.188; 0.188. 废水; 废水量; 3600; 3600; 3600; 3600. COD; 1.44; 1.44/0.18; 1.44; /. SS; 1.08; 1.08/0.036; 1.08; /. 氨氮; 0.108; 0.108/0.018; 0.108; /. 总氮; 0.144; 0.144/0.054; 0.144; /. 总磷; 0.018; 0.018/0.0018; 0.018; /. 生活垃圾; 生活垃圾; 45; 0; 0; /. 危险废物; 金属边角料; 0.5; 0; 0; /. 蜡模边角料; 0.3; 0; 0; /. 碎陶瓷; 30; 0; 0; /. 废砂; 2; 0; 0; /. 废活性炭; 7.6; 0; 0; /. 荧光废水; 5; 0; 0; /. 废碱液; 2; 0; 0; /. （八）现有项目存在的环境问题及整改措施 现有项目X光射线探伤机已于2017年12月编制辐射环评，并通过宜兴市环境保护局审批，并由无锡市生态环境局出具了辐射安全许可证。公司已取得排污许可证，证书编号：91320282MA1NBM86XF001Q，已编制完成第二版《江苏中超航宇精铸科技有限公司突发环境事件应急预案》，并通过无锡市宜兴生态环境局备案，备案编号：320282-2024-616-L。 现有项目各项环保设施运行正常，废水、废气、噪声和固废均按照相关环保要求处理处置，生产过程未接到环保投诉，故无主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 结合本项目工程分析和大气污染物排放特征，确定本项目现状评价因子为：SO2、NO2、颗粒物。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。” 根据《2023年度宜兴市环境状况公报》，宜兴市全年各项常规污染物指标监测结果如下：PM2.5年均值为28.3 m3，PM10年均值为49值m3，NO2年均值为35m3，SO2年均值为9m3，一氧化碳（CO）浓度（以第95百分位浓度计）值为1.2mg/m3，臭氧（O3）8小时浓度（以日最大八小时均值第90百分位浓度计）为173m3，项目所在区域判定为大气环境不达标区。 根据宜兴市宜园大气自动监测站点基本污染物2023年连续1年的监测数据，宜兴市区域空气质量现状评价结果见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; /; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 35; 40; 87.5; /; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 28.3; 35; 80.9; /; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 49; 70; 70; /; 达标. CO; 年平均质量浓度第95百分位数; 1200; 4000; 30; /; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值第90百分位数; 173; 160; 108.1; 0.8; 不达标. 综上，本项目所在区域为不达标区，超标因子为臭氧（O3）。 超标原因分析：宜兴市臭氧主要属于挥发性有机物（VOCs）转化而来，另外，区域传输也是污染形成的原因之一。 区域大气环境整改措施：目前无锡市已经制定了《无锡市大气环境质量限期达标规划(2018-2025年)》，拟通过实施包括调整能源结构、控制煤炭消费总量，调整产业结构、减少污染物排放，推进工业领域全行业、全要素达标排放，加强交通行业大气污染防治，严格控制扬尘污染，加强服务业和生活污染防治，推进农业污染防治，实施季节性污染控制等措施减少大气污染物排放。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。远期目标：力争到2025年，无锡市PM2.5浓度达到35μg/m3左右，O3浓度达到拐点，除O3以外的主要浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到80%。 总体战略：以不断降低PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感为核心目标，推进能源结构调整，推进热电整合，优化产业结构和布局；提高各行业清洁化生产水平，全面执行大气污染物特别排放限值，完成重点企业颗粒物无组织排放深度治理，从化工、电子（半导体）、涂装等工业行业挖掘VOCs减排潜力，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标；以港口码头和堆场为重点提高扬尘污染控制水平。促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力。 分阶段战略：到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构，以江阴市为重点推进热电整合。完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。大幅提升新能源汽车特别是电动车比例。推进PM2.5和臭氧的协同控制，推进区域联防联控。目前宜兴市已结合《大气污染防治行动计划》、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》等相关要求，开展大气污染防治工作。将通过改善全市能源结构；提高产业准入门槛；强化涂装废气治理，开展挥发性有机物行业摸底调查，逐步建立污染源排放清单，开展挥发性有机物污染综合防治试点工作；加强城市扬尘整治，加大机动车尾气污染防治，从而降低全市颗粒物浓度。大气环境质量状况可以得到进一步改善。 2、地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求：“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。” 根据《2023年度宜兴市环境状况公报》，宜兴市河流具体水质情况如下： 1、饮用水水源 2023年，宜兴市2个集中式饮用水源地水质达到或优于饮用水源地相关标准。宜兴市氿滨水厂饮用水的取水量为6861万吨，其中横山水库4656万吨，油车水库2205万吨。 2、河流水质 （1）国家、省“水十条”考核断面水质 2023年,宜兴市11个国考断面中9个达到或优于Ⅲ类，优Ⅲ率为81.8%。31个省考断面中29个达到或优于Ⅲ类，优Ⅲ率为93.5%。 （2）市控河流水质 2023年，宜兴市4个市控河流断面水质均达到或优于Ⅲ类。 3、声环境质量现状 本项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标，因此无需开展声环境质量现状监测。 4、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，由于本项目位于宜兴市徐舍镇工业集中区内，因此无需开展生态环境质量现状调查及评价。 5、电磁辐射 本项目依托的现有X光射线探伤机已另行编制辐射环评，本次环评不含辐射内容。 6、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》 （HJ610-2016） 附录 A， 本项目属于其中“I 金属制品”中“52、金属铸件”中的“其他”类别，属于地下水污染影响“IV类项目”。4.1中“IV类建设项目不开展地下水环境影响评价”，故本项目无需开展地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 本项目周边500米范围内敏感点见表3-2。 表3-2 本项目大气环境敏感保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 距厂界最近距离/m. 东经; 北纬. 徐家桥村; 119°41’11.0″; 31°24’30.3”; 居住区; 33户/102人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; NE; 330. 王家桥村; 119°40’53.8″; 31°24’27.9”; 6户/19人; NW; 340. 2.声环境 本项目厂界50米范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境 本项目位于现有工业集中区内，用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气排放标准 本项目废气污染物主要为非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx等，颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020），非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3排放限值要求，焙烧炉和真空炉使用天然气作为燃料，燃烧废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）标准，详见表3-3。 表3-3 大气污染物有组织排放限值 工序; 排气筒; 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放; 厂界无组织排放监控浓度限值mg/m3; 标准来源. 排气筒高m; 速率mg/m3. 模壳浇铸、预热; 2#; 颗粒物; 30; 15; /; /; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）. 制壳; 4#; 15; /; /. 喷砂、切割打磨、精磨; 3#; 15; /; /. 补焊; 9#; 15; /; /. 蜡模组装; 1#; NMHC; 60; 15; 3; 4; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3排放限值要求. 脱蜡; 5#. 型壳焙烧; 6#、7#; 颗粒物; 20; 15; /; 5.0; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728—2020）. SO2; 80; /; /. NOx; 180; /; /. 烟气黑度; 林格曼黑度Ⅰ级; /. 表3-4 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物; 排放限值mg/m3; 限制含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处lh平均浓度值; 在厂房外设置监控点监控; 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2. 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3-5 厂区内颗粒物无组织排放限值 污染物; 排放限值mg/m3; 限制含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. 颗粒物; 5; 监控点处lh平均浓度值; 在厂房外设置监控点监控; 《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)表A.1. 2、废水排放标准 本项目生活污水、软水制备及锅炉排水、模壳准备废水经化粪池预处理后进入市政污水管网，排入宜兴市徐舍污水处理厂集中处理，处理达标后的尾水排入芜申运河。厂区污水排口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级要求。污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中规定的一级标准A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表1的排放限值，2026年3月28日起执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2020）表1中B级标准。主要指标见表3-6。 表3-6 废水污染物排放执行标准一览表 排放口名称; 执行标准; 取值表号及级别; 污染物 指标; 单位; 标准限值. 厂区排口; 《污水综合排放标准》(GB8978—1996); 表4三级标准; pH; -; 6~9. COD; mg/L; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015); 表1B级标准; 氨氮; 45. TN; 70. TP; 8. 污水厂排口; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018); 表1城镇污水处理; COD; 40. 氨氮; 3（5）*. TP; 0.3. TN; 10（12）*. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002); 表1一级A标准; pH; -; 6~9. 动植物油; mg/L; 1. SS; mg/L; 10. *注：①pH无量纲；②括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 运营期厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见表3-7。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 厂界名; 执行标准; 类别; 标准限值dB(A). 昼; 夜. 项目四周厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. 4、固体废物排放标准 项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求。同时应按照《省生态环境厅关于做好《危险废物贮存污染控制标准》等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）等文件要求进行危废的暂存和处理。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目污染物产生及排放量见表3-8。 表3-8 本项目污染物产生及排放情况一览表 1、废气 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 排入外环境量. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.8989; 0.7309; /; 0.168. SO2; 0.662; 0; /; 0.662. NOx; 0.564; 0; /; 0.564. 非甲烷总烃; 1.13; 1.025; /; 0.105. 无组织; 颗粒物; 0.0791; 0; /; 0.0791. 非甲烷总烃; 0.063; 0; /; 0.063. 废水; 水量; 1207; 0; 1207; 1207. COD; 0.4817; 0.1205/0.4337; 0.3612; 0.048. SS; 0.3611; 0.2405/0.3491; 0.1206; 0.012. 氨氮; 0.042; 0.006/0.038; 0.036; 0.004. 总氮; 0.06; 0.012/0.048; 0.048; 0.012. 总磷; 0.005; 0.001/0.0046; 0.004; 0.0004. 总盐量; 0.0002; 0/0; 0.0002; 0.0002. 固体废物; 一般工业固废; 27.24; 27.24; /; 0. 危险废物; 49.9; 49.9; /; 0. 颗粒物有组织排放量0.168t/a；SO2有组织排放量0.662t/a；NOx有组织排放量0.564t/a；挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放量0.105t/a。 颗粒物无组织排放量0.0791t/a；挥发性有机物（以非甲烷总烃计）无组织排放量0.063t/a。 2、废水 本项目废水污染物：废水量为1207t/a，总量控制因子接管量为COD 0.3612t/a、NH3-N0.036t/a、TN0.048t/a、TP0.004t/a。总量控制因子外排环境量为COD0.048t/a、NH3-N0.004t/a、TN0.012t/a、TP0.0004t/a。 3、固体废物 本项目危险废物均委托有资质单位处置，生活垃圾委托环卫部门处置，不外排，无需申请总量。 4、项目污染物总量平衡途径 根据《宜兴市排放总量指标减量替代及交易管理办法（试行）》，大气污染物总量控制指标SO2、NOx、颗粒物、挥发性有机物分别按照1.1倍、1.2倍、1.1倍、2倍实施减量替代，因此，废气污染物SO2核减总量为0.728t/a，NOx核减总量为0.677t/a，颗粒物核减总量为0.272t/a，挥发性有机物核减总量为0.336t/a。 水污染物总量控制指标COD、NH3-N、TN、TP排放总量按照不低于年排放总量的1.1倍实施减量替代，因此废水污染物核减总量为COD0.053t/a、NH3-N0.0044t/a、TN0.013t/a、TP0.0004t/a。 总量控制指标在徐舍镇总量储备库内平衡。 本项目建成后全厂污染物排放情况见下表。 表 3-9 本项目建成后全厂污染物排放“三本账”（单位：t/a） 类别; 污染物 名称; 现有项目环评排放量（固废为产生量）; 现有项目实际排放量; 本次项目排放量; 本项目建成后全厂排放量. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.0129; 0.01176; 0.168; 0.1809. SO2; /; /; 0.662; 0.662. NOx; /; /; 0.564; 0.564. 非甲烷总烃; 0.162; 0.08; 0.105; 0.267. 碱雾; /; /; 2.25E-05; 2.25E-05. 无组织; 颗粒物; 0.188; 0.0013; 0.0791; 0.2671. 非甲烷总烃; 0.18; 0.00178; 0.063; 0.243. 碱雾; /; /; 0.000045; 0.000045. 废水; 废水量; 3600; 3600; 1207; 4807. COD; 1.44; 0.0396; 0.048; 1.488. SS; 1.08; 0.0648; 0.012; 1.092. NH3-N; 0.108; 0.0019; 0.006; 0.114. TN; 0.144; 0.0034; 0.014; 0.158. TP; 0.018; 0.0004; 0.0004; 0.0184. 总盐量; 0; 0; 0.0002; 0.0002. 固体废物; 金属边角料; 0.5; 0.5; 0; 0.5. 蜡模边角料; 0.3; 0.3; 0.5; 0.8. 碎陶瓷; 30; 30; 0; 30. 废砂; 2; 2; 0; 2. 废活性炭; 7.6; 7.6; 22.8; 30.4. 荧光废液; 5; 5; 0.1; 5.1. 废碱液; 2; 2; 2; 4. 废蜡; 0; 0; 6; 6. 废硅溶胶; 0; 0; 5; 5. 废型壳; 0; 0; 20; 20. 粉尘渣; 0; 0; 0.74; 0.74. 不合格品; 0.5; 0.5; 1; 1. 焊渣; 0; 0.00002; 0.00008; 0.0001. 生活垃圾; 45; 45; 3; 48. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目在现有厂区内进行生产，无需动土，只需增设设备即可，因此本项目无施工期污染产生。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废气 1、废气源强核算 根据工程分析，项目营运期产生的大气污染物主要为修蜡、蜡模检验和组装废气、制壳废水、脱蜡废气、型壳焙烧废气、锅炉燃烧废气、喷砂打磨废气等。 表 4-1 本项目废气产污环节汇总 编号; 污染物种类; 产生工段; 污染 因子; 收集措施; 治理措施; 排气筒. G1-1; 修蜡、检验、组装废气; 修蜡、蜡模检验、蜡模组装; 非甲烷总烃; 集气罩; 两级活性炭吸附; 1#. G1-2; 制壳废气; 制壳; 颗粒物; 集气罩; 布袋除尘器; 4#. G1-3; 脱蜡废气; 脱蜡; 非甲烷总烃; 集气罩; 旋流喷淋塔+除雾+活性炭吸附; 5#. G1-4; 焙烧废气; 型壳焙烧; 颗粒物、SO2、NOx; 密闭管道; 低氮燃烧器; 6#、7#. G1-5; 熔炼浇铸 废气; 熔炼浇铸、预热; 颗粒物、SO2、NOx; 密闭管道; 低氮燃烧器; 2#. G1-6; 碱煮废气; 碱煮; 碱烟; 集气罩; 酸喷淋塔（盐酸）; 8#. G1-7; 喷砂、切割打磨、精磨废气; 喷砂、切割打磨、精磨; 颗粒物; 集气罩; 滤筒除尘; 3#. G1-8; 补焊废气; 补焊; 颗粒物; 集气罩; 滤筒除尘; 9#. 无组织; 车间5#; /; 颗粒物、NMHC; 位于室内、车间封闭. 车间6#; /; 位于室内、车间封闭. 各生产工艺环节的产污系数主要参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》系数及同类项目的产污系数。 （1）修蜡、蜡模检验、蜡模组装废气 将蜡注入压蜡机，制备蜡模和注浇冒口及模具组装时，以及将组合蜡模中的中温蜡融化时，均产生有机废气。本项目用石蜡为高分子带长侧链的环烷烃和异构烷烃及少量的直链烷烃，沸点范围为300-550℃，分解温度为234.8℃，沸点较高，分解温度也较高，而本项目射蜡温度仅为70~80℃，远低于石蜡的沸点和分解温度，射蜡、蜡模检验、蜡模组装过程会产生的少量非甲烷总烃。 本项目蜡料消耗量为6t/a，主要成分为树脂、松香、合成蜡、EVA等，松香和合成蜡占30%左右，由于操作温度低于石蜡分解温度，类比同类型企业：《泰州鑫宇精工股份有限公司高附加值精铸件生产线改造项目》，类比得出本项目射蜡、检验和蜡模组装过程产生废气量约0.13kg/h（0.63t/a），本项目采用集气罩对蜡料熔化过程产生的废气进行收集，经活性炭吸附装置吸附后通过15m高1#排气筒排放。集气罩收集效率为90%，二级活性炭吸附装置吸附效率为85%，风机风量为7500m3/h，非甲烷总烃有组织排放量为0.095t/a（0.02kg/h）。 （2）制壳废气 将锆英粉、铝酸钴粉、电熔石英粉、电熔莫来石、硅溶胶与消泡剂按照一定比例进行配浆，涂装在组合蜡模表面，之后将莫来砂、锆英砂、熔融石英砂等型壳材料进行淋砂，多次重复涂浆、淋砂后干燥脱水（恒温恒湿干燥，无额外的热源干燥）形成一定厚度的型壳毛坯。配浆、淋砂制备毛坯时，有颗粒物G1-2产生。 本项目根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业——33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432 通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册。其中系数选取根据其中01铸造表格中：铸造——铸件——水玻璃、硅溶胶、原砂、再生砂、硬化剂——砂处理(熔模)——颗粒物3.48kg/t产品，型壳产生量为100t/a，颗粒物产生量为0.35t/a。 本项目采用集气罩收集废气，末端治理技术采用布袋除尘装置处理，布袋除尘率95%，处理后的废气通过15m高4#排气筒排放，粉尘有组织排放量为0.016t/a（0.007kg/h），风机风量为3000m3/h，排放浓度为2.2mg/m3。 （3）脱蜡废气 本项目脱蜡温度为170℃，低于石蜡的沸点和分解温度，脱蜡过程产生少量非甲烷总烃，类比同类型企业：《泰州鑫宇精工股份有限公司高附加值精铸件生产线改造项目》，类比得出本项目脱蜡过程产生非甲烷总烃约0.21kg/h（0.5t/a），本项目采用集气罩对脱蜡过程产生的废气进行收集，经旋流喷淋塔处理后再经活性炭吸附装置处理，最后通过15m高5#排气筒排放。集气罩收集效率为90%，旋流喷淋塔+活性炭吸附装置处理效率取80%，风机风量为27000m3/h，非甲烷总烃有组织排放量为0.1t/a（0.042kg/h）。 （4）焙烧废气 脱蜡后的型壳毛坯在燃气旋转炉焙烧8小时，温度在800~1200℃。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3089耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造行业系数表（续4）中，工段名称：原料烧制——其他煅烧耐火材料——耐火原料、气体燃料——耐火材料用炉（煅烧窑，包括隧道窑、回转窑和竖窑）——所有规模，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的产污系数分别为0.36kg/t产品、2.21kg/t产品、1.88kg/t产品。 型壳生产量为100t/a，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的污染物的产生量为0.036t/a（0.015kg/h）、0.221t/a（0.092kg/h）、0.188t/a（0.078kg/h）。 本项目天然气采用低氮燃烧的方式，尾气分别经6#和7#排气筒排放。 （5）熔炼浇注、预热废气 本项目主要使用钴铬钼合金和母合金金属进行熔化浇注，熔化温度1100℃。合金耐高温，熔点1330℃，沸点3030℃。浇注采用天然气燃料。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3089耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造行业系数表（续4）中，工段名称：原料烧制——其他煅烧耐火材料——耐火原料、气体燃料——耐火材料用炉（煅烧窑，包括隧道窑、回转窑和竖窑）——所有规模，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物产污系数分别为0.36kg/t产品、2.21kg/t产品、1.88kg/t产品。 高温合金和母合金用量为200t/a，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物污染物产生量分别为0.072t/a（0.03kg/h）、0.442t/a（0.18kg/h）、0.376t/a（0.157kg/h）。本项目天然气采用低氮燃烧的方式，尾气经2#排气筒排放。 （6）喷砂、切割打磨、精磨废气 清壳后的铸件毛坯件进行喷砂、切割、打磨、精磨等表面处理时，均产生颗粒物。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业——33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432 通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册中系数，钢板、铝板、铝合金板、其它金属材料——等离子切割——颗粒物产生系数为1.10kg/t原料，钢材（含板材、构件等）、铝材（含板材、构件等）、铝合金（含板材、构件等）、铁材、其它金属材料——抛丸、喷砂、打磨、滚筒——颗粒物产生系数为2.19kg/t原料。 高温合金和母合金用量为200t/a，据此估算切割废气中的颗粒物产生量为0.22t/a；根据物料平衡进入表面处理工序的原辅材料约为100t/a，据此估算喷砂废气中的颗粒物产生量约为0.22t/a。 本项目采用集气罩对喷砂、切割打磨、精磨过程产生的废气进行收集后汇总，经滤筒除尘后通过15m高3#排气筒排放。集气罩收集效率为90%，滤筒除尘率为90%，风机风量为13000m3/h，颗粒物有组织排放量为0.044t/a（0.018kg/h），无组织排放量为0.044t/a。 （7）碱煮废气 本项目需要对脱壳后的铸件浸没在碱洗池内进行碱煮（每天碱煮约30min），在碱煮过程会有碱烟产生，挥发量较少。按照碱液用量的万分之一估算废气中碱烟产生量，碱烟产生量为0.00005t/a，废气通过集气罩收集后进入酸喷淋塔处理，处理后的废气通过8#排气筒排放。喷淋塔处理率在50%以上，则碱烟有组织排放量约2.25×10-5t/a（1.5×10-4kg/h），无组织排放量约5×10-6t/at/a。 （8）补焊废气 本项目对于少量有空洞缺陷的铸件进行精整补焊，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，实芯焊丝——二氧化碳保护焊、埋弧焊、氩弧焊——颗粒物产生系数为9.19kg/t原料。本项目高温合金用量为100t，需要精整补焊使用焊丝量为0.1t/a，据此估算补焊废气中的颗粒物产生量为0.0001t/a，本项目保守考虑取0.001t/a。本项目采用集气罩对补焊废气收集后，经滤筒除尘后通过15m高9#排气筒排放。集气罩收集效率为90%，滤筒除尘率为90%，风机风量为10000m3/h，颗粒物有组织排放量为0.09kg/a（0.0002kg/h），无组织排放量为0.0001t/a。 （9）无组织废气 焙烧废气、熔炼浇注和预热废气可由炉窑直接通过排气筒排放，收集效率按照100%考虑。 其余废气产生点均位于室内由集气罩收集，其中有机废气产生环节在车间内单独分隔封闭，总体来说，本项目此类废气收集率按照90%考虑。 未收集的废气作为无组织废气排放。 项目有组织废气的产生和排放情况见表4-2。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-2 本项目有组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 车间; 排气筒编号; 废气编号; 污染物名称; 污染物产生情况; 废气量; 拟采取的处理方式; 收集效率; 去除率; 污染物排放情况; 执行标准; 排放参数; 排放 方式. 浓度; 速率; 产生量; m3/h; %; %; 浓度; 速率; 排放量; 浓度; 速率; 高度; 内径; 温度. mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; m; m; ℃. 5号; 1#; 修蜡、蜡模检验、蜡模组装废气; 非甲烷总烃; 17.5; 0.13; 0.63; 7500; 二级活性炭吸附; 90; 85; 2.67; 0.02; 0.095; 60; 3; 15; 0.6; 25; 连续. 2#; 熔炼浇注、预热废气; 颗粒物; 1.67; 0.03; 0.072; 18000; 低氮燃烧; /; /; 1.67; 0.03; 0.072; 20; /; 15; 0.6; 25; 连续. SO2; 10; 0.18; 0.442; 10; 0.18; 0.442; 80; /. NOX; 8.72; 0.157; 0.376; 8.72; 0.157; 0.376; 180; /. 4#; 制壳废气; 颗粒物; 48.7; 0.146; 0.35; 3000; 布袋除尘; 90; 95; 2.2; 0.007; 0.016; 30; /; 15; 0.6; 25; 连续. 5#; 脱蜡废气; 非甲烷总烃; 7.72; 0.21; 0.5; 27000; 旋流喷淋塔+除雾+活性炭吸附; 90; 80; 1.54; 0.042; 0.1; 60; 3; 15; 0.6; 25; 连续. 6#; 型壳焙烧废气; 颗粒物; 1.6; 0.008; 0.018; 5000; 低氮燃烧; /; /; 1.6; 0.008; 0.018; 20; /; 15; 0.6; 25; 连续. SO2; 9.2; 0.046; 0.11; 9.2; 0.046; 0.11; 80; /. NOX; 7.8; 0.039; 0.094; 7.8; 0.039; 0.094; 180; /. 7#; 型壳焙烧废气; 颗粒物; 1.6; 0.008; 0.018; 5000; 低氮燃烧; /; /; 1.6; 0.008; 0.018; 20; /; 15; 0.6; 25; 连续. SO2; 9.2; 0.046; 0.11; 9.2; 0.046; 0.11; 80; /. NOx; 7.8; 0.039; 0.094; 7.8; 0.039; 0.094; 180; /. 6号; 3#; 喷砂、打磨、精磨废气; 颗粒物; 14.1; 0.183; 0.44; 13000; 滤筒除尘; 90; 90; 1.41; 0.01; 0.044; 30; /; 15; 0.6; 25; 连续. 8#; 碱煮废气; 碱雾; 0.15; 0.0003; 0.000045; 2000; 碱雾净化塔; 90; 50; 0.075; 1.5×10-4; 2.25×10-5; /; /; 15; 0.2; 25; 间歇. 9#; 补焊废气; 颗粒物; 0.2; 0.002; 0.0009; 10000; 滤筒除尘; 90; 90; 0.02; 0.0002; 0.00009; 30; /; 15; 0.5; 25; 间歇. |
| --- | --- |

由于本次项目与现有项目共用1#~5#排气筒，因此该五个排气筒对现有项目污染物进行叠加后，污染物产排情况见下表所示。

表4-3  共用排气筒废气污染源产排情况表

| 工序/生产线 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 废气产生量m3/h | 产生浓度mg/m3 | 产生量kg/h | 工艺 | 处理效率% | 核算方法 | 废气排放量m3/h | 排放浓度mg/m3 | 排放量kg/h |  |
| 修蜡、蜡模检验、蜡模组装 | 1#排气筒 | 非甲烷 总烃 | 系数法 | 7500 | 62.3 | 0.4675 | 二级活性炭吸附装置 | 85% | 系数法 | 7500 | 9.35 | 0.07 | 4800 |
| 熔炼浇注、预热 | 2#排气筒 | 颗粒物 | 系数法 | 18000 | 14.1 | 0.254 | 低氮燃烧 | 0 | 系数法 | 18000 | 1.79 | 0.032 | 2400 |
|  |  | SO2 |  |  | 10 | 0.18 |  | 0 |  |  | 10 | 0.18 |  |
|  |  | NOx |  |  | 8.72 | 0.157 |  | 0 |  |  | 8.72 | 0.157 |  |
| 喷砂、打磨、精磨、补焊 | 3#排气筒 | 颗粒物 | 系数法 | 13000 | 18.1 | 0.235 | 滤筒除尘 | 90% | 系数法 | 13000 | 1.5 | 0.0195 | 2400 |
| 制壳 | 4#排气筒 | 颗粒物 | 系数法 | 3000 | 73.3 | 0.22 | 布袋除尘 | 95% | 系数法 | 3000 | 3.7 | 0.011 | 2400 |
| 脱蜡 | 5#排气筒 | 非甲烷总烃 | 系数法 | 27000 | 11.5 | 0.31 | 旋流喷淋塔+除雾+活性炭吸附 | 80% | 系数法 | 27000 | 2.3 | 0.062 | 2400 |

由上表可知，共用排气筒1#~5#废气排放浓度及排放速率能够达到《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）中相应标准。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目有组织大气污染物排放量情况核算表详见表4-4，一般排放口排气筒设置情况见表4-5，大气污染物排放量核算情况详见表4-6。 表4-4 有组织废气排放参数表 产污环节; 排气量 （m3/h）; 污染物种类; 排放源参数; 名称及编号; 排放口类型; 地理坐标. 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）; 经度; 纬度. 修蜡、蜡模检验、蜡模组装; 7500; 非甲烷总烃; 15; 0.6; 25; 1#; 一般排放口; 119.68377; 31.40514. 熔炼浇注、预热; 18000; 颗粒物、SO2、NOx; 15; 0.6; 25; 2#; 主要排放口; 119.68400; 31.40514. 制壳; 3000; 颗粒物; 15; 0.6; 25; 4#; 一般排放口; 119.68411; 31.40501. 脱蜡; 27000; 非甲烷总烃; 15; 0.6; 25; 5#; 一般排放口; 119.68430; 31.40504. 型壳焙烧; 5000; 颗粒物、SO2、NOx; 15; 0.6; 25; 6#; 主要排放口; 119.68438; 31.40523. 型壳焙烧; 5000; 颗粒物、SO2、NOx; 15; 0.6; 25; 7#; 主要排放口; 119.68446; 31.40522. 喷砂、打磨、精磨; 13000; 颗粒物; 15; 0.8; 25; 3#; 一般排放口; 119.68549; 31.40516. 碱煮; 2000; 碱雾; 15; 0.2; 25; 8#; 一般排放口; 119.68513; 31.40514. 补焊; 10000; 颗粒物; 15; 0.5; 25; 9#; 一般排放口; 119.68564; 31.40673. 表 4-5 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度; 核算排放速率; 核算年排放量. （mg/m3）; （kg/h）; （t/a）. 主要排放口. 1; 2#; 颗粒物; 1.67; 0.03; 0.072. SO2; 10; 0.18; 0.442. NOX; 8.72; 0.157; 0.376. 2; 6#; 颗粒物; 1.6; 0.008; 0.018. SO2; 9.2; 0.046; 0.11. NOx; 7.8; 0.039; 0.094. 3; 7#; 颗粒物; 1.6; 0.008; 0.018. SO2; 9.2; 0.046; 0.11. NOx; 7.8; 0.039; 0.094. 主要排放口合计; 颗粒物; 0.108. SO2; 0.662. NOx; 0.564. 一般排放口. 1; 1#; 非甲烷总烃; 2.67; 0.02; 0.095. 2; 3#; 颗粒物; 1.41; 0.01; 0.044. 3; 4#; 颗粒物; 2.2; 0.007; 0.016. 4; 5#; 非甲烷总烃; 1.54; 0.042; 0.1. 5; 8#; 碱雾; 0.075; 1.5×10-4; 2.25×10-5. 6; 9#; 颗粒物; 0.02; 0.0002; 0.9×10-4. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.06. 非甲烷总烃; 0.195. 碱雾; 2.25×10-5. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.168. SO2; 0.662. NOx; 0.564. 非甲烷总烃; 0.195. 碱雾; 2.25E-05. 无组织排放 本项目无组织废气主要为未捕集的废气，本项目无组织废气污染源源强核算结果见表4-6。 表4-6 无组织废气排放参数表 面源; 来源; 污染物名称; 产生量 t/a; 治理方式; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 面源面积（m2）; 面源高度（m）. 5#车间; 修蜡、蜡模检验、蜡模组装; 非甲烷总烃; 0.063; 位于室内、车间封闭; 0.01; 0.063; 6300; 12. 制壳; 颗粒物; 0.035; 单独分割封闭，微负压; 0.015; 0.035. 6#车间; 喷砂、打磨、精磨、补焊; 颗粒物; 0.0441; 位于室内、车间封闭; 0.019; 0.0441; 2320; 12. 碱煮; 碱雾; 0.000045; 0.0003; 0.000045. 本项目无组织大气污染物排放量情况核算表详见表4-7。 表4-7 本项目无组织大气污染物排放量核算表 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. /; 修蜡、蜡模检验、蜡模组装; 非甲烷总烃; 加强管理，通风; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041- 2021）表3标准要求，; 4.0; 0.063. /; 制壳; 颗粒物; /; /; 0.035. /; 喷砂、打磨、精磨、补焊; 颗粒物; /; /; 0.0441. /; 碱煮; 碱雾; /; /; 0.000045. 无组织排放. 无组织排放 总计; 颗粒物; 0.0791. 非甲烷总烃; 0.063. 碱雾; 0.000045. （2）环境影响及防治措施 ①有组织废气污染防治措施及可行性分析 本项目行业代码为C3391黑色金属铸造，制壳工序产生的颗粒物经集气罩收集后通过布袋除尘器处理；修蜡、检验、蜡模组装产生的非甲烷总烃经集气罩收集后进入活性炭吸附装置处理；脱蜡工序产生的非甲烷总烃温度较高，废气温度高影响活性炭的吸附效率，脱蜡废气通过管路降温容易凝集堵在活性炭表面，长期使用会影响设备稳定运行。旋流喷淋塔可以起到降温的同时又可以预处理除蜡。因此本次设计经集气罩收集后先进入旋流喷淋塔，然后进入活性炭吸附装置处理；喷砂、打磨、精磨、补焊工序产生的颗粒物，经集气罩收集后进入滤筒式除尘器处理。熔炼浇注、预热废气和型壳焙烧废气通过密闭管道收集后高空排放；碱煮废气通过集气罩收集后进入酸喷淋塔处理后高空排放。 参照《铸造工业大气污染防治可行技术指南》（HJ 1292-2023）中提出的颗粒物治理技术（旋风除尘、滤筒除尘）、有机废气收集治理设施（吸附）、VOCs治理技术（活性炭吸附），本项目非甲烷总烃、颗粒物采用的污染防治措施可行。 碱煮工序产生碱雾，参照《制药工业污染防治可行技术指南 原料药（发酵类、化学合成类、提取类）和制剂类》（HJ 1305—2023），酸吸收是处理碱性气体的可行措施。 本项目运营期废气治理措施见表4-8。 表4-8 废气处理措施评价表 来源; 污染物名称; 处理措施; 是否属于污染防治可行技术指南或排污许可技术规范中可行性技术. 制壳; 颗粒物; 布袋除尘; 是. 修蜡、蜡模检验、蜡模组装; 非甲烷总烃; 活性炭吸附; 是. 脱蜡; 非甲烷总烃; 旋流喷淋塔+除雾+活性炭吸附; 是. 型壳焙烧、熔炼浇注; 颗粒物、SO2、NOx; 低氮燃烧; 是. 喷砂、打磨、精磨、补焊; 颗粒物; 滤筒除尘; 是. 碱煮; 碱雾; 酸吸收; 是. 集气罩的收集效率可以达到90%。滤筒除尘器除尘效率高于90%。使用活性炭吸附非甲烷总烃去除效率可以达到90%以上。酸吸收处理碱雾一般吸收效率可以达到80%以上，由于本项目碱雾产生量和浓度较低，保守按50%计。 ②排气筒设置： 本项目排气筒参数见表4-9。 表4-9 项目排气筒设置情况 排气筒编号; 设计风量（m3/h）; 直径（m）; 流速（m/s）. 1#（依托现有）; 7500; 0.6; 7.4. 2#（依托现有）; 18000; 0.6; 17.7. 3#（依托现有）; 13000; 0.6; 12.8. 4#（依托现有）; 3000; 0.6; 3.0. 5#（依托现有）; 27000; 0.6; 26.5. 6#（本次新增）; 5000; 0.6; 5.0. 7#（本次新增）; 5000; 0.6; 5.0. 8#（本次新增）; 2000; 0.2; 17.7. 9#（本次新增）; 10000; 0.5; 14.2. 由上表可知，1#~9#排气筒设置基本可满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中排气筒出口的流速要求。本项目产生的废气经收集处理后，各排气筒排放的各污染物均能达标排放，对周围环境影响较小，因此本项目废气排气筒的设置是合理的。 图4-1 废气处理装置示意图 （3）废气处理方案主要设备技术参数： 1; 喷砂、打磨、精磨废气净化系统. 1.1; 滤筒除尘器. 设备型号：HYCLC-30 处理气体量：13000m3/h 过滤效率:≥99% 过滤精度：≤0.3μm 过滤材料： PTFE覆膜防水聚酯纤维 设备材质：碳钢防腐 数量：1套 滤筒尺寸：350*660mm 滤筒数量：48只 脉冲电磁阀数量：24只 备注：配套卸灰阀、集灰桶. 1.2; 离心风机. 风量：13000m3/h 风压：3500 Pa 功率：45KW 材质：碳钢防腐 数量：1台 备注：配套隔音房、进出口软连接，电机采用变频电机. 2; 补焊废气净化系统. 型号：XTS-LTSC-10型. 滤筒式L2000*W1500*H3500mm 处理能力：10000m3/H 材质：Q235B*3mma 单个滤筒过滤面积：15m2 过滤材质：聚酯烯纤维 滤筒数量：12个. 3; 修蜡、蜡模检验、蜡模组装废气净化系统. 3.1; 活性碳吸附装置. 设备型号：HYHXT-25 处理气体量：7500m3/h设备材质：碳钢防腐 数量：2套. 3.2; 离心风机. 风量：7500m3/h 风压：3200 Pa 功率：37KW 材质：碳钢防腐 数量：1台 备注：配套隔音房、进出口软连接，电机采用变频电机. 4; 脱蜡废气净化系统. 4.1; 旋流板喷淋塔. 设备型号：HYXLT-24 处理气体量：27000m3/h 规格尺寸:φ2200×6500mm 旋流板层数：2层 设备材质：PP 数量：1套. 4.2; 配套循环泵参数：. 流量：35m3/h 扬程：25m 功率：5.5KW 材质：FRPP 数量：1台. 4.3; 除雾器. 设备型号：HYCWQ-24 处理气体量：27000m3/h 规格尺寸: 2200×2200×2500mm 除雾填料类型：波纹板+丝网除雾 设备材质：PP 数量：1套. 4.4; 活性碳吸附装置. 设备型号：HYHXT-24 处理气体量：27000m3/h 设备材质：碳钢防腐 数量：1套. 4.5; 离心风机. 风量：10000m3/h 风压：3200 Pa 功率：37KW 材质：碳钢防腐 数量：1台 备注：配套隔音房、进出口软连接，电机采用变频电机. 4.6; 排气筒. 规格：φ600mm 高度：15米 材质：碳钢防腐 数量：1套. 4; 碱雾净化系统. 4.1; 旋流板喷淋塔. 设备型号：HYSWT-08 处理气体量：2000m3/h 规格尺寸:φ1500×6500mm 填料层数：2层 设备材质：PP 数量：1套. 4.2; 配套循环泵参数：. 流量：15m3/h 扬程：25m 功率：3.75KW 材质：FRPP 数量：1台. 4.3; 自动加药装置. 设备型号：HYJY-1000L 加药桶容积: 1000L 加药桶材质：PE 配套搅拌机功率：0.75KW 配套搅拌机材质：碳钢衬塑 数量：1套. 4.4; 离心风机. 风量：2000m3/h 风压：2800 Pa 功率：15KW 材质：FRP 数量：1台 备注：配套隔音房、进出口软连接. 4.5; 排气筒. 规格：φ200mm 高度：15米 材质：PP 数量：1套. （4）废气处理措施情况介绍 ①滤筒除尘器 滤筒式除尘器的结构是由进风管、排风管、箱体、灰斗、清灰装置、导流装置、气流分流分布板、滤筒及电控装置组成。滤筒在除尘器中的布置很重要，既可以垂直布置在箱体花板上，也可以倾斜布置在花板上，从清灰效果看，垂直布置较为合理。花板下部为过滤室，上部为气箱脉冲室。在除尘器入口处装有气流分布板。 滤筒式除尘器工作原理：含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下沉降在灰斗；粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使粉尘沉积在滤料表面上，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。 滤筒式除尘器的阻力随滤料表面粉尘层厚度的增加而增大。除尘器滤筒清灰由脉冲控制仪控制在线连续清灰。电磁脉冲阀开启后，压缩空气以及短的时间在上箱体内迅速膨胀，涌入滤筒，使滤筒膨胀变形产生振动，并在逆向气流冲刷的作用下，附着在滤袋外表面上的粉尘被剥离落入灰斗中。清灰完毕后，电磁脉冲阀关闭，恢复过滤状态。布袋除尘器和滤筒除尘器对比： 项 目; 滤筒除尘器; 布袋除尘器. 除尘器滤材; 防水防油聚酯纤维; 针刺毡. 喷吹方式; 高压单个脉冲喷吹; 低压多个脉冲喷吹. 控制方式; 常规或变频控制、PLC（可编程）脉冲控制; 常规或变频控制、PLC（可编程）脉冲控制. 滤料特性; 抗结露，透气性好，超细粉、纤维性粉尘都不易透过。聚酯滤料延展性小，反吹时形变小，超细粉尘不易透过，滤材适宜在中温环境下工作。; 易粘粉尘，透气性差，超细粉、纤维性粉尘易透过。针刺毡滤料延展性强，反吹时形变明显，超细粉尘易透过。高温滤材在适宜高温环境下工作。. 除尘效率; ＞99%; ＞99%. 除尘器阻力; 工作阻力低，一般在1500Pa以下; 工作阻力大，一般在1500pa以上. 反吹系统; 压缩空气反吹力大、均匀，效果好。; 压缩空气反吹，力量大，但滤袋过长，反吹不均匀（脉冲式）. 外形尺寸，重量，安装与组合; 外形尺寸很小，重量轻，可单元组合，并可与主风机组成机组，除尘器上部无工作面安装方便，占用空间小。; 外形庞大，笨重，为单体设备，主风机为散件，安装占用空间大，上部须留抽袋空间。. 设备维修、管理使用寿命; 维修工作量小。滤筒在工作及反吹的不断交换运动中，使用寿命长，有时可达数年。拆滤筒不须任何工具，拆装方便。; 滤料与骨架在工作与反吹时一吸一鼓，不断磨擦，损伤滤料严重，换滤袋繁琐、费钱、费力、又产生二次污染。. 一次性投资; 除尘器重量轻，体积小。; 除尘器重量重，体积大。. ②旋流喷淋塔 旋流板塔是一种高效节能的传质、吸收设备，其处理含尘气体，广泛应用于烟气脱硫、除尘、冷却、冷凝塔等，也用于环保行业脱除烟气和废气中的飞灰、SO、NOx、HS 及铅、汞蒸汽等，取得了巨大的环境效益和社会效益。 在烟道入口处设计初级喷淋装置，当烟气经进口烟道，与布置在进口烟道段的喷淋形成的水雾进行传质换热，得到初步降温和去除部分二氧化硫，切向进入吸收塔。烟气在吸收塔内通过旋流气动装置的加速和旋流，烟尘与经过雾化的吸收液发生碰撞、附着、凝聚、离心分离等综合性的作用，被甩到塔壁，随塔壁水膜流向塔底。通过旋流气动装置的设置，使烟气在同样高度的筒体内旋转次数增加、通过的路径增长，气相紊动剧烈，烟气与吸收液在时间和空间上得到充分的碰撞、接触、溶解、吸收。 ③活性炭吸附装置 活性炭吸附是一种常用的吸附方法，吸附法主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，借由物理性吸附（可逆反应）或化学性键结（不可逆反应）作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物（VOCs）。 活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，比表面积一般在700～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。其孔径分布一般为：活性炭5nm以下，活性焦炭2nm以下，炭分子筛1nm以下。炭分子筛是新近发展的一种孔径均一的分子筛型新品种，具有良好的选择吸附能力。活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。经过处理后有机废气排放可达相应排放标准限值，与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号2013年5月24日实施）相符。本项目采用的废气处理装置方法成熟，国内外许多化工企业多应用该法，处理效果好，其优点是设备较简单、处理效率高、运行成本相对较低。本项目有机废气处理装置具体参数见下表。 表4-10 有机废气处理装置具体参数表 根据《无锡市建设项目环评审核要点（试行）》（锡环发[2024]136号），二级活性炭吸附装置处理低浓度有机废气的效率可达85%。因此本项目在及时更换活性炭的情况下，将活性炭对有机废气的去除效率定为85%是可行的。 序号; 参数; 数值. 有机废气处理装置. 1; 一级活性炭; 箱体尺寸; L2000mm*W1950mm*H2400mm. 活性炭类型; 颗粒活性炭. 比表面积（m2/g）; 800. 动态吸附量（%）; 10. 活性炭碘值（mg/g）; ＞800. 装填厚度（cm）; 25. 一次装填量（kg）; 1000. 更换频次; 90天. 2; 二级活性炭; 箱体尺寸; L2000mm*W1950mm*H2400mm. 活性炭类型; 颗粒活性炭. 比表面积（m2/g）; 800. 动态吸附量（%）; 10. 活性炭碘值（mg/g）; ＞800. 装填厚度（cm）; 25. 一次装填量（kg）; 1000. 更换频次; 90天. 3; 风机风量（m3/h）; 7500. 4; 排气筒编号; 1#. 5; 排气筒内径（m）; 0.6. 6; 排气筒高度（m）; 15. ④ 碱雾净化塔 碱雾净化洗涤塔属两相逆向流填料吸收塔。气体从塔体下方进气口沿切向进入净化塔，在通风机的动力作用下，迅速充满进气段空间，然后均匀地通过均流段上升到第一级填料吸收段。在填料的表面上，气相中污染物与液相中物质发生化学反应。 工作原理：含尘气体在风机的动力作用下，经过吸风罩捕集后由吸风管进入碱雾净化塔，进入进气段，然后通过均流段上升至第一级填料层，利用风动力使填料小球湍动，使气相中酸性物质与喷淋用的酸性物质充分发生化学传质反应，反应生成的物质随水流入下部贮存箱，未完全被吸收的酸性气体继续上升进入二级喷淋段，吸收液从均布的喷嘴高速喷出，形成无数细小雾滴与气体充分混合接触，继续发生化学反应，然后酸性气体上升至第二湍流吸收喷淋段，进行与第一级类似的吸收过程，气体进入塔体顶部除雾器，气体中夹带的吸收液与这里被清除下来，洁净空气进入风机后通过15米高排风囱排入大气。系统配套自己加酸装置，使吸收液pH保持在5.5-6.5。 （5）废气处理工程情况 ①滤筒除尘器 根据《同济大学供热通风与空气调节实验室测试报告——筒式过滤器性能测试》，样品样品分级效率测试结果，分级粒径0.3um至大于5um之间，处理效率达到99.6-100%。 根据论文《滤筒除尘器在水泥行业的应用及技术改进》（2016），滤筒除尘器是20世纪80年代由美国唐纳森公司在袋式除尘器的基础上生产的一种新型除尘器，采用新型滤筒为滤料，使其具有效率高，对亚微米粒子的过滤效率高达99.99%，表面过滤,阻力低，维护管理简单，体积小，单位体积过滤面积大,结构紧凑,更换滤筒方便等优点。故本项目处理效率取90%可行。 ②活性炭 根据江苏羲和检测服务有限公司检测并出具的《江苏寅煌新材料科技有限公司电力电缆保护管及一二次融合户外真空断路器项目废水、废气、噪声检测报告》（编号：【2021】羲检（验）字第（0306004）号），其采用PE、PP粒子塑化挤出产生的非甲烷总烃废气，采用二级活性炭吸附装置处理后排放。活性炭吸附装置非甲烷总烃进口浓度48.2mg/m3，速率0.183kg/h，排气筒出口浓度3.98mg/m3，排放速率0.015kg/h，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表5中非甲烷总烃最高允许排放浓度60mg/m3的限值要求，处理效率达到91.8%，能实现达标排放。故本项目产生的非甲烷总烃使用二级活性炭吸附装置进行处理，处理效率取85%可行。 根据以上同类生产企业运行实际类比，在定期更换过滤式除尘器滤芯确保废气处理装置正常稳定运行的前提下，可确保颗粒物经过滤式除尘器处理后达标排放；在按照要求定期更换活性炭，确保废气处理装置正常稳定运行的前提下，可确保非甲烷总烃经二级活性炭吸附装置处理后达标排放。 （6）无组织废气污染防治措施及可行性分析 1）本项目无组织颗粒物、非甲烷总烃、碱雾的产生量较少，经机械通风后在车间内排放； 2）废气收集按照“应收尽收、分质收集”原则进行设计，委托有资质单位设计，综合考虑气体性质、流量等因素，确保废气收集效果。 3）废气输送管道布置结合生产工艺，力求简单、紧凑、管线短、占地空间少。管道布置采用明装，并沿墙或柱集中成行或列，平行敷设，管道与梁、柱、墙、设备及管道之间按相关规范设计间隔距离，满足施工、运行、检修和热胀冷缩的要求。 4）生产时，应加强环保管理，强制通风，确保废气治理措施相关的风机等的正常运行，最大程度减少无组织废气对大气环境的影响； 5）强化生产管理：尽可能进行规模化连续生产，生产设备密封；强化操作管理、提高工人水平、严格控制操作规程等，并及时修理或更换损坏的管道设备，减少和防止跑、冒、滴、漏和事故性排放；加强运行管理和环境管理，提高工人操作水平，通过宣传增强职工环保意识，积极推行清洁生产，节能降耗，多种措施并举，减少污染物排放。 6）企业应加强对项目废气治理设施的维修和检查，购置备用设备，确保设备运行过程中能够正常运行，严防事故发生。 通过采取以上无组织排放控制措施，各污染物的周界外最高浓度能够达到相应标准的无组织排放监控浓度限值，无组织排放废气污染物厂界浓度值能够达标。 3、废气监测 根据《排污单位自行监测技术指南 金属制造工业》（HJ1251-2022）文件要求，本项目废气污染源监测计划见表4-11。 表4-11 本项目营运期废气监测工作计划 监测位置; 监测项目; 频次; 执行标准. 有组织; 1#排气筒进、出口处; 非甲烷总烃; 半年一次; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021表1、《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）. 3#排气筒进、出口处; 颗粒物; 半年一次. 4#排气筒进、出口处; 颗粒物; 半年一次. 5#排气筒进口、出口; 非甲烷总烃; 半年一次. 9#排气筒进口、出口; 颗粒物; 半年一次. 6#排气筒出口; 颗粒物、SO2、NOx; 半年一次; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728—2020）. 2#排气筒出口; 颗粒物、SO2、NOx; 半年一次. 无组织; 厂界（上风向1个，下风向3个）; NMHC; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 厂内; NMHC、颗粒物; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2和《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1. 4、环境空气影响分析 （1）环境影响 根据工程分析，本次产生的废气主要为修蜡等过程产生的非甲烷总烃、制壳过程产生的颗粒物、脱蜡产生的非甲烷总烃、喷砂打磨过程产生的颗粒物、碱煮产生的碱雾以及天然气燃烧等废气。 本项目废气污染物经采取有效的收集处理措施：修蜡、蜡模检验、蜡模组装工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理。制壳工序产生的颗粒物集气罩收集后通过布袋除尘装置处理，脱蜡工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后通过旋流喷淋塔+除雾+活性炭吸附装置处理；喷砂、打磨、精磨、补焊工序产生的颗粒物经集气罩收集后通过滤筒除尘器处理。本项目燃气炉采用用低氮燃烧技术，能够保证烧结废气中颗粒物、SO2、NOx排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）浓度限值。同时建设单位拟通过以下措施加强无组织排放废气控制：1）厂区内洒水降尘；2）加强生产管理，规范操作；3）加强通风，使无组织排放废气排放满足相应的浓度标准。 - 卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm—标准浓度限值； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S(m2)计算，r=(S/π)^1/2； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平。 A、B、C、D为计算系数，根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。各参数取值见表4-12。 表4-12 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速，m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：上表标注的为本项目选取的参数，无锡市近5年平均风速为2.63m/s，本项目与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一，属于I类大气污染源。 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。详见表4-13。 表4-13 等标排放量计算值 面源 名称; 污染物 名称; 无组织排放速率kg/h; 环境空气质量标准限值mg/m3; 等标排放量计算结果. 5#车间; 颗粒物; 0.015; 0.3; 0.05. NMHC; 0.01; 2.0; 0.005. 6#车间; 颗粒物; 0.019; 0.3; 0.063. 碱雾; 4.5E-5; /; /. 根据各无组织废气污染物的等标排放量，5#车间、6#车间取颗粒物为主要特征大气有害物质。本项目无组织废气排放源强及卫生防护距离计算结果见表4-14。 表 4-14 本项目卫生防护距离计算结果表 污染源位置; 污染物名称; 产生速率（kg/h）; 面源面积（m2）; 计算参数; 卫生防护距离(m). Cm（mg/m3）; A; B; C; D; L计; L; 提级. 车间5#; 颗粒物; 0.015; 6300; 0.9; 700; 0.021; 1.85; 0.84; 0.798; 50; 100. NMHC; 0.01; 0.9; 700; 0.021; 1.85; 0.84; 0.083; 50. 车间6#; 颗粒物; 0.019; 2320; 0.9; 700; 0.021; 1.85; 0.84; 0.784; 50; /. 大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则（GBT39499-2020）中6.1.1“卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m。如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50m”，按照上述卫生防护距离设置要求，根据卫生防护距离估算结果，项目应以5#生产车间为边界设置100m卫生防护距离，以6#生产车间边界设置50m卫生防护距离。目前，卫生防护距离内无居民等环境敏感目标，此范围内以后也不得新建环境敏感目标。 （二）废水 （1）废水产生及排放情况 ①生活污水 本项目生活用水量1500t/a，生活污水产生量为1200t/a，其污染物产生浓度为：COD400mg/L、SS300mg/L、氨氮35mg/L、总氮50mg/L、总磷4mg/L，则生活污水中污染物的产生量COD：0.48t/a、SS：0.36t/a、氨氮：0.042t/a、总氮：0.06t/a、总磷：0.005t/a。本项目生活污水经化粪池处理接管宜兴市徐舍污水处理厂。 ②软水制备及锅炉排水 本项目脱蜡所需蒸汽由电加热锅炉供应，锅炉蒸汽量约5t/a，本项目锅炉用水以及制壳用水来源于配套的软水制备系统（离子交换树脂），该过程会产生软水制备系统树脂再生冲洗废水、锅炉排污水，软水制备系统树脂再生冲洗废水产生量约为总软水量的3%，锅炉排污水约为进入锅炉的水量的2~3%，软水制备系统树脂再生冲洗废水约1.5t/a，锅炉排污水0.5t/a，共计2t/a，主要污染因子为COD、SS、总盐量，产生浓度分别为COD：100mg/L、SS60mg/L、总盐量100mg/L，产生量分别为COD：0.0002t/a，SS：0.0001t/a，总盐量：0.0002t/a。该废水与生活污水一并进入化粪池处理后接管入宜兴市徐舍污水处理厂。 ③模壳准备废水 本项目模壳准备过程需要用水量约5.5t/a，产生的废水量约5t/a，该废水污染物为pH：8~10、COD：300mg/L、SS：200mg/L。产生量分别为COD：0.0015t/a、SS0.001t/a。该废水与生活污水一并进入化粪池处理后接管入宜兴市徐舍污水处理厂。 另外，脱蜡过程产生的冷凝水中含油和蜡，将作为危废处置；制壳过程加入的水均进入模壳内，无废水产生；循环冷却水定期补充新鲜水，不外排；荧光检验产生的荧光废水作为危废处置；水力清壳使用冲洗水为循环利用，无废水排放；碱煮过程产生的废碱液作为危废处置。 2、废水类别、污染物及污染治理设施信息 本项目生产废水的水量水质情况见表4-15，废水类别、污染物及污染治理设施情况见表4-16。 表4-15 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 类别; 废水量t/a; 污染物名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物接管量; 治理措施; 污染物排放量. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 接管量t/. 浓度mg/L①; 排放量t/a. 模壳准备废水; 5; COD; 300; 0.0015; 化粪池; 200; 0.001; 接管至宜兴市徐舍污水处理厂处理; /; /. SS; 200; 0.001; 100; 0.0005; /; /. 生活污水; 1200; COD; 400; 0.48; 300; 0.36; /; /. SS; 300; 0.36; 100; 0.12; /; /. NH3-N; 35; 0.042; 30; 0.036; /; /. TN; 50; 0.06; 40; 0.048; /; /. TP; 4; 0.005; 3; 0.004; /; /. 软水制备及锅炉废水; 2; COD; 100; 0.0002; 100; 0.0002; /; /. SS; 60; 0.0001; 50; 0.0001; /; /. 总盐量; 100; 0.0002; 80; 0.0002; /; /. 混合废水; 1207; COD; 399; 0.4817; /; 299; 0.3612; 40; 0.048. SS; 299; 0.3611; 100; 0.1206; 10; 0.012. NH3-N; 34.8; 0.042; 30; 0.036; 5; 0.006. TN; 49.7; 0.06; 40; 0.048; 12; 0.014. TP; 4.1; 0.005; 3.3; 0.004; 0.3; 0.0004. 总盐量; 0.2; 0.0002; 0.17; 0.0002; 0.17; 0.0002. 注：本项目锅炉用水、循环冷却用水等不添加缓蚀阻垢剂。 表4-16 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水、模壳准备废水、软水制备及锅炉排水; COD SS NH3-N TP TN 总盐量; 宜兴市徐舍污水处理厂; 连续; MF001; 化粪池; /; DW001; 是; 一般排放口. 表4-17 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理位置; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 119.684217; 31.391741; 1207; 宜兴市徐舍污水处理厂; 连续; /; 宜兴市徐舍污水处理厂; COD; 40. SS; 10. NH3-N; 3（5）*. TP; 0.3. TN; 10（12）*. *注：括号外数值水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 表4-18 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（kg/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 299; 1.204; 0.3612. SS; 100; 0.402; 0.1206. NH3-N; 30; 0.12; 0.036. TN; 40; 0.16; 0.048. TP; 3.3; 0.013; 0.004. 总盐量; 0.17; 0.0007; 0.0002. 全厂排放口合计; COD; 0.3612. SS; 0.1206. NH3-N; 0.036. TN; 0.048. TP; 0.004. 总盐量; 0.0002. 注：年排放量为接管量 3、废水接管可行性分析 宜兴市建邦徐舍污水处理厂位于宜兴市徐舍工业集中区徐丰路与长福路交叉口东南角，总设计规模为日处理3万m3/d，分近、远二期建设，目前的一期建设项目污水处理能力1万m3/d工程已建成投运，二期尚未建设，徐舍污水处理厂设计处理生活污水和工业废水，目前实际处理量平均为4000m3/d，服务范围包括徐舍、鲸塘、宜丰、归径、吴圩等镇区和周边农村居民生活污水和企业的生产废水。 本项目污水排放量为1207m3/a（4m3/d），主要为生活污水（占99%），生产废水量很少，水质浓度低，生产废水中不含有氮磷和有毒有害因子，生产废水与生活污水混合后经化粪池处理后可生化性较好。本项目新增废水量仅占宜兴市徐舍污水处理厂剩余处理能力的0.05%，废水量较少，且污水处理厂尚有余量。综上所述，本项目运营期废水接管至宜兴市徐舍污水处理厂进行处理总体可行。 4、废水监测 根据《排污单位自行监测技术指南 金属制造工业》（HJ1251-2022）文件要求，本项目废气污染源监测计划见表4-19。 表4-19 本项目营运期废水监测工作计划 监测位置; 监测项目; 频次; 执行标准. 有组织; 废水接管口DW001; pH、SS、BOD5、COD、TN、NH3-N、TP; 一年一次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准. （三）噪声 1、源强核算 本项目噪声主要为焙烧台车炉、旋转预热炉、熔炼炉、预热炉、真空热处理炉、压蜡机、射蜡机、淋砂机、喷砂机、超声清洗机、配浆机、振壳机、抛光机、风机、泵等设备运行时产生的噪声，产生的噪声级约为70~100dB（A），为间歇性噪声。项目主要噪声源及其控制措施详见下表。 表 4-20 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 设备名称; 型号; 声功率级dB(A); 治理措施; 空间相对位置m; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB(A); 运行时段/持续时间h; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级dB(A); 建筑物外距离. 1; 焙烧台车炉; ASB-S20/9; 70; 厂房隔声、设置减振装置; 30; 20; 5; 3; 40.5; 昼/8; 20; 20.5; 1. 2; 小焙烧炉; 180kw; 70; 32; 25; 2; 5; 40; 昼/8; 20; 20; 1. 3; 真空熔炼炉; 0.5T; 70; 30; 25; 2; 5; 40.5; 昼/8; 20; 20.5; 1. 4; 真空快速熔炼炉; 6/9kg; 70; 26; 25; 2; 5; 42.0; 昼/8; 20; 22; 1. 5; 焙烧预热炉; 500kg; 70; 25; 30; 1; 5; 42.0; 昼/8; 20; 22; 1. 6; 真空热处理炉; φ1.5*2.0m; 75; 30; 24; 1; 5; 45.5; 昼/8; 20; 25.5; 1. 7; 射蜡机; ZH-CYLY-25; 70; 35; 25; 1; 5; 44.1; 昼/16; 20; 24.1; 1. 8; 射蜡机; ZH-CYLY-50; 70; 36; 25; 1; 5; 43.9; 昼/16; 20; 23.9; 1. 9; 淋砂机; ZH-LSJ; 70; 40; 24; 1; 5; 47.4; 昼/8; 20; 27.4; 1. 10; 喷砂机; FGP1212; 75; 165; 30; 1; 5; 45.5; 昼/8; 20; 25.5; 1. 11; 喷砂机; FGP1515; 75; 175; 32; 1; 5; 44.9; 昼/8; 20; 24.9; 1. 12; 超声清洗机; 2*4*2m; 70; 175; 25; 1; 5; 47.0; 昼/8; 20; 27.0; 1. 13; 简易喷砂机; 1.2m; 75; 170; 30; 1; 5; 45.5; 昼/8; 20; 25.5; 1. 14; 振壳机; F2K1008; 85; 165; 25; 2; 5; 57.0; 昼/8; 20; 37.0; 1. 15; 切割机; FLQ5000; 85; 165; 20; 1; 5; 59.0; 昼/8; 20; 39.0; 1. 16; 抛光机; /; 85; 175; 25; 1; 5; 57.0; 昼/8; 20; 37.0; 1. 17; 电加热锅炉; /; 80; 70; 20; 1; 5; 54.0; 昼/8; 20; 34.0; 1. 18; 真空浇铸炉; 1T; 70; 35; 35; 1; 3; 49.1; 昼/8; 20; 29.1; 1. 19; 大焙烧炉; /; 75; 20; 36; 1; 3; 49.0; 昼/8; 20; 29.0; 1. 20; 真空浇铸炉; 0.1T; 75; 30; 22; 1; 3; 48.2; 昼/8; 20; 28.2; 1. 21; 小焙烧炉; 180kw; 70; 35; 30; 1; 3; 45.5; 昼/8; 20; 25.5; 1. 表4-21 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 设备名称; 型号; 空间相对位置/m; 声功率级dB(A); 治理措施; 运行时段/持续时间h; 降噪效果dB(A). 49.3; X; Y; Z. 1; 复盛变频螺杆式空压机; /; 30; 50; 3; 100; 带有通风散热消声器的隔声罩; 昼/8; 15. 2; 永磁变频螺杆空压机; /; 40; 48; 3; 100; 昼/8; 15. 3; 集气罩配套风机（5#厂房）; /; 45; 48; 20; 90; 昼/8; 15. 4; 集气罩配套风机（6#厂房）; /; 75; 45; 20; 90; 昼/8; 15. 注：以本项目占地区域西南位置为坐标原点。 2、环境影响及防治措施 本项目噪声主要为焙烧台车炉、旋转预热炉、熔炼炉、预热炉、真空热处理炉、压蜡机、射蜡机、淋砂机、喷砂机、超声清洗机、配浆机、振壳机、抛光机、风机、泵等设备运行时产生的噪声，产生的噪声级约为70~100dB（A），为间歇性噪声。为了减轻设备运行产生的噪声对环境的影响，建设方拟采取如下降噪措施： （1）控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 （2）设备减振、隔声 对各类风机的进、出口处安装阻性消声器，并在机组与地基之间安置减震器，在风机与排气筒之间设置软连接，对风机采取配套的通风散热装置设置消声器。 （3）加强建筑物隔声措施 项目大部分设备均安置在室内，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播。 （4）加强管理 建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，防止人为噪声，强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声。 （5）合理布局 在厂区总图布置中尽可能将高噪声布置在车间及厂区中央，其它噪声源亦尽可能远离厂界，以减轻对外界环境的影响。纵观全厂平面布局，厂区平面布置较合理。 采取以上措施后，并综合考虑建筑隔声、厂区绿化以及距离衰减等因素，经预测，工程完成后各厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准。因此拟采取的防治措施可行。 3、声环境影响分析 根据声环境评价导则(HJ2.4-2021)的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况做必要简化，计算过程如下： （1）声环境影响预测模式 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)（A.1） 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)（A.2） 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 （2）预测点的A声级 LA(r)可按式（A.3）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 （A.3） 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 （3）在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 LA(r)=LA(r)-Adiv（A.4） 式中：LA(r0)——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的衰减，dB。 工业企业噪声计算: 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： （B.6） 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 企业实行16小时工作制，仅在昼间进行生产。根据项目设备的噪声源情况，利用上述预测模式和参数计算得出项目噪声对于厂界贡献值，预测结果见表4-22。 表4-22 项目噪声预测结果（dB（A）） 噪声源; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 厂界昼间贡献值; 48.8; 56.8; 43.2; 58.9. 背景值; 60.4; 61.5; 60.5; 61.2. 预测值; 60.7; 62.8; 60.6; 63.2. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 标准; 昼间≤65dB(A). 由上述表可知，项目高噪声设备经减震、隔声、消声和距离衰减后东、南、西、北各厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，本项目夜间不生产，夜间无噪声贡献值。 4、噪声监测 根据《排污单位自行监测技术指南 金属制造工业》（HJ1251-2022）文件要求，本项目噪声监测见表4-23。 表4-23 本项目营运期噪声环境监测工作计划 监测位置; 监测项目; 频次; 执行标准. 厂界四周外1m; 连续等效A声级; 每季度一次，监测昼间噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 5、小结 本项目生产设备通过加设减振设施、消声等降噪措施和距离衰减，噪声排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对厂界声环境影响小。 （四）固体废物 1、固体废物源强分析 建设项目产生的固废主要为边角料、废蜡、废型壳、废硅溶胶、废碱液、荧光废液、生活垃圾等。 （1）生活垃圾 本项目员工20人，以每人每天垃圾产生量0.5kg计，则年生活垃圾产生量约为3t/a，生活垃圾收集后交由环卫部门处置。 （2）废蜡 将蜡注入压蜡机制备出铸件产品的蜡模，会产生废蜡。此工序会产生废蜡S1-1，产生量1t/a，另外在脱蜡过程会有废蜡S1-4产生，产生量约5t/a。收集后外售。 （3）修蜡边角料 修蜡过程产生边角料S1-2约0.5t/a，收集后外售。 （4）废硅溶胶 经过热处理的铸件，会产生废硅溶胶S1-3，产生量20t/a，收集后委托有资质单位安全处置。 （5）脱蜡废液S1-5 型壳在焙烧前需要进行脱蜡，采用高温水蒸气（约170℃）将组合蜡模 中的中温蜡进行融化后流入蜡处理系统，回收其中的蜡回用于生产。该过程会产生脱蜡废水S1-5，产生量约5t/a，废水中含油，作为危废，收集后委托有资质单位安全处置。 （6）废型壳 水力清壳过程会产生块状的废型壳S1-6，产生量20t/a，收集后外售。 （7）废碱液 本项目对脱壳后的铸件进行碱煮，产生的碱液需要定期更换，废碱液S1-7产生量约2t/a。收集后委托有资质单位安全处置。 （8）粉尘渣 切割打磨、精磨、喷砂过程产生的粉尘经除尘处理后产生的粉尘渣S1-8约0.74t/a。收集后外售。 （9）荧光废液 无损监测产生荧光废液S1-9，产生量约0.1t/a，作为危废，收集后委托有资质单位安全处置。 （10）焊渣 补焊过程产生焊渣S1-11，产生量约0.08kg/a，收集后由废旧物资回收单位回收。 （11）废活性炭 本项目使用2套活性炭吸附装置处理生产过程中产生的非甲烷总烃废气，设备运行产生废活性炭，危废代码HW49/900-041-49，委托有资质单位处置。 项目产生的有机废气使用活性炭吸附装置处理，根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号）中活性炭更换周期的计算公式以及《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）的要求，计算如下： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中： T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，%； c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，单位m3/h； t—运行时间，单位h/d。 本项目废气处理设施活性炭计算更换周期见表4-24。 表4-24 本项目活性炭更换周期计算表 活性炭装置; 活性炭装载量kg; 动态吸附量%; 活性炭削减浓 度mg/m3; 风量m3/h; 运行时间h/d; 计算更换周期d; 预计更换周期d. 1#; 2000; 10; 52.95; 7500; 8; 63; 90. 5#; 2700; 10; 9.2; 27000; 8; 136; 90. 考虑到现有项目与本次项目共用1#排气筒，扩建后对应的活性炭削减浓度为52.95mg/m3，计算更换周期为63天。 经对比，5#活性炭装置计算更换周期大于预计更换周期，则选择预计更换周期作为更换频次，5#活性炭装置更换周期选取90天更换一次。1#活性炭装置选择60天更换一次，能够满足苏环办〔2021〕218号要求的更换频次，根据废气产生量计算得出废活性炭产生量约为22.8t/a。更换后的活性炭作为危废委外处置。 （12）不合格品 本项目检测过程产生的不合格品率在0.5%，约1t/a，收集后出售给废旧物资回收单位。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）判断项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）明确固体废物类别，根据《国家危险废物名录》（2021版）明确危险废物类别。 表4-25 本项目固体废物属性判定表 副产品 名称; 产生工序; 形态; 主要 成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体 废物; 副产品; 判定依据. 废蜡; 射蜡、脱蜡; 固; 蜡; 6; √; /; 《固体废物鉴别标准（通则）》 （GB34300-2017）. 边角料; 修蜡; 固; 蜡; 0.5; √; /. 废硅溶胶; 制壳; 固; 硅溶胶、砂; 20; √; /. 脱蜡废液; 脱蜡; 液; 石油类; 5; √; /. 废型壳; 水力清壳; 固; 锆英、铝酸钴; 20; √; /. 废碱液; 碱煮; 液; 碱液; 2; √; /. 粉尘渣; 切割打磨; 固; 粉尘; 0.74; √; /. 焊渣; 补焊; 固; 焊渣; 0.00008; √; /. 荧光废液; 无损检测; 液; 荧光液; 0.1; √; /. 废活性炭; 废气处理; 固; 活性炭; 22.8; √; /. 不合格品; 检测; 固; 不合格品; 1; √; /. 生活垃圾; 办公; 固; 瓜皮纸屑; 3; √; /. 表4-26 本项目固体废物产生情况汇总表 序号; 固体废物名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物 类别; 预测产生量t/a. 1; 废蜡; 一般固废; 射蜡、脱蜡; 液; 蜡; /; /; 900-099-S59; 5. 2; 边角料; 修蜡; 固; 蜡; /; 900-002-S17; 0.5. 3; 废型壳; 水力清壳; 固; 锆英、铝酸钴; /; 900-001-S59; 20. 4; 粉尘渣; 切割打磨; 固; 粉尘; /; 900-001-S59; 0.74. 5; 焊渣; 补焊; 固; 焊渣; /; 900-001-S59; 0.00008. 6; 不合格品; 检测; 固; 不合格品; /; 900-099-S59; 1. 7; 废硅溶胶; 危险废物; 制壳; 固; 硅溶胶、砂; 《国家危险废物名录》（2025年）; T/C/I/R; HW49 900-047-49; 20. 8; 脱蜡废液; 脱蜡; 液态; 石油类; T; HW09 900-007-09; 5. 9; 废碱液; 碱煮; 液; 碱液; T/C/I/R; HW49 900-047-49; 2. 10; 荧光废液; 无损检测; 液; 荧光液; T/C/I/R; HW49 900-047-49; 0.1. 11; 废活性炭; 废气处理; 固; 活性炭; T; HW49 900-039-49; 22.8. 12; 生活垃圾; 生活垃圾; 生活; 固; 办公用品、生活用品; /; /; /; 3. 2、环境影响及防治措施 ①固废产生和处置 本项目固废为边角料、废蜡、废型壳、废硅溶胶、废碱液、荧光废液等。收集后暂存于危废暂存间，及时交由有危险废物处置资质的单位处置。 按照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）文件要求，企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。江苏中超航宇精铸科技有限公司要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责，要制定危险废物管理计划并报当地环保部门备案。 本项目固废处置方式具体见表4-27。 表4-27 本项目固体废物产生及处置情况 工序; 装置; 固废名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量t/a; 工艺; 处置量t/a. 射蜡、脱蜡; /; 废蜡; 一般固废; 类比法; 5; 外售; 5; 出售给废旧物质回收单位. 修蜡; /; 边角料; 类比法; 0.5; 0.5. 水力清壳; /; 废型壳; 类比法; 10; 10. 切割打磨; /; 粉尘渣; 类比法; 0.74; 0.74. 不合格品; /; 不合格品; 系数法; 1; 1. 焊渣; /; 焊渣; 系数法; 0.00008; 0.00008. 制壳; /; 废硅溶胶; 危险废物; 类比法; 20; 委托有资质单位处置; 20; 暂存于危废暂存间，定期送有资质单位安全处置. 脱蜡; /; 脱蜡废液; 类比法; 5; 5. 碱煮; /; 废碱液; 类比法; 2; 2. 无损检测; /; 荧光废液; 类比法; 0.1; 0.1. 废气处理; /; 废活性炭; 类比法; 22.8; 22.8. 办公; /; 生活垃圾; 生活垃圾; 产污系数法; 3; /; 3; 环卫部门清运. 本项目危险废物分类见表4-28。 表4-28 本项目危险废物类别的判定 序号; 固废名称; 形态; 主要成分; 废物代码; 估算产生量（t/a）; 类别判断. 1; 废硅溶胶; 固; 硅溶胶、砂; T/C/I/R; 20; HW49 900-047-49. 2; 脱蜡废液; 液; 石油类; T; 5; HW09 900-007-09. 3; 废碱液; 液; 碱液; T/C/I/R; 2; HW49 900-047-49. 4; 荧光废液; 液; 荧光液; T/C/I/R; 0.1; HW49 900-047-49. 5; 废活性炭; 固; 活性炭; T; 22.8; HW49 900-039-49. 危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 （1）危废贮存设施设置情况 本项目现有危废仓库面积为15m2，各类危废根据形态、性质等在危废仓库分类贮存。 （2）危废贮存设施选址 危废贮存区远离易燃、易爆、高压输电线防护区域，基本满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 （3）危废贮存设施能力 表 4-29 项目危废贮存设施贮存能力一览表 序号; 危废分类; 危废代码; 危废名称; 形态; 产生量（t/a）; 贮存区域; 贮存方式; 贮存期限; 需求面积（m2）; 贮存面积（m2）. 1; HW49; 900-047-49; 废硅溶胶; 固; 20; 危废仓库; 密封桶; 3个月; 4; 4. 2; HW09; 900-007-09; 脱蜡废液; 液; 5; 密封桶; 3个月; 0.5; 0.5. 3; HW49; 900-047-49; 废碱液; 液; 2; 密封桶; 3个月; 0.2; 0.3. 4; HW49; 900-047-49; 荧光废液; 液; 0.1; 密封桶; 3个月; 0.1; 0.2. 5; HW49; 900-039-49; 废活性炭; 固; 22.8; 吨袋; 3个月; 6; 10. （4）危废贮存设施污染防治措施 ①危险固废堆放场应遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）的相关要求设置暂存场所，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放。 ②对危险固废储存场所应进行处理，消除危险固废外泄的可能。 ③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客同一运输工具上载运。 ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒，如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输。 ⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等等。 ⑦危废贮存区应按照《危险废物污染技术政策》等法规的相关规定，装载危险废物的容器及材质要满足相应的轻度要求；盛装危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容；仓库内设禁火标志，配置灭火器等灭火设备；存储场所要用防渗漏设计、安全设计，对于危险废物的存储场所要做到：应建有堵截泄漏的裙脚，地面和裙脚要用坚固防漏的材料，应有隔离设施、报警装置和防风、防雨、防晒设施，防流失，防外水入侵；基础防渗层位粘土层，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s，基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；地面应为耐腐蚀的硬化地面、地面无裂缝。 ⑧一般固废堆场地地面有完善的防渗措施，且雨水不会径流进入堆场内，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）建设要求。 ⑨排污口环境保护图形标志牌 企业按照《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单和危险废物识别标识设置固体废物堆放场的环境保护图形标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布施要求设置视频监控，并与中控室联网。鼓励有条件的企业采用云存储方式保存视频监控数据。企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。危废暂存仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求建设，本项目危废暂存仓库与GB 18597-2023相符性分析见下表。本项目危废暂存仓库与GB 18597-2023相符性分析见下表。 表 4-30 本项目与GB 18597-2023相符性分析一栏表 规定要求; 本项目情况; 相符性. 贮存设施污染控制要求：贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不兼容的危险废物接触、混合；贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物兼容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料；贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区；贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。; 危废暂存仓库密闭，地面防渗处理，四周设围堰，仓库内设禁火标志，配置灭火器，平时门窗关闭，日常做好防雨检查。; 相符. 容器和包装物污染控制要求：容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物兼容；针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；硬质容器和包装物及其支护结构堆栈码放时不应有明显变形，无破损泄漏；柔性容器和包装物堆栈码放时应封口严密，无破损泄漏；使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；容器和包装物外表面应保持清洁。; 本项目危险废物废硅溶胶、脱蜡废液、废碱液、荧光废液和废活性炭，脱蜡废液、废碱液、荧光废液采用密封桶装储存，不易发生泄漏，危废暂存仓库地面均做好硬化和防渗等措施。; 相符. 贮存过程污染控制要求：在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存；液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存；半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存；具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存；易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存；危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。; 本项目危废不产生废气，密封贮存在危废仓库且3个月清运一次，因此无需设置气体导出口及气体净化装置。; 相符. 危险废物贮存场所要求：贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式；在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求；贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求；地面设置防渗层，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，拟设置危险废物识别标志。危废贮存过程必须分类存放、贮存，并必须要做到防雨、防渗、防漏、防扬散、防流失及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放，地面进行耐腐蚀硬化处理，地基须防渗，地面表面无裂缝；不兼容的危险废物需分类存放，并设置隔离间隔断；具备警示标识等方面内容。; 危险废物均密封储存，分类贮存于不同分区。厂区门口设置危废信息公开栏，危废暂存仓库外墙设置贮存设施警示标志牌。在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。; 相符. 危险废物暂存管理要求：危废暂存间设立危险废物进出入台账登记管理制度，记录每次运送流程和处置去向，严格执行危险废物电子联单制度，实行对危险废物从源头到终端处理的全过程监管，确保危险废物100%得到安全处置。; 本项目建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。; 相符. （5）危废贮存设施主要环境影响 ①大气环境影响 项目危废采用桶装密闭贮存，危废堆场防风、防雨、防晒，可有效避免危废扬散；且危废暂存点内保持常温或低温，危废密闭贮存，可有效减少危废内废气挥发，对大气环境影响较小。 ②地表水环境影响 危废贮存设施若不重视监管，固废废物直接排入自然水体，或是露天堆放的固体废物被地表径流携带进入水体，或是堆放过程飘入空中的废物细小颗粒，通过降雨的冲洗沉积、凝雨沉积以及重力沉降和干沉积而落入地表水系，水体都可溶入有害成分，毒害水生生物，或造成水体富营养化，导致生物死亡等。厂内有专人对危废贮存设施进行规范管理，危废贮存做到防雨、防风、防晒，危废进入地表水可能性较小，不会对周边水体环境造成显著影响。 ③地下水、土壤环境影响 固体废物的长期露天堆放．其有害成分通过地表径流和雨水的淋溶、渗透作用，通过土壤孔隙向四周和纵深的土壤迁移。在迁移过程中，由于土壤的吸附能力和吸附容量很大，固体废物随着渗滤水在地下水中的迁移，使有害成分在土壤固相中呈现不同程度的积累，导致土壤成分和结构的改变，间接又对在该土壤上生长的植物及土壤中的动物、微生物产生了危害。 项目危废贮存设施根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对现有危废贮存区进行建设，确保危废贮存区域地面与裙角用坚固、防渗的材料建造；地面采用耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。通过采取以上措施，可有效防止危废贮存过程中物料渗漏对土壤和地下水产生显著影响。 （6）危险废物运输过程环境影响分析 本危废贮存设施均位于本厂区内部，不涉及厂外运输或贮存。危废运输过程可能由于翻倒导致危废泄漏或抛洒遗漏而导致污染扩散，对运输过程沿途环境造成一定的环境影响。 危险废物存放于密闭容器中从车间运送至危废库，运输过程不会发生散落、泄漏；同时送危废处置单位进行处理时委托有专门的危废运输资质的运输单位，采用专用车辆，不会对运输路线周边敏感点造成影响。 本次评价要求企业强化管理制度、加强输送管理要求、重视运输道路的维护，运输过程中加强危废密闭性，尽量避免危废运输发生污染事件。 （7）危险废物委托利用、处置环境影响分析 本项目产生废硅溶胶（HW49 900-047-49）、脱蜡废液（HW09 900-007-09）、废碱液（HW49 900-047-49）、荧光废液（HW49 900-047-49）、废活性炭（HW49 900-041-49）均委托有资质单位处置。处置单位按照规范处置后，危险废物对于环境影响较小。 （五）地下水、土壤 - 1、污染类型和污染途径 项目建设运营过程中，对土壤污染的主要途径为水污染物垂直入渗进入土壤环境。故本项目对产生的废水应进行合理的治理和综合利用，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对该厂区采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将水污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。 本项目危险废物仓库、污水处理站等若发生渗漏，有可能造成地下水、土壤污染。危废仓库做到防风、防雨、防晒、防流失、防渗漏，厂内废水处理站做到防渗防漏，采取上述治理措施后，正常情况下不会对周围的地下水、土壤环境造成显著影响。 - 2、污染防治措施 - （1）严格按照国家相关规范要求，对厂区内各污水设备等采取相应防渗措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 - （2）设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。 - （3）堆放各种原辅材料、固体废物的堆放场地按照相关规范要求，采取防泄漏、防流失措施。 - （4）严格固体废物管理，一般固废暂存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危废做到危废暂存库存放，做好防风、防雨、防渗漏、防流失等措施。 表 4-31 本项目厂区采取的防渗处理措施一览表 （六）环境风险 序号; 主要环节; 防渗处理措施. 1; 厂区; 路面全部进行粘土夯实、混凝硬化；生产装置区应严格按照建筑防渗设计规范，采用高标号的防水混凝土. 2; 生产装置区; ①设置于地面以上，便于跑、冒、滴、漏的直接观察；②严格按照建筑防渗设计规范，采用高标号的防水混凝土；③地坪做严格的防渗措施；④并在四周设置雨水边沟. 3; 废气处理、废水等输送管道、阀门; ①对管道、阀门严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品；②在工艺条件允许的情况下，管道置在地面以上，如出现渗漏问题及时解决；③厂区内事故水池等蓄水构筑物应采用防水混凝土并结合防水砂浆构建建筑主体，做好防渗措施。. 4; 固废暂存及处理场所、卸料区; 按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2023）进行设计，采取防淋防渗措施，以防止淋漏液渗入地下；②设专门容器贮存。. 1、项目环境风险调查、风险潜势判断和评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中相关内容，识别本项目风险物质。 当只涉及一种危险物质时，该物质总量与其临界量比值，即为Q，当存在多种危险物质时，则按公式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+⋅⋅⋅+qnQn 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目Q值见表4-32。 表4-32 本项目风险物质数量与临界量比值 序号; 试剂名称; CAS号; 最大储存量（t）; 临界量Qn（t）; Q. 1; 盐酸; 7647-01-0; 0.02; 7.5; 0.003. 2; 氢氧化钠; 1310-73-2; 0.5; 10; 0.05. 3; 危险废物（COD浓度≥10000mg/L的废液）; /; 2; 10; 0.2. 4; 天然气; 74-82-8; 0.42; 10; 0.042. 合计; 0.295. 本项目风险物质数量与临界量比值Q为0.295，小于1，则项目环境风险潜势为I，可进行简单分析，无需进行风险专项评价。 2、各环境要素风险分析 粉尘的特性：在空气中遇到较小的着火源即能起火燃烧；在空气中沾有油脂的粉尘，如长期堆集存放，集热不散，也易引起自燃或爆炸。对周围建筑物及人身安全均具有较大的破坏力和危害性。 3、环境影响途径 （1）大气 车间粉尘浓度高，在遇明火等火源引起火灾、爆炸事故，燃烧产生CO2、SO2、CO、氮氧化物，造成大气污染。 （2）地表水、地下水、土壤 废液发生渗漏，若处理不及时或处理措施采取不当，污染物会进入地表水、地下水、土壤，对地表水、地下水、土壤造成不同程度污染。 4、环境风险防范措施 （1）贮运工程风险防范措施 ①原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风仓内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损倾倒。 ②划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 ③合理规划运输路线及时间，加强运输车辆的管理，严格遵守危废运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 （2）废气事故排放防范措施 为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施确保废气达标排放： ①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行。 ②建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 （3）固废暂存及转移过程环境风险措施 ①按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求做好地面硬化、防渗处理；堆放场所四周设置导流渠，防止雨水径流进入堆放场内。 ②建设单位应做好危废转移申报、转移联单等相关手续。 ③加强对固体废弃物管理，做好跟踪管理，建立管理台帐；在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划。 ④经批准后，应当向移出地环境保护行政主管部门申请。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 （4）熔炼炉风险防范措施 熔炼炉等设备存在高温铁水，当高温物料等溅及或触及人体会导致人员灼烫伤，相应防护措施①涉及高温作业必须穿戴相应防护用品；②加强对高温物料烫伤预防知识和应急处理方法的培训和教育；③设立救护点，并配备相应的器材和药品。 6、环境风险防控体系 本项目建成后，“单元—厂区—园区/区域”环境风险防控体系措施如下表所示。 |
| --- | --- |

表4-33   环境风险防范措施清单

| 防控等级 | 环境风险单元及重要设施、关键岗位 |  | 典型事故类型 | 可能波及范围及响应等级 | 可能产生的主要后果 | 环境风险防范措施 | 环境应急措施 |  |  |  | 可利用应急资源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 断源 | 控污 | 消污 | 监测 |  |
| 一级防控 | 环境风险单元1 | 生产单元 | 液体原辅料泄漏，引发火灾 | 车间级 | 大气污染事故（涉及敏感点） | 生产单元设置防腐防渗措施，车间四周设置截留沟，防止事故废水泄漏外泄，原辅材料包装桶放置在托盘内，取用过程严格按照操作规程，减少跑冒滴漏；风险单元内配备黄沙等吸附材料，一旦发生泄漏事故立即进行处置 | 立即停止作业，疏散周边群众 | 确认雨水排放口阀门为关闭状态 | 使用黄沙吸附泄漏的液体，并妥善存放 | 立即通知应急监测机构赶往事故点，在事故点下风向开展应急监测 | 消防铲、黄沙箱、灭火器、防泄漏托盘，事故应急池 |
|  | 环境风险单元2 | 危废仓库 | 危险废物泄漏火灾事故 | 车间级 | 大气污染事故（涉及敏感点） | 危废仓库地面设置防腐防渗措施，四周设置截留沟，防止废液泄漏出仓库。配备黄沙、收集桶、灭火器等应急物资。液体危险废物通过桶装密封的形式暂存在危废仓库内，降低泄漏的风险 | 立即停止作业，疏散周边群众 | 确认雨水排放口阀门为关闭状态 | 使用黄沙吸附泄漏的液体，并妥善存放 | 立即通知应急监测机构赶往事故点，在事故点下风向开展应急监测 | 消防铲、黄沙箱、灭火器、防泄漏托盘，事故应急池 |
|  | 环境风险单元3 | 废气处理设施 | 废气无组织排放或不达标直接排放，非正常工况下各污染物最大落地对周围环境的影响大于正常工况，将会对周边的大气环境造成一定的影响 | 车间级 | 大气污染事故（涉及敏感点） | 设置视频监控系统，安排专人定期巡检，及时记录日常运行台账 | 立即停止作业，疏散周边群众 | / | 喷雾状水中和、稀释、溶解泄漏的废气 | 立即通知应急监测机构赶往事故点，在事故点下风向开展应急监测 | / |
| 二级防控 | 环境风险重要设施 | 雨水排放口阀门 | 难以将污染物控制在厂区内的事故 | 企业级 | / | 应急切断阀 | / | 确认雨水排放口阀门为关闭状态 | / | 立即通知应急监测机构赶往事故点，在事故点下风向开展应急监测 | / |
|  | 应急受纳空间 | 事故应急池及配套设施 |  |  | / | 应急泵，事故应急水囊 | / | 利用应急泵将事故废水收集至事故应急水囊中 | 地面残留的污染物利用清水进行冲洗进入收集池暂存 | 立即通知应急监测机构赶往事故点，在事故点下风向开展应急监测 | 应急泵 |
|  | 厂界 |  |  |  | / | 利用沙包，在厂区出入口形成拦截带，防止事故废水通过厂区大道溢出厂界 | / | 在厂区门口等薄弱位置，利用沙包、挡板等进行拦截控制 | 污染物转移至槽罐车内，送有资质单位处置 | 立即通知应急监测机构赶往事故点，在徐家桥河布设监测点位，对水质的pH进行监测 | 沙包、应急泵事故应急水囊 |
| 三级防控 | 大气敏感目标 |  | 火灾事故次生大气污染事故 | 社会级 | 大气污染事故（涉及敏感点） | / | 配合政府进行人员疏散 | / | / | 配合政府进行应急监测 | / |
|  | 水敏感目标（徐家桥河） |  | 事故废水泄漏进入外环境，次生水污染事故 | 社会级 | 水污染事故（徐家桥河） | / | 请求政府启动应急处置方案 | 配合政府将污染物控制在河道内 | 配合政府利用应急物资等对泄漏的事故废水进行处置 |  | / |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 7、事故应急池设置 公司目前已配置120m3的应急水囊及水泵，事故状态下可形成120m3的应急受纳空间，配备应急挡板，将事故废水拦截在车间内，并安全专人关闭雨水排口阀门，防止事故废水经雨水排口进入外环境，事故终止后，将应急水囊内的事故废水通过槽罐车送入资质单位处理。本项目依托现有事故应急措施。 8、环境应急物资 本项目依托现有厂区应急物资，具体如下表所示。 表4-34 厂区现有应急物资储备情况表 9、环境风险分析结论 设施分类; 设施名称; 数量; 存放场所; 管理人. 应急通信和指挥应急; 应急疏散指示灯; 1套; 全厂; 储敏晨. 应急照明设备; 24个; 全厂. 天然气泄漏报警装置; 1套; 天然气管网. 视频监控设施视频监控点; 30个; 全厂及办公室. 污染物收集设施; 消防铲; 5只; 仓库. 应急泵; 1台; 仓库. 应急水囊; 120m3; 仓库. 污染源切断; 黄沙; 若干; 厂区. 应急切断阀; 1个; 雨水排口. 消防灭火器 器材; 灭火器; 50个; 全厂. 安全防护; 工作服; 50套; 仓库. 防护手套; 2箱; 仓库. 护目镜; 50副; 仓库. 防毒面具; 20只; 仓库. 防尘口罩; 2箱; 仓库. 应急药品; 医疗箱; 2只; 办公室、车间办公室. 在建设完备的环境风险防范设施和完善的环境应急管理制度的前提下，本项目环境风险可防控。本项目环境风险分析内容见表4-35。 表4-35 建设项目环境风险简单分析内容表 （八）监测计划 建设项目名称; 航空航天军工高端铸件产业化技术改造升级项目. 建设地点; 江苏省宜兴市徐舍镇工业集中区长兴路16号. 地理坐标; 经度; 119度41分7.04秒; 纬度; 31度24分17.9秒. 主要危险物质及分布; 项目重点关注风险物质为危险废物、盐酸，各风险物质均在车间、危废暂存间内使用及存放. 环境影响途径及危害后果; 有毒物料泄漏，容易造成中毒事故，易燃物料泄漏遇明火，火花则可能发生火灾爆炸事故，燃烧次生CO、氮氧化物等废气进入大气环境中，会导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染。. 风险防范措施要求; 建立日常管理制度，采取防渗措施、配备物料泄漏收容设施、消防设置、应急物资及设备，建立应急预案并定期演练。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及重点关注的危险物质Q＜1，因此，本项目的环境风险潜势为I。对照导则仅需做简单分析。. 本次项目申报后，建设单位应依据国家及地方相关环保要求进行固定污染源排污许可登记，并按照《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（HJ1251-2022）相关要求开展例行监测。本项目运行后全厂监测计划见表4-36。 表 4-36 本项目建成后全厂污染源监测计划一览表 类别; 监测点位; 测点数; 监测项目; 监测频率. 废气; 排气筒1#; 2; 非甲烷总烃; 1次/半年. 排气筒2#; 1; 颗粒物、SO2、NOx; 1次/半年. 排气筒3#; 2; 颗粒物; 1次/半年. 排气筒4#; 2; 颗粒物; 1次/半年. 排气筒5#; 2; 非甲烷总烃; 1次/半年. 排气筒6#; 1; 颗粒物、SO2、NOx; 1次/半年. 排气筒9#; 1; 颗粒物; 1次/半年. 厂界无组织; 4（上风向1个，下风向3个）; 非甲烷总烃; 1次/一年. 厂内; 1; NMHC、颗粒物; 1次/一年. 废水; 废水接管口DW001; 1; pH、SS、BOD5、COD、TN、NH3-N、TP; 1次/一年. 噪声; 厂界; 4; 等效连续声级Leq（A）; 1次昼间/1季度. （九）电磁辐射 本项目不含电磁辐射内容。 （十）环境管理 建设单位需建立一套完善的环保监督、管理制度，包括危险化学品管理制度、自行监测制度、排污信息公开制度、固体废物储存管理制度、污染治理设施运行管理制度。配备专业环保管理人员。建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，同时切实落实各项环保治理措施，并保证正常运行，确保各项污染物达标排放。 污染治理设施运行管理信息应当包括设备运行校验关键参数，能充分反映检测设施及治理设施运行管理情况。 ①有组织废气治理设施需记录污染治理设施运行时间、运行参数（包括运行工况等）、活性炭更换制度、更换量等。如出现设施停运、检维修、事故等异常情况，需进行记录。无组织废气排放控制需记录措施执行情况。 ②记录固废分类收集、分区贮存、密闭包装、贮存时间、清运频次等运行管理情况。 （十一）排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的规定，排污口应按以下要求设置： （1）有组织废气排气筒应规范设置永久采样孔、采样测试平台，排放口应按《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌。 （2）危废仓库标志牌按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办〔2021〕207号）执行。 （3）本项目废水依托现有厂区废水排口，不新增污水接管口。 （十）三同时验收一览表 本项目总投资5000万元，环保投资为100万，占总投资额的2%，三同时验收一览表见表4-37。 表4-37 本项目“三同时”验收一览表 类别; 排放源; 环保设施名称; 投资额/万; 处理效果; 进度. 有组织废气; 废气; 新增2套低氮燃烧装置、1套碱雾净化塔、1套滤筒除尘和4根15m高排气筒; 60; 满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）; 与本项目同时设计、同时施工、同时投运. 噪声; 生产设备、风机; 选购低噪声设备，隔声、减振、消声等降噪措施; 20; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 危险废物; 委托有资质单位处置，“零排放”; 15; 不外排. 环境管理机构和环境监测能力; 健全环境管理和自行监测制度、固废仓库标识标牌、排气筒标志牌、应急预案编制和应急物资储备等; 5; －. 合计; 100; －; －. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | - 有组织废气 | - 1#排气筒 | 非甲烷总烃 | 修蜡、蜡模检验、蜡模组装废气/二级活性炭吸附装置/15m高排气筒（1#） | - 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1排放限值要求 |
|  |  | - 2#排气筒 | 颗粒物、SO2、NOx | 熔炼浇注、预热废气/低氮燃烧/15m高排气筒（2#） | - 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020） |
|  |  | - 3#排气筒 | 颗粒物 | - 喷砂打磨废气/滤筒除尘器/15m排气筒（3#） | - 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020） |
|  |  | - 4#排气筒 | 颗粒物 | - 制壳废气/布袋除尘/15m排气筒（4#） | - 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020） |
|  |  | - 5#排气筒 | 非甲烷总烃 | 脱蜡废气/旋流喷淋塔+除雾+活性炭吸附/15m高排气筒（5#） | - 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1排放限值要 |
|  |  | - 6#排气筒 | 颗粒物、SO2、NOx | 型壳焙烧废气/低氮燃烧/15m排气筒（6#） | - 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728—2020） |
|  |  | - 7#排气筒 | 颗粒物、SO2、NOx | 型壳焙烧废气/低氮燃烧/15m排气筒（7#） | - 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728—2020） |
|  |  | - 8#排气筒 | 碱雾 | 碱煮废气/碱雾净化塔/15m排气筒（8#） | - / |
|  |  | 9#排气筒 | 颗粒物 | 补焊废气/滤筒除尘器/15m高排气筒（9#） | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020） |
|  | - 无组织 | - 生产工序产生未收集的大气污染物 | - 颗粒物、NMHC | - 加强密闭管理，合理运行废气治理设施，保证废气收集效率，减少无组织排放 | - 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2和《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)表A.1 |
| 地表水环境 | - 生活污水 |  | - COD、NH3-N、SS、TP、TN | - 化粪池 | - 《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015）表1B级要求 |
|  | - 软水制备及锅炉废水、模壳准备废水 |  | - COD、SS、总盐量 | - 化粪池 |  |
| 声环境 | - 工作设备 |  | - 等效连续A声级 | - 减振、厂房隔声 | - 西、南、北厂界噪声标准满足 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求， |
| 电磁辐射 | - 本项目不含电磁辐射内容 |  |  |  |  |
| 固体废物 | - 管理要求 |  | - 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等。同时应按照《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）《省生态环境厅关于做好《危险废物贮存污染控制标准》等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）要求进行危废的暂存和处理。 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | - 采取污染防治措施后，正常情况下不会对周围的地下水、土壤环境造成显著影响 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | - 无 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | - 1、贮运工程风险防范措施 - （1）原料桶不得露天堆放，远离火种、热源，与易燃或可燃物分开存放； - （2）划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求； - （3）在液体原料贮存仓库设环形沟，并进行地面防渗。 - 2、废气事故排放防范措施 - （1）平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； - （2）建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 - 3、固废暂存环境风险措施 - 按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求做好地面硬化、防渗处理；暂存场所四周设置导流渠，防止雨水径流进入堆放场内。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | - 1、环境管理与监测计划 - （1）环境管理计划 - ①严格执行“三同时”制度 - 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 - ②建立环境报告制度 - 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、新建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 - ③健全污染治理设施管理制度 - 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。 - ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 - 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 - ⑤建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省生态环境厅网站）进行危险废物申报登记。 - ⑥建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 - （2）自行监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020），建设单位定期委托有资质的检(监)测机构代其开展自行监测。 - （3）验收监测计划 - 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，监测结果编写验收监测报告。 |  |  |  |  |

- 六、结论

江苏中超航宇精铸科技有限公司航空航天军工高端铸件产业化技术改造升级项目位于无锡市宜兴市徐舍镇工业集中区现有厂区内。经分析论证后认为，项目符合相关产业政策和规划要求，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，对区域环境影响较小，本次评价认为，从环境保护角度，在落实各项环保设施稳定有效运行的前提下，该项目在该地建设环境影响是可行的。

注释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图： 附图1 地理位置图 附图2 区域水系图 附图3 平面布置图 附图4 企业周边500m环境概况图 附图5 项目所在地国土空间规划图 附图6 项目所在区域城镇开发边界图 附图7 生态功能区划图 附图8 企业突发环境事件应急疏散内部路线图 附图9 企业突发环境事件应急疏散外部路线图 附图10 突发环境事件应急预案“一张图” 附件： 附件1 委托书 附件2 承诺书 附件3备案证 附件4 营业执照 附件5租赁协议 附件6 产权证 附件7现有项目例行检测报告 附件8原环评批复及验收意见 附件9现有危废处置协议 附件10 危废处置承诺书 附件11 工艺检测外委合同 附件12 排水许可证 附件13 江苏省生态环境分区管控综合查询报告书

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 0.0129 | 0.0129 | 0 | 0.168 | 0 | 0.1809 | +0.168 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 0.662 | +0.662 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0.564 | +0.564 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.162 | 0.162 | 0 | 0.105 | 0 | 0.267 | +0.105 |
|  | 碱雾 | 0 | 0 | 0 | 0.0000225 | 0 | 0.0000225 | +0.0000225 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 0.188 | 0 | 0 | 0.0791 | 0 | 0.2671 | +0.0791 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.18 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.243 | +0.063 |
|  | 碱雾 | 0 | 0 | 0 | 0.000045 | 0 | 0.000045 | +0.000045 |
| 废水 | 废水量 | 3600 | 3600 | 0 | 1207 | 0 | 4807 | +1207 |
|  | COD | 1.44 | 1.44 | 0 | 0.048 | 0 | 1.488 | +0.048 |
|  | SS | 1.08 | 1.08 | 0 | 0.012 | 0 | 1.092 | +0.012 |
|  | NH3-N | 0.108 | 0.108 | 0 | 0.006 | 0 | 0.114 | +0.006 |
|  | TN | 0.144 | 0.144 | 0 | 0.014 | 0 | 0.158 | +0.014 |
|  | TP | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0184 | +0.0004 |
|  | 总盐量 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | +0.0002 |
| 固体废物 | 金属边角料 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|  | 蜡模边角料 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | +0.5 |
|  | 碎陶瓷 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
|  | 废砂 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|  | 废活性炭 | 7.6 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 26.1 | +18.5 |
|  | 荧光废水 | 5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 5.1 | +0.1 |
|  | 废碱液 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | +2 |
|  | 废蜡 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | +6 |
|  | 废硅溶胶 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | +5 |
|  | 废型壳 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | +20 |
|  | 粉尘渣 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0.74 | +0.74 |
|  | 焊渣 | 0.00002 | 0 | 0 | 0.00008 | 0 | 0.0001 | +0.00008 |
| 生活垃圾 |  | 45 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | +3 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。