- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 南京卓然检验有限公司实验室建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 南京卓然检验有限公司 |
| 编制日期： | 2025年4月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 南京卓然检验有限公司实验室建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2207-320161-89-05-673348 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 梅玉东 | 联系方式 | 18705190390 |
| 建设地点 |  | 南京江北新区乙烯路259号（租赁中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司水质分析楼一层、二层和运行分析楼二层） |  |  |
| 地理坐标 |  | （118度48分51.116秒，32度14分31.366秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | M7452检测服务 | 建设项目行业类别 | 四十五、研究和试验发展，98、专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 |  | 南京江北新区管理委员会行政审批局 | 项目审批（核准/备案）文号 | 宁新区管审备〔2025〕79号 |
| 总投资（万元） |  | 700 | 环保投资 （万元） | 75 |
| 环保投资占比（%） |  | 10.7 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1500m2（租赁面积） |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况对照表 专项评价类别; 设置原则; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气的废气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气含有毒有害污染物——甲醛和四氯乙烯，但厂界外500米范围内无环境空气保护目标，无需设置大气专项. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 无. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 无. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 无. |
| 规划情况 | 表1-2 项目所在区域规划情况一览表 序号; 规划名称; 批复机构; 批复文号. 《南京江北新区发展总体规划（2014-2030）》; 江苏省人民政府; 苏政复〔2017〕74号. 《南京江北新区总体规划（2014-2030年）》; 南京市人民政府; 宁政复〔2016〕105号. 《南京江北新材料科技园总体发展规划（2021-2035年）》; 南京市人民政府; 宁政复〔2022〕22号. |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《南京江北新材料科技园总体发展规划（2021-2035年）环境影响报告书》 召集审查机关：江苏省生态环境厅 审批文件名称及文号：《省生态环境厅关于南京江北新材料科技园总体发展规划环境影响报告书的审查意见》（苏环审〔2023〕21号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、南京江北新区发展总体规划符合性分析 南京江北新区位于江苏省南京市长江以北，包括南京市浦口区、六合区和栖霞区八卦洲街道，覆盖南京高新区、南京海峡两岸科工园、南京化工园等园区和南京港西坝、七坝2个港区，规划面积788平方公里。 《南京江北新区发展总体规划》指出：保护长江岸线资源。……严禁在干流及主要支流岸线两侧1公里范围内新建布局重化工园区和危险化学品码头，严格限制在长江沿线新建石油化工、煤化工等中重度化工项目，建立岸线有偿使用和有效退出机制，逐步清理不合理占用岸线……。优化重点区域功能定位。……南京化工园大力发展新材料产业，建设世界级新材料产业基地……。 相符性分析：本项目位于南京江北新材料科技园（原南京化工园）中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司水质分析楼一层、二层和运行分析楼二层，不占用长江岸线。项目主要进行检测服务，不属于规划中严禁和严格限制建设的化工项目。因此本项目建设符合《南京江北新区发展总体规划》。 2、南京市江北新区总体规划（2014-2030年）符合性分析 《南京市江北新区发展总体规划（2014-2030）》中关于江北新区第二产业布局的相关论述为：石油化工业以南京化工园（长芦片）为主体，按照国际先进水平进行技术改造，以新材料产业作为南京化工园转型提升的方向和支柱产业，与新材料产业园双品牌运作，建设“国际一流、国内领先”的绿色化工高端产业基地以及新材料产业基地。 本项目位于南京江北新材料科技园（原南京化学工业园）长芦片区用地范围内，规划用地性质为工业用地，本项目进行水质检测服务，不涉及生产，符合《南京江北新区总体规划（2014-2030年）》。 3、南京江北新材料科技园总体发展规划、规划环评及其审查意见符合性分析 （1）与园区总体发展规划符合性分析 南京江北新材料科技园规划面积为31.7平方公里，分为长芦、玉带两个片区。其中，长芦片区29.3平方公里，北至化工园铁路专用线、潘姚路、长丰河路、北环路，东至东环路、黄巷南路、外环西路，南至岳子河、长江，西至沿河路、企业边界。玉带片区2.4平方公里，北至北五路，东至东三路、北四路、东四路、化工大道、东三路，南至疏港大道，西至金江公路。 南京江北新材料科技园总体发展规划重点发展新材料、医工医材产业两大产业；规划重点打造“三片区”，即炼化一体及新材料产业片区、医工医材产业片区、临港物流及绿色制造片区。 本项目位于南京江北新材料科技园扬子石化分公司内，属于长芦片区中的炼化一体及新材料产业片区，项目所在厂址为工业用地。本项目主要主要服务于园区化工企业水质检测。因此，本项目建设符合园区总体发展规划。 （2）与园区总体发展规划环评及其审查意见符合性分析 表1-3 本项目与园区总体发展规划环评及审查意见的相符性 文件相关要求; 项目情况; 符合性. 园区规划面积31.7平方公里，其中长芦片区29.3平方公里，玉带片区2.4平方公里。《规划》重点发展新材料、医工医材产业两大产业。; 本项目位于长芦片区，属于园区及周边化工等企业水质检测服务类项目，符合园区产业定位。; 符合. 严格空间管控，优化空间布局。严格执行《中华人民共和国长江保护法》以及长江经济带负面清单等法律法规和政策要求，沿江干支流一公里范围禁止新建、扩建化工项目。; 本项目建成后进行水质检测服务，不进行生产，符合《中华人民共和国长江保护法》以及长江经济带负面清单等法律法规和政策要求。; 符合. 严守环境质量底线，实施污染物排放限值限量管理。根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治、区域生态环境分区管控、工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理相关要求，建立以环境质量为核心的污染物总量控制管理体系，推进主要污染物排放浓度和总量“双管控”。严格实施大气污染物排放总量控制，扬子石化、扬子-巴斯夫公司新建、改建、扩建项目新增大气污染物排放总量在企业内部平衡，区内其他企业新建、改建、扩建项目新增大气污染物排放总量优先在企业内部平衡，不足部分仅在项目所在长芦或玉带片区内平衡。; 本项目不新增废水排放，新增大气污染物排放总量在长芦片区平衡，各类固体废物均落实合理处置去向。; 符合. 严格生态环境准入，推动高质量发展。积极调整优化产业结构，着力打造“世界级”新材料产业和生命健康高端智造产业高地。严格落实生态环境准入清单，落实《报告书》提出的各片区生态环境准入要求，严格限制与主导产业不相关且排污负荷大的项目入区，执行最严格的行业废水、废气排放控制要求。严格管控新污染物的生产和使用，加强有毒有害物质、优先控制化学品管控，提出限制或禁止性管理要求。强化企业特征污染物和恶臭因子的排放控制、高效治理以及精细化管控。引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品水耗、能耗、污染物排放和资源利用效率等均应达到同行业国际先进水平。严格落实《报告书》提出的清洁生产改造计划，提高原材料转化和利用效率，全面提升现有企业清洁化水平。; 本项目位于长芦片区，属于水质检测服务项目，符合园区产业定位、生态环境准入要求。项目不涉及生产。; 符合. 综上，本项目建设符合园区总体发展规划、规划环评及其审查意见的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 根据《国民经济行业分类（2019年修订本）》，建设项目属于M7452检测服务；对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，建设项目不属于其中的限制类和淘汰类；对照《市场准入负面清单（2022年版），本项目不属于“一、禁止准入类”以及“二、许可准入类；22、未获得许可，不得从事特定化学品的生产经营及项目建设”所列内容。 因此，本项目建设符合国家相关产业政策要求。 建设单位已取得南京江北新区管理委员会行政审批局出具的立项备案文件（宁新区管审备〔2025〕79号），详见附件2。 2、选址与用地规划符合性分析 本项目位于南京江北新区乙烯路259号，根据土地证，项目用地为工业用地，符合用地性质要求。 根据“自然资源部 国家发展和改革委员会 国家林业和草原局关于印发《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》的通知”，本项目不属于禁止和限制用地项目。 综上，建设项目符合南京市相关规划和环境管理要求。 3、与生态环境分区管控要求相符性分析 （1）生态红线相符性 项目位于南京江北新区乙烯路259号，根据《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、南京市“三区三线”划定成果，本项目不在国家级生态保护红线范围和生态空间管控区域范围内。本项目所在地三区三线位置关系图见附图5，生态空间管控区域单元图见附图3。 （2）环境质量底线 根据《2023年南京市生态环境状况公报》，项目所在区域为城市环境空气质量不达标区，超标因子为O3。2023年全市水环境质量总体处于良好水平，纳入《江苏省“十四五”水环境质量考核目标》的42个地表水断面水质全部达标，水质优良（Ⅲ类及以上）断面比例100%，无丧失使用功能（劣Ⅴ类）断面。全市主要集中式饮用水水源地水质持续优良，逐月水质达Ⅲ类及以上，达标率为100%。长江南京段干流：长江南京段干流水质总体状况为优，5个监测断面水质均符合Ⅱ类标准。全市18条省控入江支流，水质优良率为100%。其中10条水质为Ⅱ类，8条水质为Ⅲ类，与上年相比，水质保持优良无明显变化。全市区域噪声监测点位534个。城区区域环境噪声均值为53.5dB，同比下降0.3dB；郊区区域环境噪声53dB，同比上升0.5dB。 本项目运营期废气由通风橱收集后经SDG干式酸性吸附+二级活性炭吸附装置处理后达标排放，废水经收集后接管扬子石化净一装置处理后回用，不外排，固废得到合理处置，噪声对周边环境影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目实验室位于南京江北新材料科技园乙烯路259号（净一片区）内，租用中国石化集团资产经营管理公司扬子石化分公司水质分析楼（主楼）一层、二层和运行分析楼（辅楼）二层进行水质检验工作，本项目不新增土地；生产用水取自市政自来水管网，项目用水、用电均来自园区现有给水和供电管网，且用量较小。利用的水、电、土地等资源均在区域资源环境承载的能力以内。 （4）环境准入负面清单 根据《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则，本项目不属于上述负面清单内项目类型，具体见表1-4。 表1-4 项目环境准入负面清单相符性分析 序号; 内容; 相符性分析; 符合性. 1; 《市场准入负面清单（2022年版）》; 本项目不在《市场准入负面清单（2022年版）》内，不属于禁止类项目，属于许可准入类; 符合. 2; 《关于印发<长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）>的通知》（长江办〔2022〕7号） 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目位于南京江北新材料科技园扬子石化分公司内，主要进行水质检测服务，属于检测服务类项目，不属于化工项目，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 符合. 4; 《关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则的通知》（苏长江办发〔2022〕55号） 8.禁止在距离长江干支流一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 11.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 18.禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目位于南京江北新材料科技园（原南京化工园）长芦片区内，属于检测服务类项目，不属于化工项目。本项目在合规园区内实施，且不属于高污染项目。本项目不属于限制类、淘汰类、禁止类，不进行生产活动。; 符合. （5）与《江苏省生态环境分区管控总体要求》相符性分析 本项目位于南京江北新区乙烯路259号，对照《江苏省生态环境分区管控总体要求》，项目位于重点管控单元，相符性分析见表1-5。 表1-5 与《江苏省生态环境分区管控总体要求》相符性分析 管控 类别; 重点管控要求; 本项目情况; 相符性. 长江流域. 空间布局约束; 加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘査项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目不涉及生态保护红线及永久基本农田。; 符合. 禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目，禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。; 本项目不属于石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目，不属于码头项目。; 符合. 强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。; 本项目不涉及码头及过江干线通道建设。; 符合. 禁止新建独立焦化项目。; 本项目不属于焦化项目。; 符合. 污染物排放管控; 根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。; 本项目废水经收集后接管扬子石化净一装置处理后回用，不外排，无需申请总量。; 符合. 全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体，加快改善长江水环境质量。; 本项目不增设废水排污口。; 符合. 环境风险防控; 防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。; 不涉及; 符合. 加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 不涉及; 符合. 资源利用效率要求; 到2020年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求。; 不涉及; 符合. （6）与《南京市生态环境分区管控实施方案》（2023年版）相符性分析 根据《南京市生态环境分区管控实施方案》（2023年版），本项目位于南京江北新区乙烯路259号，属于江北新区新材料科技园范围内，为重点管控单元，本项目与重点管控单元南京江北新材料科技园（原南京化工园）相符性对照如下。 表1-6与《南京市生态环境分区管控实施方案》（2023年版）相符性分析 生态环境准入清单; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; （1）执行规划和规划环评及其审查意见相关要求。; 本项目符合规划相关要求。; 符合. （2）优先引入：有利于促进扬子石化公司“减油增化”、延长石油化工产业链的项目；高端生物医药等战略新兴产业和重大科技攻关项目；工艺设备、污染排放、清洁生产水平达到国际先进水平的项目；符合产业定位且属于国家、江苏省和南京市相关产业政策文件中鼓励类和重点发展行业中的产品、工艺和技术。; 本项目属于M7452检测服务，符合产业定位。; 符合. （3）禁止引入：新增炼油产能；不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目；高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目；农药、医药和染料中间体化工项目；含甲醛、环氧氯丙烷排放的苯酚/丙酮项目；排放大量含盐高浓度有机废水的环氧树脂项目；含甲硫醇排放的双酚A项目；使用和排放苯乙烯的甲基丙烯酸一丁二烯一苯乙烯共聚物（MBS)项目；含氟的氟硅树脂和橡胶项目；聚氯乙烯项目；涂料、颜料项目（鼓励类的涂料品种和生产工艺除外）；涉重的化工项目；排放“三致”（致癌、致畸、致突变）、光气、持久性有机污染物的项目；工艺生产过程存在恶臭气体排放的化工项目（属于国家、省鼓励发展的战略性新兴产业、重点支持的高新技术领域、重大科技攻关项目，或园区主产业链补链、延链和企业自身废弃物综合利用的项目除外）。; 本项目为检测类型项目，不属于上述禁止引入项目。; 符合. （4）限制引入：合成橡胶中的丁苯橡胶、顺丁橡胶项目（鼓励类的丁苯橡胶、顺丁橡胶品种和生产工艺除外）；使用《危险化学品名录》所列剧毒化学品、《优先控制化学品名录》所列化学品的生产项目。; 本项目使用的化学试剂中不含《危险化学品名录》所列剧毒化学品，但甲醛和四氯乙烯属于《优先控制化学品名录》所列化学品，本项目为水质检测类项目，不属于生产类项目。; 符合. （5）园区边界设置500米防护距离；园区北边界、西南边界、南边界设置绿化隔离带。; 本项目位于中国石化集团资产经营管理有限公司内，不涉及园区边界。; 符合. 污染物排放管控; （1）严格实施主要污染物总量控制，采取有效措施，持续减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 本项目实施污染物总量控制制度。; 符合. （2）有序推进工业园区开展限值限量管理，实现污染物排放浓度和总量“双控”。; 本项目执行污染物排放浓度和总量“双控”。; 符合. （3）加强总镍、总锌、总锰等重金属污染防控; 本项目涉重废液作为危废安全处置; 符合. （4）关停高污染、低效能装置；关停、腾退地块新上项目需提档升级。; 本项目不涉及高污染、低效能装置; 符合. （5）胜科水务和博瑞德水务污水处理厂尾水执行《江苏省化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）排放标准。; 本项目纳管入扬子石化水厂净一处理装置《南京江北新材料科技园企业污水排放管理规定（2020年版）》（新科办发〔2020〕73号）接管标准。; 符合. 环境风险防控; （1）完善突发环境事件风险防控措施，制定突发环境事件应急预案并备案、演练，加强环境应急能力保障建设。; 本项目废水主要为实验仪器清洗废水、纯水制备废水和生活污水，废水接管至扬子石化水厂净一装置处理后回用，不会对周边水体造成不良影响。; 符合. （2）建设突发水污染事件应急防控体系，完善“企业-公共管网-区内水体”水污染三级防控基础设施建设。; 本项目所在园区已建立环境应急体系，配备应急物资，编制突发环境事件应急预案，并定期开展演练。; 符合. （3）建立有毒有害气体预警体系，涉及有毒有害气体的企业全部安装毒害气体监控预警装置。; 本项目需安装有毒有害气体监控预警装置。; 符合. （4）建立突发环境事件隐患排查整改及突发环境事件应急管理长效机制。; 本项目拟制定风险防范措施，编制突发环境事件应急预案。; 符合. （5）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 本项目将制定环境监测计划。; 符合. 资源利用效率要求; （1）引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等达到同行业先进水平。; 本项目废气治理达标后排放，废水接管入扬子石化净一装置处理后回用，不外排。减轻对环境的污染。; 符合. （2）执行国家和省能耗及水耗限额标准。; 本项目能耗水耗较低，能够达到国家和省相关限额标准。; 符合. （3）强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。; 本项目能耗水耗较低。; 符合. （4）实行集中供热，入区企业确属工艺需自建加热设施的，不得新建燃煤锅炉、生物质锅炉，需采用天然气、电等清洁能源。; 本项目无需自建加热设施。; 符合. 综上，本项目符合“三线一单”要求。 3、与相关环保政策相符性分析 （1）长江生态环境保护要求符合性分析 本项目与相关长江生态环境保护要求符合性分析见表1-7。 表1-7 长江生态环境保护要求符合性分析 序号; 文件名称; 文件要求; 符合性分析; 符合性. 1; 《中华人民共和国长江保护法》（中华人民共和国主席令第六十五号）; 第二十六条 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目距离长江干流最近约510m，本项目为水质检测服务项目，不属于生产型项目。; 符合. 第四十九条 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。; 本项目各项固体废物均委托处置，处置去向合理。; 符合. 2; 《南京市长江岸线保护条例》（2023年1月1日起施行）; 第二十条 严格控制长江岸线开发建设。禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目进行水质检测服务，不属于化工项目，也不属于尾矿库项目。; 符合. 由上表可知，本项目建设符合相关长江生态环境保护要求。 （2）与挥发性有机物相关政策相符性 表1-8 本项目与挥发性有机物相关环保政策相符性 序号; 文件名称; 相关内容; 相符性. 1; 《关于进一步加强涉VOCs建设项目环评文件审批有关要求的通知》 （宁环办〔2021〕28号）; （一）全面加强源头替代审查。环评文件应对主要原辅料的理化性质、特性等进行详细分析，明确涉VOCs的主要原辅材料的类型、组分、含量等。（二）全面加强无组织排放控制审查。涉VOCs无组织排放的建设项目，环评文件应严格按照《挥发性有机物无组织排放标准》等有关要求，重点加强对含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等5类排放源的VOCs管控评价，详细描述采取的VOCs废气无组织控制措施，充分论证其可行性和可靠性，不得采用密闭收集、密闭储存等简单、笼统性文字进行描述。生产流程中涉及VOCs的生产环节和服务活动，在符合安全要求前提下，应按要求在密闭空间或者设备中进行。无法密闭的，应采取措施有效减少废气排放，并科学设计废气收集系统。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒。VOCs废气应遵循“应收尽收、分质收集”原则，收集效率应原则上不低于90%。（三）全面加强末端治理水平审查。涉VOCs有组织排放的建设项目，环评文件应强化含VOCs废气的处理效果评价，有行业要求的按相关规定执行。项目应按照规范和标准建设适宜、合理、高效的VOCs治理设施。单个排口VOCs（以NMHC计）初始排放速率大于1kg/h的，处理效率原则上应不低于90%，由于技术可行性等因素确实达不到的，应在环评文件中充分论述并确定处理效率要求。非水溶性的VOCs废气禁止采用单一的水或水溶液喷淋吸收处理。除恶臭异味治理外，不得采用低温等离子、光催化、光氧化、生物法等低效处理技术。环评文件中应明确，VOCs治理设施不设置废气旁路，确因安全生产需要设置的，采取铅封、在线监控等措施进行有效监管，并纳入市生态环境局VOCs治理设施旁路清单。不鼓励使用单一活性炭吸附处理工艺。采用活性炭吸附等吸附技术的项目，环评文件应明确要求制定吸附剂定期更换管理制度，明确安装量（以千克计）以及更换周期，并做好台账记录。吸附后产生的危险废物，应按要求密闭存放，并委托有资质单位处置。（四）全面加强台账管理制度审查。涉VOCs排放的建设项目，环评文件中应明确要求规范建立管理台账，记录主要产品产量等基本生产信息；含VOCs原辅材料名称及其VOCs含量（使用说明书、物质安全说明书MSDS等），采购量、使用量、库存量及废弃量，回收方式及回收量等；VOCs治理设施的设计方案、合同、操作手册、运维记录及其二次污染物的处置记录，生产和治污设施运行的关键参数，废气处理相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂、蓄热体等）购买处置记录；VOCs废气监测报告或在线监测数据记录等，台账保存期限不少于三年。; ①本项目已明确主要原辅料类型、组分、含量。②本项目物料非取用状态时，采用瓶装密闭保存，废气收集处理，收集效率不低于90%。③本项目废气采用SDG干式酸性吸附+二级活性炭吸附，排放速率远小于1kg/h，未采用低温等离子、光催化、光氧化、生物法等处理方法，已明确吸附剂、活性炭更换制度，做好相关台账，废吸附剂、废活性炭委托有资质单位处置。④本项目按规范制定VOCs相关台账记录。. 2; 《挥发性有机物无组织控制 标准（GB37822 -2019）; VOCs物料应储存与密闭容器、包装袋等中；VOCs物料的容器或包装应存放于室内，或放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施专用场地；VOCs物料的容器或包装非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目物料非取用状态时，采用瓶装密闭保存。. 3; 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）; 排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准；挥发性有机物排放单位应当按照有关规定和监测规范自行或者委托有关监测机构对其排放的挥发性有机物进行监测，记录、保存监测数据，并按照规定向社会公开；产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置; 本项目废气进行收集并处理，物料非取用状态时，采用瓶装密闭保存，自行或委外监测挥发性有机物排放。. 4; 《实验室废气污染控制技术规范》（DB32/T4455 -2023）; 总体要求; 4.1实验室单位产生的废气应经过排风柜或排风罩等方式收集，按照相关工程技术规范对净化工艺和设备进行科学设计和施工，排出室外的有机、无机废气应符合GB14554和DB32/4041的规定（国家或地方行业污染物排放标准中对实验室废气已作规定的，按相应行业排放标准规定执行）; 本项目废气采用通风橱收集后处理，废气排放满足DB32/4042规定. 4.2收集废气中NMHC初始排放速率大于或等于2kg/h的实验室单元，废气净化效率不低于80%；收集废气中NMHC初始排放速率在0.2kg/h~2kg/h（含0.2kg/h）范围内的实验室单元，废气净化效率不低于60%；收集废气中NMHC初始排放速率在0.02kg/h~0.2kg/h（含0.02kg/h）范围内的实验室单元，废气净化效率不低于50%; 本项目收集废气中NMHC初始排放速率在0.02kg/h~0.2kg/h之间，废气净化效率达到90%. 废气收集; 5.3有废气产生的实验设备和操作工位宜设置在排风柜中，进行实验操作时排风柜应正常开启，操作口平均面风速不宜低于0.4m/s。排风柜应符合JB/T6412的要求，变风量排风柜应符合JG/T222的要求，可在排风柜出口选配活性炭过滤器; 本项目按规范设置通风橱，进行实验操作时通风橱正常开启. 5.4产生和使用易挥发物质的仪器或操作工位，以及其他产生废气的实验室设备，未在排风柜中进行的，应在其上方安装废气收集排风罩，排风罩设置应符合GB/T16758的规定。距排风罩开口面最远处废气无组织排放位置控制风速不应低于0.3m/s，控制风速的测量按照GB/T16758、WS/T757执行; 本项目按规范设置集气罩. 5.5含易挥发物质的试剂库应设置废气收集装置，换气次数不应低于6次/h; 本项目试剂柜设置废气收集装置，换气次数不低于6次/h. 废气净化; 6.1实验室单位应根据废气特性选用适用的净化技术，常见的有吸附法、吸收法等。有机废气可采用吸附法进行处理，采用吸附法时，宜采用原位再生等废吸附剂产生量较低的技术；无机废气可采用吸收法或吸附法进行处理；混合废气宜采取组合式净化技术。根据技术发展鼓励采用更加高效的技术手段，并根据实际情况采取适当的预处理措施，符合HJ2000的要求。; 本项目废气采用SDG干式酸性吸附装置+二级活性炭吸附处理. 6.3吸附法处理有机废气可采用活性炭、活性炭纤维等作为吸附介质，并满足以下要求。 a）选用的颗粒活性炭碘值不应低于800mg/g，四氯化碳吸附率不应低于50%；选用的蜂窝活性炭碘值不应低于650mg/g，四氯化碳吸附率不应低于35%；其他性能指标应符合GB/T7701.1的要求。选用的活性炭纤维比表面积不应低于1100m2/g，其他性能指标应符合HG/T3922的要求。其他吸附剂的选择应符合HJ2026的相关规定。 b）吸附法处理有机废气的工艺设计应符合HJ2026和HJ/T386的相关规定，废气在吸附装置中应有足够的停留时间，应大于0.3s。 c）应根据废气排放特征，明确吸附剂更换周期，不宜超过6个月，有环境影响评价或者排污许可证等法定文件的，可按其核定的更换周期执行，具有原位再生功能的吸附剂可根据再生后吸附性能情况适当延长更换周期。; 本项目采用符合规定的活性炭，工艺设计满足HJ2026和HJ/T386的相关规定；活性炭每6个月更换一次. 综上所述，本项目的建设符合相关环保政策要求。 （3）危险废物相关政策相符性 表1-9 本项目与危险废物相关规范政策相符性分析一览表 文件名称; 相关内容; 本项目情况; 相符性. 《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）; 注重源 头预防; 规范项目环评审批。建设项目环评要评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施。所有产物要按照以下五类属性给予明确并规范表述：目标产物（产品、副产品）、鉴别属于产品（符合国家、地方或行业标准）、可定向用于特定用途按产品管理（如符合团体标准）、一般固体废物和危险废物。不得将不符合GB34330、HJ1091等标准的产物认定为“再生产品”，不得出现“中间产物”“再生产物”等不规范表述，严禁以“副产品”名义逃避监管; 本项目评价了项目产生固体废物种类、数量、来源和属性，论述了贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出了切实可行的污染防治对策措施；本项目所有产物均明确属性且不涉及再生产品、副产品; 相符. 严格过程控制; 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准; 本项目产生的危险废物采用危废暂存点进行贮存; 相符. 强化转移过程管理。全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任; 本项目危险废物委托有资质的经营单位处置并签订合同，危险废物转移实施电子联单制度，按照要求实行扫描“二维码”转移; 相符. 强化末端管理; 推进固废就近利用处置。各地要提请属地政府，根据实际需求统筹推进本地危险废物利用处置能力建设。依托固废管理信息系统就近利用处置提醒功能，及时引导企业合理选择利用处置去向，实现危险废物市内消纳率逐步提升，防范长距离运输带来的环境风险; 本项目固体废物均就近利用处置; 相符. 《实验室危险 废物污染防治 技术规范》 （DB3201 /T1168-2023）; 一般要求; 6.1.1产生实验室危险废物的单位应根据需要建设危险废物贮存库或设置贮存点，贮存库和贮存点应满足GB18597要求。 6.1.2贮存实验室危险废物应根据实验室危险废物分类和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不兼容的物质、材料接触。 6.1.3用于存放实验室危险废物的装置应符合GB/T41962要求。 6.1.4贮存库或贮存点、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存库或贮存点标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 6.1.5实验室产生的危险特性不明确的废弃危险化学品，应按照《危险化学品安全管理条例》和有关规定进行相关危险特性的判定或鉴别，明确其危险特性，并经预处理稳定化后方可在贮存设施或场所内贮存。 6.1.6贮存点、贮存库管理人员应每周对包装容器、防渗漏措施、标签标识、存放期限及投放记录表（见附录A）进行检查，并做好记录。 6.1.7实验室危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应依据国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规开展相关工作; 本项目采用危废暂存点贮存危险废物；危险废物分类贮存，不与不兼容物质、材料接触；存放装置符合GB/T41962要求；按要求设置标志牌；若产生废弃危险化学品，将预处理稳定后暂存至危废暂存点；每周对包装容器、防渗漏措施、标签标识、存放期限及投放记录表进行检查，并做好记录；将依据国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规开展相关工作; 相符. 贮存库; 6.3.1贮存库内不同贮存分区之间应根据危险废物特性采用过道、隔板、隔墙等物理隔离措施。 6.3.2在贮存库内贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施。堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。 6.3.3在贮存库内贮存易产生挥发性有机物（VOCs）、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物的，应设置气体收集装置和气体净化设施；废气（含无组织废气）排放应符合DB32/4041和GB37822规定要求; 危废暂存点采用过道进行物理隔离；液态危废设置防渗漏托盘，防渗漏托盘的容积满足最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；暂存点设置在实验室内，采用包装桶（袋）密封保存; 相符. 转运、 运输 和处置; 7.1实验室危险废物从贮存点转运至贮存库，应至少2人参与转运并符合HJ2025中收集和内部转运作业要求。 7.2内部转运需使用符合安全环保要求的运输工具，车内需设置泄漏液体收集装置并配备应急物资。 7.3转运前应提前确定运输路线，运输路线应避开人员聚集地。 7.4转运时，转运人员需携带必要的个人防护用具和应急物资。 7.5运输至危险废物处置单位时应符合HJ2025中危险废物的运输要求。运输前固态废物可使用带封口且有内衬的吨袋进行二次包装并封口，二次包装标签应符合HJ1276中包装识别标签要求。 7.6实验室危险废物应委托有危险废物经营许可证的单位处置; 将安排2人转运危险废物并符合HJ2025中收集和内部转运作业要求；内部转运使用符合要求的运输工具；将委托专业人员按要求规范运输危险废物；危险废物委托有资质单位处置; 相符. 管理要求; 8.1实验室危险废物的产生单位应按附录C规定流程做好危险废物源头分类、投放、暂存、收运、贮存及委托处置等工作，建立并执行危险废物申报登记及管理计划备案、管理台账、转移联单、应急预案备案、信息公开、事故报告等制度。 8.2实验室危险废物的产生单位应至少配备1名管理人员，负责组织、协调各实验室的危险废物管理工作，监督、检查各实验室危险废物管理工作落实情况。 8.3实验室危险废物的产生单位应建立实验室危险废物管理台账，如实记录产生实验室危险废物的种类、数量、流向、贮存、处置等情况。宜采用信息化技术对实验室危险废物环境管理信息进行实时记录。 8.4实验室危险废物的产生单位应开展固体废物污染环境防治的宣传教育和培训，定期对实验室危险废物管理人员和参与实验活动的学员、研究技术人员、业务工作人员以及其他相关人员进行培训，并做 好培训记录。; 将按要求做好危险废物源头分类、投放、暂存、收运、贮存及委托处置等工作，建立并执行危险废物申报登记及管理计划备案、管理台账、转移联单、应急预案备案、信息公开、事故报告等制度； 将配备1名管理人员，负责组织、协调各实验室的危险废物管理工作；将建立危险废物管理台账，如实记录产生实验室危险废物的种类、数量、流向、贮存、处置等情况。采用信息化技术对实验室危险废物环境管理信息进行实时记录；将定期开展固体废物污染环境防治的宣传与培训; 相符. 《危险废物 管理计划和 管理台账制 定技术导 则》（HJ12 59-2022）; 根据危险废物的产生数量和环境风险等因素，产生危险废物的单位的管理类别按照以下原则分为危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位和危险废物登记管理单位。 a）危险废物环境重点监管单位 具备下列条件之一的单位，纳入危险废物环境重点监管单位： 1）同一生产经营场所危险废物年产生量100t及以上的单位。 2）具有危险废物自行利用处置设施的单位。 3）持有危险废物经营许可证的单位。 b）危险废物简化管理单位 同一生产经营场所危险废物年产生量10t及以上且未纳入危险废物环境重点监管单位的单位。 c）危险废物登记管理单位 同一生产经营场所危险废物年产生量10t以下且未纳入危险废物环境重点监管单位的单位; 本项目年产生危险废物17.22t/a，属于登记管理单位，将按照登记管理单位的要求制定危险废物管理计划、申报危险废物; 相符. 产生危险废物的单位制定危险废物管理计划和管理台账、申报危险废物有关资料的总体要求，危险废物管理计划制定要求，危险废物管理台账制定要求和危险废物申报要求。危险废物保存时间原则上应存档5年以上; 本项目制定危险废物管理计划和管理台账，按规定申报危险废物，配备台账，危险废物台账保存期限定为5年; 相符. 《关于印发<江苏省实验室危险废物环境管理指南>的通知》（省生态环境厅省教育厅省科学技术厅省市场监督管理局2024年7月8日）; （一）一般要求。1.产生实验室危险废物的单位应根据需要建设危险废物贮存库或设置贮存点，贮存库和贮存点应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 3.贮存库、贮存点、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）和《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）等要求设置危险废物贮存库或贮存点标志、危险废物贮存分区标志、危险废物标签等危险废物识别标志。 7.贮存库和实验室外部贮存点应安装24小时视频监控系统，确保监控画面清晰。视频记录保存时间至少为3个月。; 1.本项目采用贮存点贮存危险废物，危废贮存点满足GB18597要求。 2.危废贮存点、容器和包装物按HJ1276和苏环办〔2023〕154号等要求设置危险废物贮存库标志、危险废物贮存分区标志、危险废物标签等危险废物识别标志。 3.贮存点安装24小时视频监控系统，确保监控画面清晰。视频记录保存时间至少为3个月; 相符. （三）贮存库要求。1.贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施，存放两种及以上不兼容危险废物时应采用过道、隔板或隔墙等方式隔离。 2.在贮存库内贮存液态、半固态以及其它可能有渗滤液产生的危险废物，需配备泄漏液体收集装置，不兼容危险废物不得共享泄漏液体收集装置。 3.贮存易产生挥发性有机物（VOCs）、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物时，应设置气体收集装置和气体净化设施。废气（含无组织废气）排放应符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）规定要求。; 1.危废贮存点采用隔离措施。 2.液态危险废物配备防渗漏托盘，不兼容危险废物不共享泄漏液体收集装置。 3、危废贮存点危废密封贮存，贮存点设置在实验室内，废气收集处理后排放。; 相符. （4）与安全相关规章相符性分析 ①与各相关规范相符性分析 表1-10 项目与安全相关规章相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）; 实验室应建立、实施和维持安全管理体系，编制安全管理手册、程序文件、作业指导书以及记录表单。; 项目的安全评价工作正在进行，建成运营后将健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度; 相符. 实验室应：a）配备专职或兼职的安全管理人员。安全管理人员应履行包括实施、维持和改进安全管理体系的职责，识别对安全管理体系的偏离，以及采取预防或减少这些偏离的措施；b）制定对安全有影响的所有管理、操作和监督人员的职责、权利和相互关系的制度；c）由熟悉实验室活动和安全要求的安全监督人员对实验室开展的各项工作进行安全监督。赋予安全监督人员应履行包括评估和报告活动风险、制定和实施安全保障及应急措施、阻止不安全行为或活动的职责；d）确保实验室人员知晓实验室的安全要求和安全风险。确保人员在其活动的区域承担安全方面的责任和义务，避免因个人原因产生安全隐患或造成安全事故; 本项目建成运营后严格履行各项环保和安全职责，配备专职人员，制定相关管理制度; 相符. 实验室应确保工作人员清楚所从事的工作可能遇到的危险，包括： a）危险源的种类和性质； b）使用的化学品、仪器/设备、环境等的危险特性； c）可能导致的危害及后果； d）应采取的防护措施； e）紧急情况下的应急处置措施。; 建设单位已明确定期开展安全培训，确保人员对危险识别到位; 相符. 实验室应建立化学品（包括气瓶）采购、使用、贮存和处理（回收、销毁等）台账，并保留所有相关记录。气瓶使用台账可记录使用前后气体压力值，若持续使用气瓶，可每天记录一次; 建设单位已明确化学品的使用、贮存、处理，按期做好相关台账; 相符. 有毒、有害物质应贮存在阴凉、通风、干燥的场所，不得露天存放，不得接近酸类物质；腐蚀性物品，包装应严密，严禁泄漏，严禁与液化气体和其他物品共存; 本项目选址于南京江北新区乙烯路259号，租赁扬子石化分公司水质分析楼和运行分析楼，原辅料非取用状态时，采用瓶装密闭保存，分类储存; 相符. 《关于做好生态环境和应急管理部门联工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）; 一、建立危险废物监管联动机制：企业要切实履行好危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节，企业应严格履行各项环保和安全职责，并制定危险废物管理计划并报备相关环保部门。生态环境和应急管理部门对于被列入危险废物管理的上述物料，要共同加强安全监管; 本项目建成运营后建设单位将切实履行好危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节；严格履行各项环保和安全职责，制定危险废物管理计划并报备相关环保部门。本项目的安全评价工作正在进行; 相符. 二、建立环境治理设施监管联动机制：企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。生态环境部门在上述环境治理设施的环评审批过程中，要督促企业开展安全风险辨识; 建设单位对本项目的废气处理设施及危废贮存点同步开展安全风险辨识与管控工作，项目的安全评价工作正在进行；项目严格依据标准规范建设环境治理设施，建成运营后将健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行; 相符. 《南京市危险化学品禁止、限制和控制目录（2023版）》（宁应急规〔2023〕3号）; 二、全市禁止部分。1.《禁止目录》为全市共用，共涉及危险化学品116种。禁止部分采用“负面清单”形式，《禁止目录》所列危险化学品在全是范围内禁止生产、储存、使用、经营。三、限制和控制部分。1.《限控目录》按照“一板块一目录”原则实施差异化管控，板块划分如下：F板块：南京江北新材料科技园，共有189种限制和控制类危险化学品。2.《限控目录》所列危险化学品，其生产、储存、使用和经营应符合所在板块行业和用途的限控要求。3.确需对《限控目录》中危险化学品的限控要求做出调整的，应由所在区危险化学品安全专业委员会组织研究并同意后，报市危险化学品安全专业委员会研究，经市危险化学品安全专业委员会研究同意后，对《限控目录》进行调整。; 本项目检测使用的化学试剂均从具有相应资质的危险化学品经营单位进行采购，均不在《限控目录》所列危险化学品之列; 相符. ②与《关于印发《企业突发环境事件风险防控体系建设技术指南》（试行）《南京市环境应急救援队伍建设指南》（试行）的通知》（宁环办〔2024〕52号）符合性分析 根据《企业突发环境事件风险防控体系建设技术指南》（试行）的要求：涉及脱硫脱销、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类污染防治设施的，应定期开展安全风险辨识。涉及危险废物贮存设施的，应定期开展安全风险辨识，及时妥善处置贮存超过一年的危险废物，对属性不明的固体废物开展鉴定工作。六、环境风险管理要求：1.坚持企业主体、社会支撑。2.坚持注重实效、强化过程。3.坚持全员参与、分级负责。4.坚持体系融合、协调统一。 根据《南京市环境应急救援队伍建设指南》要求：工作内容包括（一）环境应急队伍，（二）环境应急物资，（三）环境应急培训，（四）环境应急演练。其他要求：1、建立企业环境安全责任“三落实三必须”机制。2、制定环境应急救援队伍管理制度，包括但不限于岗位责任制、24小时值守制度、应急响应制度、设备维护保养制度、培训演练制度等。3、制定突发环境事件隐患排查制度，明确隐患排查计划，按计划开展隐患排查并建立台账。 针对本项目危险废物的管理，建设单位应开展安全风险辨识，及时妥善处置危险废物，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。建设单位应及时与具有相应资质的危险废物处置单位签订处置协议。企业应制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门。 本项目安全风险辨识内容如下。 表1-11 安全风险辨识一览表 序号; 安全风险类型; 本项目涉及的设施; 去向. 1; 主楼检测废气、消毒清洗废气; SDG干式酸性吸附+二级活性炭吸附装置; 15m高1#排气筒. 2; 辅楼检测废气、消毒清洗废气; SDG干式酸性吸附+二级活性炭吸附装置; 15m高2#排气筒. 3; 污水处理; 化粪池; 接管扬子石化净一装置. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 南京卓然检验有限公司成立于2021年2月，注册地位于南京江北新区大厂街道扬子三村。经营范围：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：环境保护监测（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 公司拟投资700万元进行“南京卓然检验有限公司实验室建设项目”（以下简称“本项目”）。本项目租赁南京市江北新区乙烯路259号（净一片区）内中国石化集团资产经营管理公司扬子石化分公司水质分析楼（主楼）一层、二层和运行分析楼（辅楼）二层。总建筑面积约1500m2，检测区由办公区和实验区构成。建设内容为：购置原子吸收光谱仪、紫外可见分光光度计、电导率仪、红外分光测油仪等仪器设备，建设专业的水质分析实验室，主要用于废水、工艺水、锅炉用水和冷却水的检测，测定参数主要包括pH、氨氮、化学需氧量、BOD5、钙、硬度等50多项参数。 本项目已于2025年1月23日取得南京江北新区管理委员会行政审批局出具的立项备案文件（备案证号：宁新区管审备〔2025〕79号，项目代码：2207-320161-89-05-673348），详见附件2。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第77号）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第253号，2017年7月16日修正），本项目应履行环评手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等的有关规定，本项目属于“四十五、研究和试验发展，98、专业实验室、研发（试验）基地”，不涉及P3、P4生物安全实验室；转基因实验室，产生废气、废水、危险废物，应编制环境影响报告表。为此，南京卓然检验有限公司委托我公司编制环境影响评价报告表。接受委托后（委托书见附件1），我公司立即组织技术人员进行现场踏勘，收集相关资料，通过对相关资料的分析和研究，依照环境影响评价技术导则和《关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）的要求，编制完成了《南京卓然检验有限公司实验室建设项目环境影响报告表》，经建设单位核实确认后（承诺书见附件3），提请南京江北新区管理委员会行政审批局审查。 2、项目概况 项目名称：南京卓然检验有限公司实验室建设项目 建设单位：南京卓然检验有限公司 建设地点：南京江北新区乙烯路259号（租赁中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司水质分析楼（主楼）一层、二层和运行分析楼（辅楼）二层）。 总投资：700万元 建设性质：新建 工作时数：水质分析楼实行白班制，每天工作8h，年工作365天；运行分析楼实行白班和倒班两种运行方式，每天工作24h，年工作365天。则水质分析楼年工作时数2920h/a，运行分析楼年工作时数8760h/a。 职工人数：本项目定员60人，不设置食堂和宿舍 建设内容：本项目为实验室建设项目，项目租赁南京江北新区乙烯路259号（净一片区）中国石化集团资产经营管理公司扬子石化分公司水质分析楼（主楼）一层、二层和运行分析楼（辅楼）二层建设实验室及其配套设备。实验楼总租赁面积1500m2，由办公区和实验区构成。购置原子吸收光谱仪、紫外可见分光光度计、电导率仪、红外分光测油仪等仪器设备，建设专业的水质分析实验室，主要用于废水、工艺水、锅炉用水和冷却水的检测，测定参数主要包括pH、氨氮、化学需氧量、BOD5、钙、硬度等50多项参数。 3、项目周边环境概况及厂区平面布置 本项目所在的水质分析楼（主楼）和运行分析楼（辅楼）均在中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司厂区内南侧。主楼和辅楼所在地块东侧为扬子石化扬子消防三大队和南京扬子石化炼化有限责任公司己烷车间，西南侧为乙烯路，北侧为扬子石化净水一装置。 项目所在的扬子石化资产分公司净水一装置四周环境为：东北侧为沿江二路，隔路为巴斯夫特性化学品（南京）有限公司，东南侧为扬子石化扬子消防三大队和南京扬子石化炼化有限责任公司己烷车间，西侧为乙烯路和扬子石化巴斯夫有限责任公司，北侧为扬子石油化工股份有限公司。地理位置见附图1，周边环境概况见附图6。 本项目由水质分析楼（主楼）1层、2层及运行分析楼（辅楼）2层组成，主楼主要设置化学分析室、仪器室、加热室、微生物室、办公室、休息室等。辅楼主要设置、仪器室、分析室、加热蒸馏室、休息室等。本项目平面布局见附图7~9。 4、检测方案及公辅工程 本项目检测方案见表2-1，公辅工程见表2-2。 表2-1 本项目主要检测方案 序号; 检测内容; 规模; 单位; 年运行时数. 1; 废水检测; 180000; 项次/a; 8760h. 2; 冷却水检测; 90000. 3; 锅炉水检测; 210000. 4; 工艺水检测; 120000. 表2-2 本项目组成情况一览表 类别; 名称; 面积; 备注. 主体工程; 化学分析室; 176.8m2; 主楼（依托现有建筑）. 微生物室; 14.8m2. 仪器室; 46.7m2. 加热室; 14.8m2. 分析室; 101.3m2; 辅楼（依托现有建筑）. 仪器室; 40.5m2. 加热蒸馏室; 19.2m2. 辅助工程; 配电间; 4.3m2; 主楼（依托现有建筑）. 易制毒库; 4.5m2. 储藏室; 22.2m2. 办公室; 125.3m2. 休息室; 93.4m2. 更衣室; 36.2m2. 会议室; 29.3m2. 更衣室; 20.0m2; 辅楼（依托现有建筑）. 休息室; 13.1m2. 办公室; 42.9m2. 公用工程; 给水; 4423.9t/a，实验用水、清洗用水、生活用水、洗衣用水; 依托扬子石化分公司供水装置. 排水; 纳管水量为4013m3/a，其中测试废水（不涉重）2550m3/a，设备清洗废水540m3/a，废水样品100m3/a，生活污水788m3/a，洗衣废水35m3/a; 依托扬子石化分公司净一装置进行处置处理后回用. 供电; 20万kw•h/a; 依托扬子公司电厂进行供电. 环保工程; 废气; 主楼废气通过通风橱、集气管收集，处理工艺为：SDG干式酸性吸附+二级活性炭吸附处理后通过15m高1#排气筒排放； 辅楼废气通过通风橱、集气管收集，处理工艺为：SDG干式酸性吸附+二级活性炭吸附处理后通过15m高2#排气筒排放。; 达标排放. 废水; 纳管水量4013t/a，外排水量为0; 依托扬子公司净一装置进行处置后回用. 噪声; 选用低噪声设备，合理布局，采取隔声、减振等措施; 厂界达标. 固废; 设置危险废物产生区域收集点，危废定期委托有资质单位处置；一般垃圾回收再利用；生活垃圾定期委托环卫部门清运处理; /. 应急工程; 企业配备消防灭火器及个人防护装备等应急物资; /. 厂区内消防水泵; 依托扬子公司水厂净一装置内消防栓. 事故池5000m3; 依托扬子石化分公司内事故应急池. 5、主要设备、原辅材料和能耗 （1）主要设备 表2-3 本项目主要设备表 序号; 名称; 规格/型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 火焰光度计; 6400A; 2; 主楼. 2; 原子吸收光谱仪; SOLAAR-S4; 1; 主楼. 3; 多参数水质分析仪; CleverChemAnna; 1; 主楼. 4; 紫外可见分光光度计; DR6000; 2; 主楼. 5; 紫外可见分光光度计; UV-754N; 1; 主楼. 6; 分光光度计; 721-100; 2; 辅楼. 7; 分光光度计; 721G; 6; 主楼2台，辅楼4台. 8; 分光光度计; 721G-100; 2; 主楼. 9; 分光光度计; 723N; 2; 主楼. 10; 电导率仪; DDS-308A; 1; 辅楼. 11; 电导率仪; DDSJ-318; 2; 主楼. 12; COD快速消解器; HCR-100; 2; 主楼1台、辅楼1台. 13; COD消解器; JHA-100; 6; 主楼3台、辅楼3台. 14; 电子分析天平; AB204-S/A; 1; 主楼. 15; 电子天平; AE-200; 3; 主楼. 16; 电子天平; BS2000S; 1; 辅楼. 17; 电子天平; ME2002/02; 2; 辅楼. 18; 红外测油仪+萃取仪; OL1010; 4; 主楼2台、辅楼2台. 19; 红外分光测油仪; ET1200; 1; 辅楼. 20; 全自动红外测油仪; OL1020; 4; 主楼3台，辅楼1台. 21; 精密酸度计; PHS—3C; 5; 主楼3台，辅楼2台. 22; BOD培养箱; SPX-250B-Z; 2; 辅楼. 23; 生化培养箱; LRH-250-A; 3; 主楼. 24; 电热鼓风干燥箱; DHG-9030A; 1; 主楼. 25; 高温炉（用电）; FFMJ-2; 1; 主楼. 26; 马弗炉; SX2-4-10N; 1; 主楼. 27; 烘箱; BGZ-70; 1; 主楼. 28; 全自动智能蒸馏仪; JZ-2100; 2; 主楼1台、辅楼1台. （2）主要原辅料及理化性质 表2-4 本项目原辅材料消耗表 序号; 名称; 形态; 规格; 年消耗量(t/a); 最大存储量(t); 包装规格; 用途. 1; 浓盐酸; 液态; AR; 0.2; 0.02; 500mL (玻璃瓶); 配制试剂. 2; 浓硫酸; 液态; AR; 0.9; 0.1; 500mL (玻璃瓶); 配制试剂. 3; 钠氏试剂; 液态; /; 0.01; 0.002; 100mL (塑料瓶); 显色剂. 4; 甲醛溶液; 液态; AR; 0.002; 0.0001; 500mL (塑料瓶); 配制试剂. 5; 磷酸; 液态; AR,85%; 0.005; 0.001; 500mL (玻璃瓶); 配制试剂. 6; 氨水; 液态; AR; 0.025; 0.005; 500mL (玻璃瓶); 配制试剂. 7; 四氯乙烯; 液态; AR,98.5%; 1.8; 0.2; 500mL (玻璃瓶); 萃取剂. 8; 氢氧化钠; 固态; AR,96%; 0.01; 0.003; 500g(塑料瓶); 配制试剂. 9; 硫酸汞; 固态; AR; 0.002; 0.002; 100g(塑料瓶); 配制试剂. 10; 三乙醇胺; 液态; AR,99%; 0.002; 0.0002; 500mL (玻璃瓶); 隐蔽剂. 11; 乙酸; 液态; AR; 0.002; 0.0002; 500mL (玻璃瓶); 试剂. 12; 氢氧化钾; 固态; AR,85%; 0.005; 0.001; 500g(塑料瓶); 配制试剂. 13; 无水乙醇; 液态; AR,99.7%; 0.002; 0.0005; 500mL (玻璃瓶); 消毒清洗. 14; 硼酸; 固态; AR,99.5%; 0.002; 0.0005; 500g (塑料瓶); 配置试剂. 15; 过硫酸钾; 固态; AR,99.5%; 0.005; 0.001; 500g(塑料瓶); 预处理剂. 16; 碘化钾; 固态; AR,99%; 0.001; 0.0005; 500g(塑料瓶); 配置试剂. 17; 四水合酒酸钾钠; 固态; AR,99%; 0.005; 0.001; 500g(塑料瓶); 配置试剂. 18; 氯化铵; 固态; AR,99.5%; 0.005; 0.001; 500g(塑料瓶); 配置试剂. 19; 硫酸亚铁铵; 固态; AR; 0.003; 0.0002; 250g(塑料瓶); 配置试剂. 20; 四水合钼酸铵; 固态; AR,99%; 0.003; 0.0005; 500g(塑料瓶); 显色试剂. 21; 乙酸锌; 固态; AR,99%; 0.01; 0.002; 500g(塑料瓶); 反应试剂. 22; 铁氰化钾; 固态; AR,99.5%; 0.002; 0.0005; 500g(玻璃瓶); 显色试剂. 23; 硫酸铁铵; 固态; AR; 0.002; 0.0005; 250g(玻璃瓶); 显色试剂. 24; 氯化钠; 固态; AR,99.5%; 0.005; 0.001; 50g(塑料瓶); 配置试剂. 25; 4-氨基安替比林; 固态; AR,98.5%; 0.002; 0.001; 25g(玻璃瓶); 显色试剂. 26; 无水硫酸钠; 固态; AR; 0.02; 0.005; 500g(塑料瓶); 配置试剂. 27; 乙炔气; 液态; 99%; 0.06; 0.01; 5kg(钢瓶); 载气. 28; 液化石油气; 液态; 98%; 0.03; 0.005; 15kg(钢瓶); 载气. 29; CCB; 液态; /; 0.015; 0.002; 375mL (玻璃瓶); 试剂（混合物，成分为AgSO4-H2SO4）. 30; CCA; 液态; /; 0.015; 0.002; 375mL (玻璃瓶); 试剂（混合物，成分为K2Cr2O7-H2SO4）. 表2-5 本项目主要原辅材料理化性质表 名称; 理化特性; 爆炸燃烧性; 毒理特性. 浓盐酸; 淡黄液体，有刺激性气味，分子式HCl，熔点-30℃，沸点＞100℃，密度1.2g/cm3在25℃; 无资料; 眼睛刺激或腐蚀. 浓硫酸; 无色透明液体，高浓度的硫酸有强烈吸水性，分子式H2SO4，熔点3℃，沸点290℃; 无资料; LD50：2140mg/kg (大鼠经口)； LC50：510mg/L (大鼠吸入，2h). 甲醛溶液; 无色透明液体，分子式CH2O，密度1.106g/cm3在20℃，闪点64℃; 闪点64℃，爆炸上限73%，爆炸下限7%; LD50：800mg/kg（大鼠经口） LC50：590mg/m3（大鼠吸入）. 磷酸; 白色结晶，分子式H3O4P，有刺激性气味，沸点158℃，熔点41-44℃; 无资料; LD50:2740mg/kg (兔经皮). 氨水; 无色透明液体，分子式H5NO，分子量35.046，熔点-58℃，沸点38℃; 爆炸上限27%，爆炸下限16%; LD50:350mg/kg (大鼠经口). 四氯乙烯; 无色液体，分子式C2Cl4，沸点121℃，密度1.623g/cm3在25℃; 无资料; LD50：3005mg/kg（大鼠经口） LC50：50427mg/m3（大鼠吸入）. 氢氧化钠; 白色固体，分子式NaOH，沸点1388℃，熔点318℃; 无资料; 无资料. 硫酸汞; 白色结晶，分子式HgO4S，密度6.479g/cm3; 无资料; 无资料. 三乙醇胺; 无色液体，熔点18~21℃，沸点192℃，闪点179℃，蒸汽压：1hPazai 108℃，密度1.124; 无资料; 急性毒性：LD50经皮（家兔）＞22.5g/kg. 乙酸; 无色液体，熔点16.2℃，沸点117~118℃，密度1.049g/cm3，与水完全混溶; 易燃液体（类别3）爆炸上限19.9%，爆炸下限4%; 半数致死计量（LD50）经口（大鼠）3310mg/kg. 氢氧化钾; 白色固体，分子式KOH，沸点1320℃，熔点361℃，密度2.044g/cm3; 无资料; LD50:333mg/kg (大鼠经口). 无水乙醇; 无色透明液体，分子式C2H6O，熔点-114℃，沸点78.3℃，密度0.789g/cm3在20℃; 闪点14℃，爆炸上限19%，爆炸下限3.3%; LD50:7060mg/kg (大鼠经口). 硼酸; 白色固体，分子式H3BO3，熔点160℃，沸点300℃; 无资料; 无资料. 过硫酸钾; 白色粉末，分子式K2O8S2，熔点1067℃，沸点1689℃; 无资料; LD50：802mg/kg（大鼠经口）. 碘化钾; 无色或白色结晶，沸点1345℃，密度3.13g/cm3，易溶于水，熔点681℃; 无资料; 无资料. 氯化铵; 无色结晶粉末，分子式NH4Cl，氨样气味，熔点340℃; 无资料; LD50:1410mg/kg (大鼠经口)； LD50:＞2000mg/kg (大鼠经皮). 硫酸亚铁铵; 蓝绿色的无机复盐，易溶于水，不溶于乙醇，熔点100~110℃（分解），密度1.86，有刺激性; 无资料; 半数致死量 （大鼠，经口）3250mg/kg. 四水合钼酸铵; 无色或浅黄绿色单斜结晶状，熔点190℃，相对密度2.498; 无资料; 无资料. 乙酸锌; 有光泽的六面体鳞片或片晶体，有乙酸气味，熔点237℃，沸点908℃，闪点12℃; 受高热分解; LD50；2170mg/kg（大鼠经口）. 铁氰化钾; 红色晶体，可溶于水、丙酮，微溶于乙醇，不溶于醋酸甲酯和液氮，密度1.85g/cm3，熔点300℃; 无资料; 大鼠口经LD50：2970mg/kg，小鼠口经LC50：1600mg/kg. 硫酸铁铵; 无色八面体结晶，一般捎带浅紫色，在空气中会变为浅褐色，用作分析试剂，密度1.17g/cm3，易溶于水，沸点85℃，闪点：28℉; 无资料; 无资料. 氯化钠; 白色晶体，分子式NaCl，熔点801℃，密度1.199g/cm3在25℃; 闪点1413℃; LD50:3550mg/kg (大鼠经口)； LD50:＞10000mg/kg (兔经皮)； LC50:＞42000mg/kg (大鼠吸入，1h). 乙炔; 有机化合物，常温常压下为无色气体，微溶于水，溶于乙醇、丙酮、氯仿、苯。熔点：-81.8℃，沸点：-84℃，密度0.62kg/m3; 易燃; 微毒. 无水硫酸钠; 白色结晶，分子式Na2O4S，密度2.68g/cm3; 无资料; LD50:5989mg/kg(小鼠经口). （3）能耗 本项目年用水量4423.9t/a，年耗电量20万kW·h用电量。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目检测活动依托中国石化集团资产经营管理公司扬子石化分公司分析楼——主楼、辅楼，施工期包括废气收集管路铺设、检测设备安装调试，施工期会产生一定的固废、噪声，但工期较短，施工期工艺流程及产排污环节见图2-1。 图2-1 施工期工艺流程及产排污环节图 2、营运期 图2-2 主楼、辅楼检测流程及产污环节图 本项目主楼（水质分析楼）检测内容主要包含外观颜色、重量分析、仪器直读、滴定分析、比色分析、光谱分析。辅楼（运行分析楼）与主楼（水质分析楼）检测流程及产污环节基本一致，见图2-2和表2-6。 表2-6 本项目检测流程 检测大类; 具体检测内容; 检测流程描述. 外观颜色类; 色度、游离氯、铁细菌、硫酸盐还原菌; ①委托样品：接收委托检测的样品； ②预处理：按照标准要求，制成规定的形状、尺寸或性状； ③样品分析：通过肉眼或仪器直接观察样品的外观颜色类信息； ④清洗：样品检测结束对试管、滴管等器具进行清洗； ⑤分析完成。. 重量分析类; 悬浮物、总溶固、含水率; ①委托样品：接收委托检测的样品； ②预处理：按照标准要求，对样品进行过滤、烘干等预处理； ③样品分析：通过样品的质量变化计算各参数； ④清洗：样品检测结束对试管、滴管等器具进行清洗； ⑤分析完成。. 仪器直读类; pH、电导率、钠、BOD5、溶解氧; ①委托样品：接收委托检测的样品； ②预处理：按照标准要求，对样品进行过滤等预处理； ③样品分析：将仪器的电极置于测定水样中，仪器将化学信号转化为电信号，直接在仪器控制面板上读取相应的分析参数； ④清洗：样品检测结束对试管、滴管等器具进行清洗； ⑤分析完成。. 滴定分析类; 化学需氧量、总碱度、氯离子、钙离子、碱度、硬度、硫化物、挥发酸、碱浓度、氨含量、胺含量; ①委托样品：接收委托检测的样品； ②预处理：按照标准要求，对样品进行一系列预处理； ③样品分析：加入各类指示剂，再用已知浓度的标准溶液进行滴定，通过计算可以测得样品的参数浓度； ④清洗：样品检测结束对试管、滴管等器具进行清洗； ⑤分析完成。. 比色分析类; 氨氮、化学需氧量、锌离子、总氮、总磷、石油类、TA、磷酸盐、二氧化硅、硝酸根、亚硝酸根; ①委托样品：接收委托检测的样品； ②预处理：按照标准要求，对样品进行一系列预处理； ③样品分析：再用可见分光光度计、紫外-可见分光光度计、红外油仪等仪器测定样品的吸光度，通过标准曲线计算得到样品参数浓度； ④清洗：样品检测结束对试管、滴管等器具进行清洗； ⑤分析完成。. 光谱分析类; 钾、钴、锰、铁、铜、钠; ①委托样品：接收委托检测的样品； ②预处理：按照标准要求，对样品进行一系列预处理； ③样品分析：经过原子吸收、原子发射等光谱仪，通过谱线吸收和发射的频率、强度等光谱特性来确定物质的化学成分分析； ④清洗：样品检测结束对试管、滴管等器具进行清洗； ⑤分析完成。. 本项目产污环节见表2-7。 表2-7 本项目产污环节一览表 类别; 代号; 产生工序; 污染物; 处理措施及去向. 废气; G1-1、G1-2、G3、G4; 废水、冷却水检测（样品预处理、样品分析）、消毒清洗、危废收集点; 四氯乙烯、HCl、硫酸雾、氨气、非甲烷总烃（含甲醛、乙酸、乙醇）; 经通风橱收集后经SDG干式酸性吸附+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（1#）排放. G2-1、G2-2、G3’、G4’; 废水、锅炉水检测、工艺水检测（样品预处理、样品分析）、消毒清洗、危废收集点; 四氯乙烯、HCl、硫酸雾、氨气、非甲烷总烃（含甲醛、乙酸、乙醇）; 经通风橱收集后经SDG干式酸性吸附+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（2#）排放. 废水; W1-1、W2-1; 样品分析; COD、SS、NH3-N、TN、TP、挥发酚、石油类; 经厂区污水池收集后排入扬子石化水厂净一装置处理后回用. W1-2、W2-2; 实验器具清洗. W1-3、W2-3; 剩余样品. W3; 办公、生活. W4; 洗衣. 噪声; N; 设备运行; 噪声; 隔声、减振. 固废; S1-1、S2-1; 样品分析; 涉重废液; 产生点收集后暂存于危废收集点后委托有资质单位安全处置. S3; 备料、实验; 废试剂瓶. S4; 过滤、实验; 实验废材. S5; 废气处理; 废活性炭. S6; 废气处理; 废吸附剂. S7; 办公; 一般固废; 回收再利用. S8; 办公; 生活垃圾; 委托环卫处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 本项目租赁南京江北新区中国石化集团资产经营管理公司扬子石化分公司水质分析楼（主楼）1-2层和运行分析楼（辅楼）2层。租赁分析楼为闲置状态，无历史遗留环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据《江苏省环境空气质量功能区划》，项目所在地为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《关于发布<环境空气质量标准>（GB3095-2012）修改单的公告》（生态环境部公告2018年第29号）中的二级标准。 （1）基本污染物环境质量现状及达标区判定 根据《2023年南京市生态环境状况公报》，南京市环境空气质量达到二级标准的天数为299天，同比增加8天，达标率为81.9%，同比上升2.2个百分点。其中，达到一级标准天数为96天，同比增加11天；未达到二级标准的天数为66天（其中，轻度污染58天，中度污染6天，重度污染2天），主要污染物为O3和PM2.5。各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为29μg/m3，达标，同比上升3.6%；PM10年均值为52μg/m3，达标，同比上升2.0%；NO2年均值为27μg/m3达标，同比持平；SO2年均值为6μg/m³，达标，同比上升20.0%；CO日均浓度第95百分位数为0.9mg/m³，达标，同比持平；O3日最大8小时浓度第90百分位数为170μg/m3，超标0.06倍，同比持平，超标天数49天，同比减少5天。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; /; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 27; 40; 67.5; /; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; 82.86; /; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 74.29; /; 达标. CO; 年平均质量浓度第95百分位数; 900; 4000; 22.5; /; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值第90百分位数; 170; 160; 106; 0.06; 不达标. 综上，2023年南京市大气超标因子主要为O3。因此，判定企业所在区域属于不达标区。市委市政府组织实施环境质量“首季争优”、噪声和异味治理、扬尘污染防治交叉检查等专项行动，聚焦薄弱板块开展大气污染防治下沉督查，针对存在滞后风险的目标任务进行帮扶督查，围绕群众投诉集中的问题实施现场督查，结合污染应对实施联动督查，采取“督政督企”等模式压实属地责任，持续跟踪整改，加快补齐短板弱项。按照“盯大户、查高值、控源头、降扬尘、强执法、促整改、抓联动”的治气路径，制定年度大气计划和分领域工作要点，形成九大类60条具体治气举措。按月下达目标任务，实施逐月攻坚、每月排名。形成层层落实、同频共振、合力治气的良好态势。 2、地表水环境质量现状 本项目废水进扬子石化净一装置处理后尾水排入长江。根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》，长江（左岸）江北新区段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准。 根据《2023年南京市生态环境状况公报》，全市水环境质量持续优良。纳入江苏省“十四五”水环境考核目标的42个地表水断面水质全部达标，水质优良（《地表水环境质量标准》Ⅲ类及以上）比例为100%，无丧失使用功能（劣Ⅴ类）断面。 全市主要集中式饮用水水源地水质继续保持优良，逐月水质达Ⅲ类及以上，达标率为100%。 长江南京段干流水质总体状况为优，5个监测断面水质均达到Ⅱ类。 3、声环境质量现状 根据南京市噪声环境功能区划，企业所在区域噪声功能区划为2类区，根据《2023年南京市生态环境状况公报》，全市区域噪声监测点位534个。城区昼间区域环境噪声均值为53.5dB，同比下降0.3dB；郊区昼间区域环境噪声均值53.0dB，同比上升0.5dB。全市交通噪声监测点位247个。城区昼间交通噪声均值为67.7dB，同比上升0.3dB；郊区昼间交通噪声均值66.1dB，同比下降0.4dB。全市功能区噪声监测点位28个。昼间噪声达标率为99.1%，同比上升0.9个百分点；夜间噪声达标率为94.6%，同比上升1.6个百分点。 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，因此，不开展声环境质量现状监测。 4、生态环境质量现状 本项目位于南京江北新材料科技园扬子石化分公司现有厂区内，项目所在区域不涉及南京市辖区范围内的生态环境保护目标。因此，不开展生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 6、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求：“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目原辅料放置在专用化学品间，危险废物暂存于实验室危废收集点，废气治理措施及排口位于楼顶，排口距离地面15m，基本无污染地下水和土壤的途径，对地下水和土壤环境影响较小。因此，本项目可不开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境 本项目厂界外500米范围内无大气环境保护目标。 2.声环境 本项目位于扬子石化分公司现有厂区内，所在的扬子石化分公司厂界50米范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境 本项目位于扬子石化分公司现有厂区内，所在的扬子石化分公司厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境 本项目位于扬子石化分公司现有厂区内，项目所在区域不涉及南京市辖区范围内的生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目废气污染物主要为非甲烷总烃（含甲醛、乙醇、乙酸）、四氯乙烯、HCl（氯化氢）、硫酸雾、氨气等。其中HCl、硫酸雾、四氯乙烯、非甲烷总烃执行江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1大气污染物有组织排放限值。氨有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相应排放标准；HCl、硫酸雾、四氯乙烯、非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值，氨无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中相应排放标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，详见表3-4、3-5、3-6。 表3-4 大气污染物有组织排放限值 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 监控位置; 标准来源. NMHC; 60; 3; 车间排气筒出口或生产设施排气筒出口; 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1. HCl; 10; 0.18. 硫酸雾; 5; 1.1. 四氯乙烯; 80; 2. 氨; /; 4.9; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2. 表3-5 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物; 排放限值mg/m3; 限制含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处lh平均浓度值; 在厂房外设置监控点监控; 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2. 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3-6 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 污染物; 监控浓度限值mg/m3; 监控位置; 标准来源. NMHC; 4; 边界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3. HCl; 0.05. 硫酸雾; 0.3. 四氯乙烯; 1. 氨; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1. 2、废水排放标准 本项目产生的实验废水及生活污水经扬子石化水厂净一装置处理。接管标准执行净一车间设计进水标准，扬子石化水厂净一装置回用水单元回用水执行《中国石油化工集团公司企业标准 水务管理技术要求 第2部分：循环水》（Q/SH 0628.2-2014）表1补充水水质标准，具体见表3-7和3-8。 表3-7 本项目废水污染物接管标准 （单位：mg/L，pH无量纲） 污染因子; 接管标准; 接管标准来源. pH; 6-9; 净一车间设计进水水质标准. COD; 340. BOD5; 130. 硫化物; 4. SS; 150. NH3-N; 15. TP; 5. TN; 50. 石油类; 40. 挥发酚; 20. 表3-8 回用水用水单元水质控制指标（单位：mg/L，pH无量纲） 序号; 出水指标; 单位; Q/SH 0628.2-2014. 1; COD; mg/L; 60. 2; BOD; mg/L; 10. 3; NH3-N; mg/L; 10. 4; 悬浮物; mg/L; 30. 5; pH; 无量纲; 6.0~9.0. 6; 浊度; NTU; 10. 7; 硫离子; mg/L; 0.1. 8; 石油类; mg/L; 2.0. 9; 挥发酚; mg/L; 0.5. 10; 钙硬度（以CaCO3计）; mg/L; 50~300. 11; 电导率; μs/cm; 1200. 12; 总碱度（以CaCO3计）; mg/L; 50~300. 13; Cl-; mg/L; 200. 14; 总铁; mg/L; 0.5. 3、噪声排放标准 施工期场界环境噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值要求，运营期厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见表3-9、表3-10。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放限值 厂界名; 执行标准; 标准限值dB(A). 昼; 夜. 项目四周场界; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）; 70; 55. 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 厂界名; 执行标准; 级别; 标准限值dB(A). 昼; 夜. 项目四周厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. 4、固体废物排放标准 固体废物处置依据《国家危险废物名录》（2025年版）和《危险废物鉴别标准》（GB5058.7-2019）来鉴别一般工业废物和危险废物。根据固废的类别，建设项目生产过程中一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等要求执行；生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建成〔2000〕120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建成〔2010〕61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目污染物产生及排放量见表3-11。 表3-11 本项目污染物产生及排放情况一览表 类别; 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 接管量（t/a）; 排放量（t/a）. ## 大气; 有组织; 四氯乙烯; 0.162; 0.1458; /; 0.0162. HCl; 不定量计算; 不定量计算; /; 不定量计算. 硫酸雾; 不定量计算; 不定量计算; /; 不定量计算. 氨气; 不定量计算; 不定量计算; /; 不定量计算. 非甲烷总烃; 2.148×10-3; 1.934×10-3; /; 2.14×10-4. VOCs; 0.164; 0.1476; /; 0.0164. 无组织; 四氯乙烯; 0.018; 0; /; 0.018. HCl; 不定量计算; 不定量计算; /; 不定量计算. 硫酸雾; 不定量计算; 不定量计算; /; 不定量计算. 氨气; 不定量计算; 不定量计算; /; 不定量计算. 非甲烷总烃; 2.4×10-4; 0; /; 2.4×10-4. VOCs; 1.824×10-2; 0; /; 1.824×10-2. 废水; 废水量; 4013; 0; 4013; 0. COD; 0.767; 0.041/0.767; 0.726; 0. SS; 0.202; 0.017/0.202; 0.185; 0. NH3-N; 0.107; 0.048/0.107; 0.059; 0. TN; 0.1305; 0.011/0.1305; 0.1195; 0. TP; 0.0105; 0.0021/0.0105; 0.0084; 0. 石油类; 0.032; 0/0.32; 0.032; 0. 挥发酚; 0.0062; 0/0.0062; 0.0062; 0. 固体废物; 危险废物; 涉重废液; 7; 7; /; 0. 废试剂瓶; 2.0; 2.0; /; 0. 实验废材; 1.0; 1.0; /; 0. 废活性炭; 2.82; 2.82; /; 0. 废吸附剂; 4.4; 4.4; /; 0. 一般固废; 0.4; 0.4; /; 0. 生活垃圾; 4.38; 4.38; /; 0. 1、废气 本项目有组织废气排放量为四氯乙烯0.0162t/a，非甲烷总烃2.14×10-4t/a，VOCs：1.64×10-2t/a。无组织废气排放量为四氯乙烯0.018t/a，非甲烷总烃2.4×10-4t/a，VOCs：1.824×10-2t/a。 2、废水 本项目废水接管量为4013m3/a，COD：0.726t/a、SS：0.185t/a、NH3-N：0.059t/a、TN：0.1195t/a、TP：0.0084t/a、石油类：0.032t/a、挥发酚：0.0062t/a；经扬子石化水厂净一装置处理后回用，无外排水。无需申请总量。 3、固体废物 本项目危险废物均委托有资质单位处置，一般固废回收利用，生活垃圾委托环卫部门处置，不外排，无需申请总量。 4、项目污染物总量平衡途径 大气污染物总量控制指标按2倍核减，废气污染物VOCs（挥发性有机物）核减总量为0.06928t/a。在江苏省南京化学工业园区（南京江北新材料科技园）储备库内平衡，目前企业已取得江苏省南京化学工业园区（南京江北新材料科技园）排污总量指标使用凭证（编号：32011920250661）。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目位于南京江北新区乙烯路259号，租用中国石化集团资产经营管理公司扬子石化分公司水质分析楼（主楼）和运行分析楼（辅楼），施工期活动主要为实验室内部改造和设备安装。实验室内部改造主要铺设废气收集管道，在设备安装完成后再进行现场清理即可投入使用。本项目无土建施工和涂刷油漆，故施工期没有扬尘废气、有机废气污染，仅涉及施工期设备安装噪声、设备包装、建筑垃圾等固体废物。室内设备安装时设备安装减震设施，并进行厂房隔声。包装固体废物由环卫部门清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废气 1、产排污分析 有组织排放 （1）主楼废气源强及达标排放情况 ①检测废气 主楼主要对水质进行检测分析，在无机处理过程会产生酸性消解废气（硫酸雾、盐酸雾）G1-1，样品分析过程会有氨气和有机废气G1-2挥发，预处理（含试剂调配）在通风橱中进行，样品分析在实验室的通风橱中进行。另外，试剂柜、加热间所在房间也设置有通风橱和吸风罩。所有检测期间（含试剂柜废气）产生的废气均能收集后经SDG干式酸性吸附+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（1#）排放。根据设计方提供资料，主楼共设有3台风机，废气收集系统参数见表4-1。 表4-1 主楼实验室废气收集系统参数表 风机; 风量; 类型; 位置; 产生工序. 1#风机; 9500m3/h; 通风橱; 103房间右侧3组; 加热间. 通风橱; 204房间3组; 试剂配制、预处理. 试剂柜; 204房间5组; 试剂柜. 2#风机; 4500m3/h; 通风橱; 103房间左侧3组; 废水样品分析. 3#风机; 6000m3/h; 通风橱; 104房间2组; 试剂配制. 不锈钢吸风罩; 105房间2组; 样品分析. 试剂柜; 104房间2组; 试剂柜. 试剂柜; 105房间1组; 试剂柜. 汇总; 20000m3/h. 硫酸挥发量很小，被蒸汽带出量约占5%。盐酸使用过程已与被测物质发生反应，一般已消耗掉50%以上，剩余部分经挥发后仍有部分留存于检测废液中，因此挥发量较少。氨气产生量约占氨水原料用量的10%。以上三种废气经通风橱收集后经SDG干式酸性吸附+二级活性炭吸附装置处理，SDG干式酸性吸附剂对HCl处理率在80~98%，对硫酸雾处理率可达到70%~95%。另外，本项目产生氨气为碱性气体，在与酸性废气一起处理过程，会有一定去除率，去除率可达到60%。经处理后的酸性废气和氨气量很小，本次不进行定量分析。 有机废气参照《“工业挥发性有机物污染控制对策研究”项目阶段汇报讨论会资料汇编（中国环境科学学会）》，实验过程中有机溶剂挥发性系数最大约为用量的10%。则估算出主楼废气产生源强如表4-2所示。 表4-2 主楼废气产生源强 化学品名称; 年耗量（t）; 废气产生量（t/a）; 废气. 四氯乙烯; 1.2; 0.12; 四氯乙烯. 非甲烷总烃（含甲醛、乙酸）; 0.003; 0.0003; 非甲烷总烃. 主楼检测废气经通风橱收集，收集效率以90%计，收集后的气体经SDG干式酸性吸附+二级活性炭吸附处理装置处理后通过一根15m高排气筒（1#）排放。活性炭对有机废气处理率在90%以上（以90%计）。 ②消毒清洗废气G3 本项目在做完水质检测后，需要对部分设备进行消毒清洗，采用无水乙醇，年消耗量约0.0015t。在使用过程基本全部挥发，废气通过通风橱收集，收集率以90%计，经过SDG干式酸性吸附+二级活性炭吸附处理装置处理后，通过15m高排气筒（1#）排放。活性炭对有机废气处理率可达到90%以上。 ③危险废物产生区域废气G4 本项目暂存的危险废物主要有废包装物及实验室耗材、实验废液、废试剂瓶等，危废收集点在实验室内，危险废物用包装桶（袋）密封保存，因此挥发性气体（以NMHC计）产生量很小，废气量不进行量化。 （2）辅楼废气源强及达标排放情况 ①检测废气 辅楼主要对冷却水、锅炉水、工艺水等进行检测分析，在无机处理过程（含试剂调配）会产生酸性消解废气（硫酸雾、盐酸雾）G2-1，样品分析过程会有氨气和有机废气G2-2挥发，预处理（含配试剂）在通风橱中进行，样品分析在实验室的通风橱中进行。另外，试剂柜、加热间所在房间也设置有通风橱和吸风罩。所有检测期间（含试剂柜废气）产生的废气均能收集后经SDG干式酸性吸附+二级活性炭吸附后通过15m高排气筒（2#）排放。根据设计方提供资料，辅楼设置5台风机，气收集系统参数见下表。 表4-3 辅楼实验室废气收集系统参数表 风机; 风量; 类型; 放置位置; 产生工序. 4#风机; 4500m3/h; 不锈钢吸风罩; 203房间1组; 样品分析. 通风橱; 203房间2组; 加热间. 5#风机; 300m3/h; 通风橱; 205房间左侧2组; 样品分析. 6#风机; 3500m3/h; 通风橱; 205房间右侧2组; 样品分析. 试剂柜; 205房间2组; 试剂柜. 7#风机; 3000m3/h; 通风橱; 208分析室左侧两组; 样品分析. 8#风机; 3000m3/h; 通风橱; 208分析室右侧两组; 样品分析. 汇总; 17000m3/h; /; /; /. 辅楼检测过程硫酸、盐酸和氨水使用量少，经收集后经SDG干式酸性吸附+二级活性炭吸附装置处理后，排放的硫酸雾、HCl、氨很小，本次不进行定量分析。 辅楼检测废气产生情况见下表。 表4-4 辅楼废气产生源强 名称; 年耗量（t）; 废气产生量（t/a）; 废气类别. 四氯乙烯; 0.6; 0.06; 四氯乙烯. 非甲烷总烃（含乙酸、甲醛）; 0.001; 0.0001; 非甲烷总烃. 辅楼检测废气经通风橱收集，收集效率以90%计，收集后的气体经SDG干式酸性吸附+二级活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒（2#）排放，活性炭对有机废气处理率以90%计。 ②消毒清洗废气G3’ 本项目在做完水质检测后，需要对部分设备进行消毒清洗，采用无水乙醇，年消耗量约0.0005t。在使用过程乙醇基本全部挥发，废气通过通风处收集，收集率以90%计，经过SDG干式酸性吸附+二级活性炭吸附处理装置处理后，通过15m高排气筒（2#）排放。活性炭对有机废气处理率可达到90%以上。 ③危险废物产生区域收集点废气G4’ 本项目暂存的危险废物主要有废包装物及实验室耗材、实验废液、废试剂瓶、废吸附剂、废活性炭等，危废暂存点在实验室内，危险废物用包装桶（袋）密封保存，因此挥发性气体（以NMHC计）产生量很小，废气量不进行量化。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-5 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间h. 核算方法; 废气产生量m3/h; 产生浓度mg/m3; 产生量kg/h; 工艺; 处理效率%; 核算方法; 废气排放量m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放量kg/h. 水质检测; 主楼排气筒（1#）; 四氯乙烯; 系数法; 20000; 1.85; 3.7×10-2; 通风橱+SDG干式酸性吸附+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（1#）; 90%; 系数法; 20000; 0.185; 3.7×10-3; 2920. 非甲烷总烃（含甲醛、乙酸）; 0.0046; 9.2×10-5; 90%; 0.0005; 9.2×10-6. 消毒清洗; 非甲烷总烃（乙醇）; 0.023; 4.6×10-4; 90%; 0.002; 4.6×10-5. /; VOCs[1]; 1.88; 3.76×10-2; 90%; 0.188; 3.76×10-3. 水质检测; 辅楼排气筒（2#）; 四氯乙烯; 系数法; 17000; 0.36; 6.16×10-3; 通风橱+SDG干式酸性吸附+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（2#）; 90%; 系数法; 17000; 0.036; 6.16×10-4; 8760. 非甲烷总烃（含甲醛、乙酸）; 0.0006; 1.02×10-5; 90%; 0.00006; 1.02×10-6. 消毒清洗; 非甲烷总烃（乙醇）; 0.003; 5.1×10-5; 90%; 0.0003; 5.1×10-6. /; VOCs[1]; 0.364; 6.22×10-3; 90%; 0.036; 6.22×10-4. 注：VOCs总量包含非甲烷总烃、四氯乙烯 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目有组织大气污染物排放量情况核算表详见表4-6，一般排放口排气筒设置情况见表4-7，大气污染物排放量核算情况详见表4-8。 表4-6 有组织废气排放参数表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（kg/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /. 一般排放口. 1; 1#排气筒; 四氯乙烯; 0.185; 0.0037; 10.8. 非甲烷总烃（含乙酸、甲醛、乙醇）; 0.0028; 5.52×10-5; 0.16. VOCs; 0.188; 3.76×10-3; 10.96. 2; 2#排气筒; 四氯乙烯; 0.036; 6.16×10-4; 5.4. 非甲烷总烃（含乙酸、甲醛、乙醇）; 0.0004; 6.12×10-6; 0.054. VOCs; 0.036; 6.22×10-4; 5.454. 一般排放口合计; 四氯乙烯; 16.2. 非甲烷总烃; 0.214. VOCs; 16.414. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 四氯乙烯; 16.2. 非甲烷总烃; 0.214. VOCs; 16.414. 表4-7 本项目一般排气筒设置情况 点源名称; 排气筒高度; 排气筒 内径; 烟气出口速度; 烟气出口 温度; 年排放小时数; 排放工况. 单位; m; m; m/s; ℃; h; —. 1#排气筒; 15; 0.7; 14.4; 25; 2920; 间歇. 2#排气筒; 15; 0.7; 12.3; 25; 8760; 连续. 表4-8 大气污染物排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（kg/a）. 四氯乙烯; 16.2. 非甲烷总烃; 0.214. VOCs; 16.414. 无组织排放 本项目无组织废气主要为水质检测过程通风橱、集气罩未捕集的废气，本项目无组织废气污染源源强核算结果见表4-9。 表4-9 无组织废气排放参数表 工序/生产线; 污染源; 污染物种类; 污染物产生; 污染物排放. 核算方法; 废气产生量m3/h; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量kg/a; 核算方法; 废气排放量m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量kg/a; 排放时间h. 主楼; 未被捕集的废气; 四氯乙烯; 系 数 法; /; /; 0.004; 12; 系数法; /; /; 0.004; 12; 2920. 非甲烷总烃; /; 6.12×10-5; 0.18; /; 6.12×10-5; 0.18. VOCs; /; 0.0042; 12.18; /; 0.0042; 12.18. 辅楼; 未未被捕集的废气; 四氯乙烯; 系数法; /; /; 0.0006; 6; 系数法; /; /; 0.0006; 6; 8760. 非甲烷总烃; /; 6.84×10-6; 0.06; /; 6.84×10-6; 0.06. VOCs; /; 6.07×10-4; 6.06; /; 6.07×10-4; 6.06. 注：VOCs总量含非甲烷总烃、四氯乙烯。 本项目无组织大气污染物排放量情况核算表详见表4-10。 表4-10 本项目无组织大气污染物排放量核算表 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（kg/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. /; 主楼水质检测; 四氯乙烯; 加强管理，通风; 《大气污染物综合 排放标准》（DB32/4041- 2021）表1标准要求，氨气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准; 1; 12. 非甲烷总烃; 60; 0.18. VOCs; 4; 12.18. /; 辅楼水质检测; 四氯乙烯; 加强管理，通风; 1; 6. 非甲烷总烃; 60; 0.06. VOCs; 4; 6.06. 无组织排放. 无组织排放 总计; 四氯乙烯; 18. 非甲烷总烃; 0.24. VOCs; 18.24. （2）环境影响及防治措施 ①污染防治措施可行性分析 本项目主楼实验室实验废气经通风橱收集后排入1#SDG干式酸性吸附装置+二级活性炭吸附装置处理后通过1#排气筒（15m）达标排放；辅楼实验室废气经通风橱收集后排入2#SDG干式酸性吸附装置+二级活性炭吸附装置处理，通过2#排气筒（15m）达标排放。 SDG干式酸性吸附装置处理原理：含酸废气由进风口进入箱体，然后通过吸附段，吸附段装有SDG吸附剂，SDG吸附剂是一种比表面积较大的固体颗粒状无机物，当被净化气体中的酸气扩散运动到达SDG吸附剂表面吸附力场时，便被固定在其表面上，然后与其中活性成分发生化学反应，生成一种新的中性盐物质而存储于SDG吸附剂结构中。SDG吸附剂对酸气的净化是一个多功能的综合作用，除了一般的物理吸附外，还有化学吸附，粒子吸附，催化作用，化学反应等。 本项目SDG吸附装置选用SDG复合吸附剂治理酸尾气净化器，设备内填料为SDG吸附剂（碱性填料），参数见表4-11。 表4-11 SDG吸附装置参数 序号; 名称; SDG装置. 主楼（1#）; 辅楼（2#）. 1; 处理风量; 20000m3/h; 17000m3/h. 2; 材质; 304不锈钢; 304不锈钢. 3; 过滤面积; 4.6~7.0m2; 3.9~6.0m2. 4; 过滤速度; 0.8~1.2m/s; 0.8~1.2m/s. 5; 填充体积; 1.6~2.0m3; 1.4~1.8m3. 6; 吸附剂更换周期; 一年2次; 一年2次. 活性炭吸附原理：活性炭具有很大的孔隙率和比表面积，对产生废气的物质有很好的吸附效果，活性炭对气体的吸附率随有机物分子结构的不同而变化，分子结构简单的气体吸附率高，分子结构复杂的吸附率低。 本项目活性炭吸附箱设置参数见表4-12。 表4-12 活性炭吸附箱参数 序号; 名称; 活性炭装置. 主楼（1#）; 辅楼（2#）. 1; 处理风量; 20000m3/h; 17000m3/h. 2; 型式; 侧卧式; 侧卧式. 3; 材质; 碳钢; 碳钢. 4; 尺寸; 304不锈钢; 304不锈钢. 5; 过滤面积; 4.7~5.6m2; 3.9~4.8m2. 6; 过滤速度; 1.0~1.2m/s; 1.0~1.2m/s. 7; 活性炭充填量; 0.9~1.2m3; 0.7~1.1m3. 8; 活性炭更换周期; 一年2次; 一年2次. 为保障活性炭处理效率，本项目宜采用两级活性炭吸附，连接两个大小相同的活性炭吸附箱，采用蜂窝型活性炭作为吸附剂，其碘值不宜低于800mg/g。 工程实例：《治理多种酸气的SDG吸附剂》（北京工业大学环境与能源工程学院）表明SDG吸附剂对HCl、H2SO4、NOX、HF等酸气的净化率为95～99.5%；对多种酸气可同时净化，并且均可达到95%以上的净化率；根据《南京鑫普华生物科技有限公司生物学实验研发项目验收监测报告表》，该公司实验室挥发性有机废气采用活性炭吸附装置处理后通过20m高排气筒排放。根据验收监测期间有机废气配套的活性炭吸附装置进出口污染物监测数据估算，该设施对挥发性有机废气平均去除效率在90%以上。 综上，本项目采用的两级活性炭吸附废气处理设施工艺可行，废气污染物能够达标排放。本次环评有机废气去除率取值90%。 ②排气筒设置合理性 根据《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）4.1.4：排放光气、氰化氢和氯气的排气筒高度不低于25m，其他排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。新建污染源的排气筒必须低于15m时，其最高允许排放速率按表1所列排放速率限值的50%执行。本项目不涉及光气、氰化氢和氯气，所有排气筒高度为15m，符合要求。 本项目1#排气筒直径为0.7m，风机设计风量20000m3/h，设计烟气流速为14.4m/s；2#排气筒直径为0.7m，风机设计风量17000m3/h，设计烟气流速为12.3m/s；均可满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中5.3.5“排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。当采用钢管烟囱且高度较高时或烟气量较大时，可适当提高出口流速至20m/s～25m/s左右”要求。本项目排气筒不与其他单位共用。 （3）废气监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）文件要求，本项目废气污染源监测计划见表4-13。 表4-13 本项目营运期废气监测工作计划 监测位置; 监测项目; 频次; 执行标准. 有组织; 1#排气筒出口处; NMHC、四氯乙烯; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 2#排气筒出口处; NMHC、四氯乙烯; 一年一次. 无组织; 厂界; NMHC; 一年一次. 厂界无组织（上风向和下风向）; NMHC; 一年一次. 主楼门窗外1m，距所在楼层1.5m以上高度处; NMHC; 一年一次. （4）小结 综上所述，本项目主楼实验室废气经SDG干式酸性吸附+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高1#排气筒达标排放，辅楼实验室废气经SDG干式酸性吸附+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高2#排气筒达标排放，对周围环境影响很小。 2、废水 （1）源强核算 本项目废水主要为检测废水（不涉重）（W1-1、W2-1）、检测器具清洗废水（W1-2、W2-2）、剩余样品（W1-3、W2-3）、生活污水、洗衣废水。废水源强参考南京江北新区新材料科技园类似实验室项目。 ①检测废水（不涉重）、检测器具清洗废水、剩余样品 本项目实验室检测用水量约2800m3/a，损耗量约243t/a，排放的检测废水中约0.3%为涉重废水（7t/a），不涉重废水排放量为2550m3/a。检测设备清洗用水量约600m3/a，以10%损耗计，则清洗废水产生量为540m3/a。由于公司主要从事水质检测，故本项目剩余的废水样作废水排放，剩余废水样产生量约为100m3/a（一年60万项，每瓶约做两项次，每瓶0.5L，检测后剩余废水约占65~70%）。 ②生活污水 本项目定员60人，不设食堂和住宿，根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额》（2019年修订），每人每天用水量45L/(人·d)计，则生活用水量为985.5m3/a，产污系数以80%计，则生活污水排放量为788m3/a。 ③洗衣废水 本项目设置洗衣房，用于清洗实验时穿戴的衣物，每周洗衣用水约800L，年用水量为38.4m3/a，以10%损耗计，则洗衣废水量为35m3/a。 表4-14 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 类别; 废水量t/a; 污染物名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物接管量; 治理措施; 污染物排放量. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 接管量t/. 浓度mg/L①; 排放量t/a. 检测废水（不涉重）、清洗废水; 3090; COD; 150; 0.464; 生活污水、洗衣废水进化粪池预处理; 150; 0.464; 扬子石化净一装置; /; /. SS; 50; 0.155; 50; 0.155; /; /. NH3-N; 25; 0.077; 15; 0.046; /; /. TN; 30; 0.093; 30; 0.093; /; /. TP; 2; 0.006; 2; 0.006; /; /. 石油类; 10; 0.031; 10; 0.031; /; /. 挥发酚; 2; 0.006; 2; 0.006; /; /. 剩余样品; 100; COD; 200; 0.02; 200; 0.02; /; /. SS; 100; 0.01; 100; 0.01; /; /. NH3-N; 20; 0.002; 10; 0.001; /; /. TN; 25; 0.0025; 25; 0.0025; /; /. TP; 3; 0.0003; 3; 0.0003; /; /. 石油类; 10; 0.001; 10; 0.001; /; /. 挥发酚; 2; 0.0002; 2; 0.0002; /; /. 生活污水; 788; COD; 350; 0.276; 300; 0.236; /; /. SS; 40; 0.032; 20; 0.016; /; /. NH3-N; 35; 0.028; 15; 0.012; /; /. TN; 45; 0.035; 30; 0.024; /; /. TP; 5; 0.004; 3; 0.002; /; /. 洗衣废水; 35; COD; 200; 0.007; 180; 0.006; /; /. SS; 150; 0.005; 100; 0.004; /; /. TP; 5; 0.0002; 2; 0.0001; /; /. 混合废水; 4013; COD; 191.1; 0.767; 180; 0.726; /; /. SS; 50.3; 0.202; 46; 0.185; /; /. NH3-N; 18.8; 0.107; 14.7; 0.059; /; /. TN; 32.5; 0.1305; 29.8; 0.1195; /; /. TP; 2.62; 0.0105; 2.09; 0.0084; /; /. 石油类; 8.0; 0.032; 8.0; 0.032; /; /. 挥发酚; 1.54; 0.0062; 1.54; 0.0062; /; /. 注：①废水污染物纳管经扬子石化净一装置处理后回用，无外排量。 图4-1 本项目水平衡图（单位：m3/a） （2）废水类别、污染物及污染治理设施信息 废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表4-15。 表4-15 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 综合废水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类、挥发酚; 扬子石化净一装置; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; /; /; DW-01; R是 £否; R企业总排口 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放口 £车间或车间处理设施排放口. 本项目所依托的扬子石化净一装置废水间接排放口基本情况见表4-16。 表4-16 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 回用水指标. DW-01; E118°50′ 29.17″; N32°15′ 18.20″; 0.4013; 扬子石化净一装置; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 扬子石化净一装置; 见表3-8. 表4-17 废水污染物排放信息表 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度(mg/L); 日排放量/（t/d）; 年排放量（t/a）. DW-01; COD; 180; 0.002; 0.726. SS; 46; 0.0005; 0.185. NH3-N; 14.7; 0.00017; 0.059. TN; 29.8; 0.0003; 0.1195. TP; 2.09; 0.000023; 0.0084. 石油类; 8.0; 0.00009; 0.032. 挥发酚; 1.54; 0.000009; 0.0062. 全厂排放口 合计; COD; 0.726. SS; 0.185. NH3-N; 0.059. TN; 0.1195. TP; 0.0084. 石油类; 0.032. 挥发酚; 0.0062. 注：表中数据仅含本项目废水排放，排放量为纳管排放量。 （3）环境影响及防治措施 本项目的废水纳管入扬子石化净一装置进一步处理后回用。 1）扬子石化净一装置依托可行性分析 ①扬子石化净一装置简介 净一装置承担扬子石化公司化工生产装置产生的生产污水、生产区生活污水、净二装置排水、南京扬子橡胶有限公司以及扬子石化巴斯夫有限责任公司（以下简称扬巴公司）、南京扬子石化碧辟乙酰有限责任公司（以下简称扬子碧辟）5家等合资公司排出的生产污水、生产区生活污水的末端处理。2014年“扬子石化三轮改造污水处理及废水回用配套工程”新增了一条“回用系列”，分流了“排放系列”部分处理压力，目前，净一装置针对不同的出水水质和去向，分为“排放系列”和“回用系列”两套污水处理设施。“回用系列”和“排放系列”均由预处理、生化处理、深度处理三部分组成。 扬子石化公司于2014年实施了三轮改造污水处理及废水回用配套工程项目，项目完成后净一装置设计处理能力扩容至3400m3/h，并新增了一套设计处理能力1250m3/h的污水回用装置，该项目已于2016年建成并完成竣工环保验收。 2020年12月，扬子石化实施“炼油结构调整项目”。为了推进项目的实施，扬子石化承诺为该项目配套建设7500m3/d污水深度处理回用装置，对水厂净一车间部分达标尾水进行深度处理后回用，以确保该项目不新增废水污染物排放。结合“炼油结构调整项目”的需求以及实现“污水回用率要达到60%”的目标，同时，净一车间急需解决循环水排污水和RO浓水冲击生化系统运行负荷的问题。扬子石化分公司投资28635.51万元建设扬子石化循环水排污水处理及节水减排项目，对净一车间污水系统进行改造。该项目新增一套处理能力为400t/h的循环水排污水处理装置，一套处理能力为1200t/h（回用水量可达18292m3/d，可涵盖“炼油结构调整项目”7500m3/d回用水需求）的污水回用水装置，一套处理能力700t/h的RO浓水处理装置，并配套循环水排污水收集、回用水利用连接管线及附属设施。该项目环评于2022年8月26日取得南京江北新区管委会行政审批局批复（宁新区管审环建〔2022〕23号）。2024年9月通过环保验收。 该项目建成投运后，净一装置工艺流程见图4-2，净一车间回用水处理系统工艺流程图见4-3。 回用水处理系统工艺简介： 新增的回用水与现有回用水进入现有回用水调节池均质后，出水通过泵进行流量控制输送，分别进入现有回用水处理装置和新增回用水处理装置；新增回用水处理装置与现有回用水处理装置工艺保持一致，为浸没式超滤系统+反渗透系统。 超滤（UF）是介于微滤和纳滤之间的一种膜过程，膜孔径在0.05um至1000分子量。在反渗透之前设置超滤装置对反渗透进水进一步的处理，以确保达到反渗透进水浊度＜1，SDI＜3的要求。超滤装置的产水加入阻垢剂、还原剂、非氧化杀菌剂后进入5um保安过滤器。经过滤的水由一级高压泵进行压力提升，使其满足一级反渗透装置的操作压力，然后送入反渗透膜装置，进行产水。根据现有回用装置的运行状况数据统计，超滤产水率可达到90%。 反渗透（RO）是利用反渗透膜只能透过溶剂（通常是水）而截留离子物质或小分子物质的选择透过性，以膜两侧静压为推动力，而实现的对液体混合物分离的膜过程。反渗透工艺产水率按业主反馈现有回用装置的运行状况数据统计，可达到65%~70%，本项目为新建设备，因此按74%计，产水达到扬子石化公司回用标准后，进行回用。其中超滤清洗废水，新建系统与现有系统均输送至排江系统的加砂加碳高密池与其他尾水合并处理后排放；现有系统和新建系统的反渗透RO浓水均输送至本次拟新建的反渗透RO浓水处理装置。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 图4-2 净一污水处理装置工艺流程图 图4-3 净一车间回用水处理系统工艺流程图 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ②水量适宜 目前扬子石化净一装置目前处理水量约67600t/d，剩余处理能力14000t/d，本项目废水拟接管量为11t/d，仅占处理余量的0.079%。因此，从水量角度分析，项目污水接管扬子石化净一装置处理可行。 ③水质适宜 本项目产生的实验废水（不涉重）、检测设备清洗废水、剩余样品、生活污水及洗衣废水能够满足扬子石化净一装置接管要求。因此，从水质角度分析，本项目接管是可行的。 ④空间（污水管网）可行 本项目所在地块位于扬子石化净一装置污水管网收水范围内。因此，从污水管网角度分析，项目投入运营后污水能保证进入扬子石化净一装置处理。 综上所述，从管网铺设、接管水量和接管水质分析，建设项目废水接管扬子石化净一装置处理可行。 （3）废水监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），企业水污染源监测计划见表4-19。 表4-19 废水污染源环境监测计划 （4）小结 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 污水总排口; pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP、石油类、挥发酚; 一年一次; 《南京江北新材料科技园企业废水排放管理规定（2020年版）》（宁新区新科办发〔2020〕73号）. 本项目实验废水、生活污水及洗衣废水经收集后通过专门的管道排入扬子石化净一装置深度处理后回用至扬巴，不外排。 3、噪声 （1）源强核算 本项目主要噪声源见表4-20。 表4-20 本项目设备噪声源强 工序; 噪声源; 数量/台; 源强dB（A）; 降噪措施dB（A）; 噪声排放值dB（A）; 持续时间h. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. 废气收集; 1#离心风机; 1; 类比法; 80; 设备减振、消声; 20; 类比法; 60; 2920. 废气收集; 2#离心风机; 1; 类比法; 80; 20; 类比法; 60; 8760. （2）环境影响及防治措施 本项目周边50米无噪声敏感目标。根据建设项目环境影响报告表编制技术指南，声环境不开展专项评价。 ①噪声环境影响分析 本项目噪声源主要为主楼、辅楼设置的风机，经设置减振设施、消声措施后，噪声值最大为60dB(A)，经距离衰减后，对周边环境影响较小。 ②噪声污染防治措施分析 a.合理布置噪声产生设备位置，尽量远离厂界。在有固定位置的机械设备底部采取基础减振，设置软连接等措施，避免设备振动而引起的噪声值增加； b.选用低噪声设备，防止设备噪声过高而对周围环境产生较大的影响； c.实验室隔声，风机设置减振措施。 （3）噪声监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）文件要求，本项目噪声监测见表4-21。 表4-21 本项目营运期噪声环境监测工作计划 监测位置; 监测项目; 频次; 执行标准. 厂界四周外1m; 连续等效A声级; 每季度一次，监测昼间噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. （4）小结 本项目主楼和辅楼各设1套风机，通过加设减振设施、消声等降噪措施和距离衰减，噪声排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对厂界声环境影响小。 4、固体废物 （1）固体废物源强核算 ①涉重废液：实验室样品分析等过程会有涉重废液，根据原辅料使用量及企业提供资料，产生量约7t/a。 ②废试剂瓶：使用的试剂产生废试剂瓶，产生量约2.0t/a。 ③实验废材：实验过程中沾染实验品或化学品的纸巾、滤纸、抹布等实验废材，产生量约1.0t/a。 ④废活性炭：根据建设单位提供的资料，1#活性炭共两个吸附箱，总填充量为0.77t；2#活性炭共两个吸附箱，总填充量为0.64t，每套活性炭装置一年更换2次。 ⑤废吸附剂：根据建设单位提供的资料，1#SDG吸附剂填充量为1.2t，2#SDG吸附剂填充量为1.0t，每套SDG吸附剂装置一年更换2次。 根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号）附件“涉活性炭吸附排污单位排污许可管理要求”，项目参照以下公示计算活性炭更换周期： T=m×s➗（c×10-6×Q×t） 式中： T——更换周期，天； m——活性炭的用量，kg； s——动态吸附量，% c——活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q——风量，单位m3/h； t——运行时间，单位h/d。 本项目废气处理设施活性炭计算更换周期见表4-22。 表4-22 项目活性炭更换周期计算表 建设方计划项目活性炭半年更换一次，频率高于计算更换周期，本项目选取更换频率为半年，废活性炭产生量约为2.82t/a。另外，废SDG吸附剂也是半年更换一次，产生量为4.4t/a。 活性炭装置; 活性炭装载量kg; 动态吸附量%; 活性炭削减浓度mg/m3; 风量m3/h; 运行时间h/d; 计算更换周期d; 预计更换周期d. 1#; 770; 10; 1.692; 20000; 8; 285; 180. 2#; 640; 10; 0.328; 17000; 24; ＞365; 180. 更换后的废活性炭和废SDG吸附剂及时转运至危废处置单位，不在厂区内暂存。 ⑥一般固废：本项目会产生一些废旧纸盒等办公废弃物，每年生产量约为0.4t/a，一般固废回收再利用。 ⑦生活垃圾：本项目员工60人，以每人每天垃圾产生量0.2kg计，则年生活垃圾产生量约为4.38t/a，生活垃圾收集后交由环卫部门处置。 （2）固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），判断每种副产物是否属于固体废物，判定本项目新增固体废物产生情况详见表4-23。本项目运营期新增固体废物名称、类别、属性和数量等情况详见表4-24。 表4-23 本项目固体废物属性判定表 副产品名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 涉重废液; 样品分析; 液; 实验物料等; 7; √; /; 《固体废物鉴别标准（通则）》 （GB34300-2017）. 废试剂瓶; 备料、实验; 固; 有机物、无机物; 2.0; √; /. 实验废材; 过滤、实验; 固; 有机物、无机物; 1.0; √; /. 废活性炭; 废气处理; 固; 活性炭、有机物; 2.82; √; /. 废吸附剂; 废气处理; 固; 吸附剂、酸性气体; 4.4; √; /. 一般固废; 办公; 固; 废旧纸盒等; 0.4; √; /. 生活垃圾; 办公; 固; 瓜皮纸屑等; 4.38; √; /. 表4-24 本项目固体废物产生情况汇总表 序号; 固体废物名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物 类别; 预测产生量t/a. 1; 涉重废液; 危险废物; 实验; 液; 实验物料等; 《国家危险废物名录》（2021年）; T/C/I/R; HW49 900-047-49; 7. 2; 废试剂瓶; 实验; 固; 有机物、无机物; T/C/I/R; HW49 900-047-49; 2.0. 3; 实验废材; 实验; 固; 有机物、无机物; T/C/I/R; HW49 900-047-49; 1.0. 4; 废活性炭; 废气处理; 固; 活性炭、有机物; T; HW49 900-039-49; 2.82. 5; 废吸附剂; 废气处理; 固; 吸附剂、酸性废气; T/In; HW49 900-041-49; 4.4. 6; 一般固废; 一般固废; 办公; 固; 废旧纸盒; /; /; 0.4. 7; 生活垃圾; 一般固废; 办公; 固; 瓜皮纸屑; /; /; 4.38. （3）固体废物处置及环境影响分析 （1）固废产生和处置 本项目主要有涉重废液、废试剂瓶、实验废材、废活性炭、废吸附剂及废包装材料、一般固废、生活垃圾。其中废活性炭和废吸附剂更换后直接外运至危废处置单位，其余危废收集后暂存于分析楼危废产生收集点，及时交由有危险废物处置资质的单位安全处置。 按照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》苏环办（2020）101号文件要求，企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。南京卓然检验有限公司要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责，要制定危险废物管理计划并报江北新区生态环境局备案。 本项目固废处置方式具体见表4-25。 表4-25 本项目固体废物产生及处置情况 工序; 装置; 固废名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量t/a; 工艺; 处置量t/a. 水质检测; /; 涉重废液; 危险废物; 类比法; 7; 委托有资质单位处置; 7; 设置危废收集点，每月外送有资质单位. 水质检测; /; 废试剂瓶; 类比法; 2.0; 2.0. 水质检测; /; 实验废材; 类比法; 1.0; 1.0. 废气处理; /; 废活性炭; 核算法; 2.82; 2.82; 更换后直接送有资质单位安全处置. 废吸附剂; 核算法; 4.4; 4.4. 办公; 一般固废; 一般固废; 类比法; 0.4; /; 0.4; 回收再利用. 办公; /; 生活垃圾; 生活垃圾; 产污系数法; 4.38; /; 4.38; 环卫部门处置. （2）实验室危废管理 根据《关于印发南京市实验室危险废物污染防治工作指导手册的通知》及《关于进一步加强实验室危险废物管理工作的通知》（苏环办[2020]284号），实验室危险废物管理工作见图4-3。 图4-4 实验室废物管理工作流程图 A.分类 将实验室危险废物按其物相分为液态废物、固态废物。凝胶、果冻状等其他形态废物纳入固态废物进行管理。液态废物分为有机废液、无机废液。有机废液分为含卤素有机废液和其他有机废液；无机废液分为含氰废液、含汞废液、含重金属废液（不含汞）、废酸、废碱、其他无机废液。固态废物分为废固态化学试剂、废弃包装物、容器以及其他固态废物。详见图4-5。 图4-5 实验室危险废物类别的判断 本项目危险废物分类见表4-26。 表4-26 本项目危险废物类别的判定 序号; 固体废物 名称; 形态; 主要成分; 废物代码; 估算产生量t/a; 类别判断. 1; 涉重废液; 液; 实验物料等; 900-047-49; 7; 含重金属废液（不含汞）. 2; 废试剂瓶; 固; 有机物、无机物; 900-047-49; 2.0; 废包装物、容器. 3; 实验废材; 固; 有机物、无机物; 900-047-49; 1.0; 其他固态废物. 4; 废活性炭; 固; 活性炭、有机物; 900-039-49; 2.82; 其他固态废物. 5; 废吸附剂; 固; 吸附剂、酸性 废气; 900-041-49; 4.4; 其他固态废物. B.投放 按照分类要求，及时收集检测过程中产生的危险废物，并将分析室危险废物投放到规定的容器中，每一收集容器应随附一份投放登记表，投放登记表上填写投放废物的分类、危害特性、投放人等信息。登记表中主要有害成分的名称应按照《中国现有化学物质名录》中的化学物质中文名称或中文别名填写，不应使用俗称、符号、分子式代替。投放的容器应满足以下要求： a 容器的材质与实验室危险废物应满足化学相容性； b 实验室危险废物收集容器应保持完好，破损或污染后应及时更换； c 包装容器外部应粘贴标签，用中文全称（不可简写或缩写）标识内部危险废物种类和主要成分等信息； d 液态废物使用的塑料容器应符合《包装容器危险品包装用塑料桶》（GB18191-2008）的要求； e 固态废物的收集容器应满足相应强度要求且可封闭。废化学试剂应存放在原包装容器中，确保原标签完好，否则应粘贴新标签。 f 无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 C.暂存 实验室应设置危险废物暂存区，并按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）相关规定设置危险废物警示标志。存放两种及以上不相容危险废物时，应分类分区存放，设置一定距离的间隔。实验室管理人员应对暂存区包装容器和防漏容器密闭、破盾、泄漏及标签粘贴、投放登记表填写、存放期限等情况定期检查并做好检查记录。暂存区危险废物应结合试剂暂存情况确定内部清运频次，最大咱存量不宜超过贮存设施装满时的3/4，暂存时间最长不应超过30天，做到及时转运、处理，降低环境安全风险。 D．收运 收运时，应提前确定运输路线，使用专用运输工具，实验室危险废物产生方和内部转运方应至少各有一人同时在场，应根据运输废物的危险特性，携带必要的个人防护用具和应急物资；运输时应低速慢行，避免遗撒、流失，尽量避开办公区和生活区。 E. 危险废物贮存场所 实验室单位的危险废物贮存设施（或贮存区）的建设与运行管理应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《省生态环境厅关于印发江苏省固体废物全过程环境监管工作意见的通知》（苏环办〔2024〕16号）等要求。 实验室危险废物应分类贮存，不同种类间应有明显间隔。严禁性质不相容、具有反应性且未经安全性处置的实验室危险废物混合贮存；禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。实验室危险废物贮存区应根据《实验室危险废物投放登记表》制作危险废物贮存管理台账，如实记录实验室危险废物贮存情况。台账应随转移联单保存至少五年。危险废物贮存设施应符合规划、安全、消防、环保、建设等方面相关手续的要求。 本项目危废产生收集点设计情况见表4-27和表4-28。 表4-27 本项目主楼危废收集点（设施）基本情况样表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废收集点; 涉重废液; HW49; 900-047-49; 化学分析室103、仪器室105和分析室204; 桶; 0.5t; 1个月. 2; 废试剂瓶; HW49; 900-047-49; 袋; 0.1t. 3; 实验废材; HW49; 900-041-49; 箱; 0.1t. 表4-28 本项目辅楼危废收集点（设施）基本情况样表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废收集点; 涉重废液; HW49; 900-047-49; 分析室205和分析室208; 桶; 0.5t; 1个月. 2; 废试剂瓶; HW49; 900-047-49; 袋; 0.1t. 3; 实验废材; HW49; 900-041-49; 箱; 0.1t. 注：本项目废活性炭和废吸附剂更换后直接外运至有资质危废单位安全处置，不在分析楼危废产生收集点暂存。 本项目主楼危废收集点在化学分析室103、仪器室105和分析室204内，收集点最大贮存量0.7t，辅楼危废收集点位于分析室205和分析室208内，收集点最大贮存量0.7t，有能力暂存本项目危废。 （3）危险废物要求 危险废物暂存及转移应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移联单办法》（国家环境保护总局令第5号）、省生态环境厅关于印发江苏省固体废物全过程环境监管工作意见的通知》（苏环办〔2024〕16号）相关要求中要求进行。 ①危险废物收集要求及分析 危险废物在收集时，清楚废物的类别及主要成分，以方便委托有资质单位处置。根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照江苏省环保厅相关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 ②危险废物转运过程的环境影响分析 本项目危险废物产生后转入专门盛装危险废物的容器或防漏胶袋中，由带有防漏托盘的拖车转运至危废收集点，本项目液态危险废物转移过程应注意运输过程的影响。 ③危险废物管理 本项目危险废物的收集、暂存应按《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），具体要求如下： a.建立固废防治责任制度 企业按要求建立、健全污染环境防治责任制度，明确责任人。负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范。企业对本项目的危险废物管理工作负主体责任。 b.制定危险废物管理计划 按要求制定危险废物管理计划，计划涵盖危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式并报环保部门备案，如发生重大改变及时申报。 c.建立申报登记制度 如实地向所在地地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 （4）危险废物委托处置 本项目主要危废类别为HW49，包括涉重废液（900-047-49）、废试剂瓶（900-047-49）、实验废材、废活性炭（900-039-49）、废吸附剂。周边部分有相应处置能力的单位见表4-29。 表4-29 本项目周边危险废物处置单位情况一览表 企业名称; 地址; 许可证内容. 南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司; 南京化学工业园玉带片Y09-2-3地块; 焚烧处置261-078-45，261-079-45，261-080-45，261-081-45，261-082-45，261-084-45，261-085-45，900-039-49，900-041-49，900-042-49，900-046-49，900-047-49，900-999-49，261-151-50，261-152-50，261-183-50，263-013-50，271-006-50，275-009-50，276-006-50，900-048-50，264-002-12，264-003-12，264-004-12，264-005-12，264-007-12，264-009-12，264-011-12，264-012-12，264-013-12，900-250-12，900-251-12，900-252-12，900-253-12，900-254-12，900-255-12，900-256-12，900-299-12，HW02医药废物，HW03废药物、药品，HW04农药废物，HW05木材防腐剂废物，HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，HW07热处理含氰废物，HW08废矿物油与含矿物油废物，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，HW11精（蒸）馏残渣，HW13有机树脂类废物，HW14新化学物质废物，HW37有机磷化合物废物，HW38有机氰化物废物，HW39含酚废物，HW40含醚废物合计38000吨/年. 南京威立雅同骏环境服务有限公司; 南京化学工业园区云纺路8号; 焚烧处置处置医药废物（HW02)、废药物药品（HW03)、农药废物（HW04)、木材防腐剂废物(HW05)、有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06)、热处理含氰废物(HW07)、废矿物油与含矿物油废物(HW08)、油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09)、精（蒸）馏残渣(HW11)、染料涂料废物(HW12)、有机树脂类废物(HW13)、新化学物质废物 (HW14)、感光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17,仅限336-050-17、336-051-17、336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-059-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17）、含金属羰基化合物废物（HW19）、无机氰化物废物 （HW33) 、 有机磷化合物废物(HW37)、有机氰化物废物(HW38)、含酚废物(HW39)、含醚废物(HW40)、含有机卤化物废物(HW45)、其他废物(HW49,仅限900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49）、废催化剂（HW50，仅限 261-151-50、261-152-50、263-013-50、261-183-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50），共计2.52万吨/年. 南京福昌环保有限公司; 南京化学工业园区长丰河路1号; 焚烧处置医药废物（HW02），废药物、药品（HW03），农药废物（HW04），木材防腐剂废物（HW05），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），热处理含氰废物（HW07），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），精（蒸）馏残渣（HW11），染料、涂料废物（HW12），有机树脂类废物（HW13），新化学物质 （HW14），废酸（HW34），废碱（HW35），有机磷化合物废物（HW37），有机氰化物废物（HW38），含酚废物（HW39），含醚废物（HW40），含有机卤化物废物（HW45），其他废物（HW49，仅限 309-001-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-047-49、900-999-49），废催化剂（HW50，仅限 261-151-50、261-152-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50）等合计7500吨/半年. 处置利用丙烯酸及酯类残液（HW06、HW11）12000吨/年，丙烯酸甲酯残液（HW06、HW11）1500吨/年，丙烯酸异辛酯残液（HW06、HW11）2500 吨/年，丁辛醇（混合）残液、辛醇残液（HW06、HW11）合计 24000 吨/年，甲醇残液（HW06、HW11）1000 吨/年，正丁醇残液（HW06、HW11）8500吨/年，异丁醇残液（HW06、HW11）4500 吨/年，乙二醇残液（HW06、HW11）2000吨/年，1、4丁二醇残液（HW06、HW11）10000吨/年共合计66000吨/年. 由上表可知，周边的危废处理单位具备处置本项目危险废物的资质类别与能力，所以本项目建成后，产生的危废能够合理处置。 （5）固废环境影响评价结论 本项目采取上述措施后，从危废产生、收集、贮存、运输和处置等全过程进行管理，对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于163、专业实验室中其他，地下水影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展地下水环境影响评价。 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于附录A中“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价。 6、环境风险 （1）项目环境风险调查、风险潜势判断和评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中相关内容，识别本项目风险物质。 当只涉及一种危险物质时，该物质总量与其临界量比值，即为Q，当存在多种危险物质时，则按公式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+⋅⋅⋅+qnQn 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目Q值见表4-30。 表4-30 本项目风险物质数量与临界量比值 序号; 试剂名称; CAS号; 最大储存量（t）; 临界量Qn（t）; Q. 1; 盐酸; 7647-01-0; 0.02; 7.5; 0.003. 2; 硫酸; 7664-93-9; 0.1; 10; 0.01. 3; 甲醛; 50-00-0; 0.0001; 0.5; 0.0002. 4; 磷酸; 7664-38-2; 0.001; 10; 0.0001. 5; 氨水; 1336-21-6; 0.005; 10; 0.0005. 6; 四氯乙烯; 127-18-4; 0.2; 10; 0.02. 7; 乙酸; 64-19-7; 0.0002; 10; 0.00002. 8; 乙醇; 64-17-5; 0.0005; 500; 1×10-6. 9; 乙炔; 74-86-2; 0.01; 10; 0.001. 10; 石油气; 68476-85-7; 0.005; 10; 0.0005. 合计; 0.0353. 本项目风险物质数量与临界量比值Q为0.0353，小于1，则项目环境风险潜势为I，可进行简单分析，无须进行风险专项评价。 根据本项目检测工艺路线，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中表C.1，本项目不涉及危险工艺。 （2）各环境要素风险分析 液态原辅料、危废一旦发生泄漏，应及时收集全部泄漏物，转移到空置的容器中；或者及时用抹布及专用工具进行擦洗，并机械通风，减少有机成分挥发对大气环境的影响。乙醇、甲醇等易发生火灾爆炸事故，相关洗消废水应收集处理，沾染化学品的应急堵漏吸附物质按照危险废物处置。 （3）环境风险防范措施及应急要求 ①化学品安全管理制度 建立公司化学品定期汇总登记制度，定期登记汇总的化学品种类和数量存档。 ②实验室设计安全防范措施 a.项目初步设计重点考虑储存、设备的安全可靠性。存储空间、设备设计中预留有足够的安全余量。 b.对实验过程隔离管理，加强密封性。操作台尽可能采用安装通风橱，做好作业人员防护措施。 c.加强通风及设备维修，杜绝设备连接点的跑、冒、滴、漏。 d.对部分危险实验设备、气体储存设施增设快速隔断装置，一旦出现异常，立即切断供材。 e.保证供水和水压。 f.建立一套完好的操作记录，建立实验设备运行台账，做到一机一档，发现问题及时解决。 ③环境风险应急措施 - 危险物质泄漏、爆炸的应急措施 •停止实验、检测等相关设备，关闭泄漏点周边的隔断阀，以减少泄漏量；穿戴合适的防护服进入现场，检查泄露点，及时堵漏； •同时进入现场进行收集处理，以防止废水进入清下水系统； •抑制较小的泄漏及溢出，通过区域的隔离防止人员受到伤害； •易燃易爆现场禁止使用明火或手机； •如有必要，则启动人员疏散撤离程序。 - 大气污染事件保护目标的应急措施 •根据泄漏污染物的性质，事件类型、可控性、严重程度和影响范围、风向和风速，结合自动控制、自动监测、检测报警、紧急切断等，分析事件发生时危险物质的扩散速率，选用合适的预测模式，分析对可能受影响区域（敏感保护目标）的影响程度； •通知周边可能受影响区域的单位、人员，及时组织疏散； •发生环境空气异味造成居民上访时，环保部门及时对上访情况进行核实，根据核实情况进行紧急处理。如果由于环境性火灾爆炸造成的环境空气异味，应组织环境监测组对周边环境布点监控，根据监测结果制定相应的控制措施，包括人员的疏散、撤退，如发生中毒事件应及时拨打急救电话120施行急救。需对外披露信息时，由公司领导或指定发言人披露。 C. 水污染事件保护目标的应急措施 环境事件发生时，泄漏至事件发生地区域内的化学物质，少量泄漏使用吸附棉进行吸附收集，大量泄漏使用沙土堵漏或导流管件进行收集，事件结束后作为危险固废委托有资质单位集中处置。 D. 火灾的应急措施 •火灾发现人立即用电话等方式通知当班班长和安全员； •当班班长立即判断响应级别，果断启动公司《事故应急救援预案》； •当班班长立即向安全员和上级领导汇报，请求指令； •当班班长指挥事故现场利用灭火器、黄沙、雾状水、泡沫等进行自救； •根据现场实际情况，可以采用消防水喷淋水保护，水冷却系统保护和火场相邻设备、管线等，保护临近目标； •当班班长和安全员认真做好书面的事故记录，并向公司领导汇报。 E. 固体废弃物应急措施 项目产生的主要固废如在储存过程中发生泄漏的，应将固体废物转移至专门储存场地，同时防止固体废物进入雨、污排水系统。 经上述风险防范措施后，可将建设项目产生的环境风险控制在最低水平。 （4）环境风险分析结论 本项目存在潜在的泄漏、火灾风险。在采取了较完善的风险防范措施及配备足够的应急物资，同时按照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）规定落实安全风险辨识与管控措施后，只要平时重视安全管理，严格遵守规章制度，加强岗位责任制，避免失误操作，并备有应急抢险计划和物资，事故发生后立即启动应急预案，并视事态变化和可能影响范围，加强与园区预案的联动。有组织地进行事故排险和善后恢复、补偿工作，可以把环境风险控制在最低范围。 综上所述，本项目环境风险可防控。建设单位应进一步加强项目的视频监控、火灾自动报警、消防、应急控制措施，加强突发环境事件应急预案演练，提高应急响应水平，将环境风险降至最低。本项目环境风险分析内容见表4-31。 表4-31 建设项目环境风险简单分析内容表 7、电磁辐射 建设项目名称; 南京卓然检验有限公司实验室建设项目. 建设地点; 南京江北新区乙烯路259号（租赁中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司水质分析楼（主楼）一层、二层和运行分析楼（辅楼）二层）. 地理坐标; 经度; 118度48分51.116秒; 纬度; 32度14分31.366秒. 主要危险物质及分布; 主要贮存于化学分析室、易制毒室、仪器室（危废收集点）. 环境影响途径及危害后果; 泄漏或燃烧过程中产生次生/伴生污染物，对大气、地表水、土壤造成影响. 风险防范措施要求; 为了防范事故和减少危害，项目从污染治理系统事故运行机制、水环境的防范措施、风险处理应急措施等方面编制了风险防范措施，当出现事故时要采取紧急的工程应急措施，如有必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境内造成的危害。. 本项目不涉及电磁辐射。 8、生态环境 本次建设地点位于南京江北新区乙烯路259号（租赁中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司水质分析楼一层、二层和运行分析楼二层），在现有分析楼内进行建设。本项目无土建施工，已建的分析楼外围已采取相应的地面硬化，无表土裸露，不会造成水土流失。加之项目周围已设置有相应的绿化，对生态影响不大。且本项目不涉及生态环境保护目标，无需进行生态环境评价。 9、排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的规定，排污口应按以下要求设置： （1）本项目新增1#和2#排气筒，排气筒应规范设置永久采样孔、采样测试平台，排放口应按《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌。 （2）本项目废水依托租赁的扬子石化分公司厂区内的化粪池和总排口，不新增废水排放口。 （3）危废收集点标志牌按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办〔2021〕207号）执行。 （4）环境保护图形设置 废气排气筒、废水总排口、噪声排放源应按《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等文件要求，更新环保图形符号。环境保护图形标志的形状及颜色见表4-32，环境保护图形符号见表4-33。 表4-32 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 警告标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表4-33 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 2; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 3; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 表4-34 危险废物识别标识规范化设置要求 序号; 标识名称; 图案样式; 设置规范. 1; 危中险废物信息公开栏; 采用立式固定方式固定在危险废物产生单位厂区内口醒目位置，公开栏顶端距离地面200cm处。. 2; 危险废物贮存设施标志; 内容要求： （1）警告性图形标志应符合GB 15562.2中的要求。 （2）应以醒目的文字标注危险废物设施的类型。 （3）应包含危险废物设施所属的单位名称、设施编码、负责人及联系方式。 （4）设置二维码，对设施使用情况进行信息化管理。. 3; 危险废物贮存分区标志; 内容要求： （1）应以醒目的方式标注“危险废物贮存分区标志”字样。 （2）危险废物贮存分区标志应包含但不限于设施内部所有贮存分区的平面分布、各分区存放的危险废物信息、本贮存分区的具体位置、环境应急物资所在位置以及进出口位置和方向。 （3）可根据自身贮存设施建设情况，在危险废物贮存分区标志中添加收集池、导流沟和通道等信息。 （4）危险废物贮存分区标志的信息应随着设施内废物贮存情况的变化及时调整。. 4; 危险废物标签; 内容要求： （1）应以醒目的字样标注“危险废物”。 （2）应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注。 （3）设置危险废物数字识别码和二维码。. 10、排污许可管理 本次拟进行水质检测，属于国民经济行业类别中的[M7452]检测服务。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目不在名录范围内，无需申领排污许可证。 11、三同时验收一览表 本项目总投资700万元，环保投资为75万，占总投资额的10.7%，三同时验收一览表见表4-35。 表4-35 本项目“三同时”验收一览表 类别; 排放源; 环保设施名称; 投资额/万; 处理效果; 进度. 有组织废气; 主楼检测废气; 通风橱收集后经SDG干式酸性吸附+二级活性炭吸附处理，通过1根15m高排气筒（1#）排放; 30; 满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 与本项目同时设计、同时施工、同时投运. 辅楼检测废气; 集气管收集后经SDG干式酸性吸附+二级活性炭吸附处理，通过1根15m高排气筒（2#）排放; 30. 废水; 生活污水、洗衣废水进化粪池预处理后与检测废水（不涉重）、清洗废水、剩余样品一并进扬子石化净一装置处理。; －; 满足《南京江北新材料科技园企业废水排放管理规定（2020年版）》（宁新区新科办发〔2020〕73号）. 噪声; 设备; 选购低噪声设备，隔声、减振、消声等降噪措施; 4; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 危险废物; 委托有资质单位处置，“零排放”; 6; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. 环境管理机构和环境监测能力; 健全环境管理和自行监测制度、固废仓库标识标牌、排气筒标志牌、应急预案编制和应急物资储备等; 5; －. 合计; 75; －; －. 12、环境监测计划汇总 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），具体监测计划见表4-36。在监测单位出具环境监测报告后，应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。以下监测计划，若后期发布行业执行监测指南，按照行业指南执行。 表4-36 营运期环境监测工作计划 类别; 监测位置; 监测项目; 频次; 执行标准. 废气; 有组织; 1#排气筒出口处; NMHC、四氯乙烯; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 2#排气筒出口处; NMHC、四氯乙烯. 无组织; 厂界（上风向和下风向）; NMHC. 主楼门窗外1m，距所在楼层1.5m以上高度处; NMHC. 废水; 污水总排口（园区监测）; pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP、石油类、挥发酚; 一年一次; 《南京江北新材料科技园企业废水排放管理规定（2020年版）》（宁新区新科办发〔2020〕73号）. 噪声; 厂界四周外1m; 连续等效A声级; 每季度一次监测昼间噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒 | 四氯乙烯、非甲烷总烃、HCl、硫酸雾、氨气 | 通风橱或引风罩收集+SDG干式酸性吸附+二级活性炭吸附+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 2#排气筒 | 四氯乙烯、非甲烷总烃、HCl、硫酸雾、氨气 | 通风橱或引风罩收集+SDG干式酸性吸附+二级活性炭吸附+15m高排气筒 |  |
|  | 主楼、辅楼无组织排放 | 四氯乙烯、非甲烷总烃、HCl、硫酸雾、氨气 | 加强通风 |  |
| 地表水环境 | 废水总排口 | COD、SS、NH3-N、TP、TN、石油类、挥发酚 | 接管至扬子净一装置处理后回用 | 《南京江北新材料科技园企业废水排放管理规定（2020年版）》（宁新区新科办发〔2020〕73号） |
| 声环境 | 离心风机 | 噪声 | 合理布局，采取隔声、减振、消声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 危险废物 | 收集后委托有资质单位处置 |  |  |
|  | 一般固废 | 回用再利用 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 委托环卫部门处置 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 加强实验检测设备、污水管道、废气处理设施等相关设施的检修维护 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 危险化学品贮存场所做好防渗、消防等措施；实验检测场所应防火、防爆、防尘、防毒；具有危险化学品的采购、使用、储存和处理的全流程管理程序；危废仓库由专人管理，危险废物委托有资质单位处置；迅速收集、清理溢出散落的危险废物和危化品；定期维护废气处理设施；及时编制和修编突发环境事件应急预案，定期进行培训和演练 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③排污许可管理 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目排污许可类别属于简化管理。环评批复后应当在全国排污许可证管理信息平台重新申请排污许可证。 ④健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ⑤建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。 ⑥建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ⑦企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 ⑧按照要求开展自行监测并公示 废气监测记录信息包括监测时间、排放口编码、污染因子、监测设施、许可排放浓度限值、浓度监测结果、是否超标、数据来源、其他。监测数据所有记录均由专人建档保管。记录形式：电子台账+纸质台账。台账保存期限不小于5年。 |  |  |  |

- 六、结论

1、结论 综上所述，南京卓然检验有限公司实验室建设项目符合国家及地方产业政策，采取的各项环保措施合理可行，污染物可达标排放，污染物总量按照江北新区要求落实，项目环境风险较小，总体上对评价区域环境影响较小。因此，建设单位在落实本报告提出的各项对策措施、建议和要求的前提下，从环境保护的角度来讲，项目建设是可行的。 2、建议 如项目规模、检测工艺、地点、原辅材料发生变化，应根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通》（苏环办〔2021〕122号）要求办理环保手续。

注释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图： 附图1 地理位置图 附图2项目周边500m范围环境概况 附图3项目所在地环境管控单元 附图4 江北新区总体规划图 附图5 用地规划 附图6项目所在区域水系图 附图7 实验室布置图 附图8南京市三区三线图 附图9 编制人员现场照片 附件： 附件1 委托书 附件2 承诺书 附件3备案 附件4 与扬子净一装置接管协议 附件5 营业执照 附件6 租赁合同及产权证 附件7 危废处置承诺书

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 四氯乙烯 | 0 | 0 | 0 | 0.0162 | 0 | 0.0162 | +0.0162 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 2.14×10-4 | 0 | 2.14×10-4 | +2.14×10-4 |
|  | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.0164 | 0 | 0.0164 | +0.0164 |
| 无组织废气 | 四氯乙烯 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | +0.018 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 2.4×10-4 | 0 | 2.4×10-4 | +2.4×10-4 |
|  | VOCs | 0 | 0 | 0 | 1.824×10-2 | 0 | 1.824×10-2 | +1.824×10-2 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 石油类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 挥发酚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 | 涉重废液 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | +7 |
|  | 废试剂瓶 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 2.0 | +2.0 |
|  | 实验废材 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | +1.0 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 2.82 | +2.82 |
|  | 废吸附剂 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 4.4 | +4.4 |
| 一般固废 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | +0.4 |
| 生活垃圾 |  | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 4.38 | +4.38 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。